附件五：嵌入式视频智能车参数                                      数量：2套

一、系统要求：平台要求符合2015年全国职业院校技能大赛嵌入式应用开发竞赛设备标准，平台完全满足基于Android系统的智能车运动控制、传感器数据检测、视频采集与处理、二维码识别、颜色识别、无线通信、APP应用开发等嵌入式技术开发、实验实训、创新设计使用，软、硬件资源全部开放，是全国职业院校技能大赛训练及比赛使用、嵌入式实验室建设、Android应用开发的理想平台。

★二、本平台要求与智能手机、PAD等终端互联互通，其上位机与嵌入式应用开发实训平台通信方式满足2015年全国职业院校技能大赛嵌入式应用开发赛项的标准通信协议，方便学生训练使用。

★三、要求该平台完全满足2015年全国职业院校技能大赛“嵌入式产品开发”赛项的赛前、赛中、赛后使用,符合嵌入式技能大赛赛后资源转换与资源库建设标准。

四、参数要求：

- 1、运输标志物

★1)、车体尺寸(长X宽X高)：280mm×220mm×220mm（2015年国赛标准）；

2)、核心控制模块

（1）ARM核心控制模块

处理器：STM32F103VCT6；

5V稳压芯片：LM1085；

3.3V稳压芯片：SN74LVC4245A、SN74LVC2T45DCTR；

四个独立按键；一个复位按键；

一个标准USB转串口插座；

一个自锁电源开关；

一组20Pin（DC3-20）驱动板I/O口插座；

一组16Pin（DC3-16）任务板I/O口插座；

一组20Pin（DC3-20）程序下载I/O口插座；

一组10Pin（DC3-10）仿真调试I/O口插座；

★（2）Zigbee通信模块，核心芯片采用CC2530，2.4G—2.4853G主频通信，该频率可以自行设定，此模块与ARM核心板集成，通过无线与任务点实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用。

（3）WIFI通信模块（ETW001）频率范围2.4G—2.4853G，该频率可以自行设定，此模块与单片机核心板集成，通过无线与手机端实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用。

3)、电机驱动模块：

驱动电机：Nammiki 22cl3501PG；

最高转速：12VDC，120转/分钟；

电机测速码盘接口：每只电机两组测速码盘，可完成电机测速；

减速比：80：1；

编码器：2脉冲每圈；车轮外径：60mm；

4)、车载电源模块

2组锂电池独立供电；2组锂电池独立供电；一组用于电机驱动电路，一组用于控制器类电路使用，避免相互干扰。

电池组输出电压：12.6V；6800毫安时；

5)、寻迹模块：利用光电传感器(TCR T5000)完成自动寻迹行走功能。

红外对管：8组；每组红外对管分别加上抗干扰电路增加了循迹的稳定性，每个寻迹电路的红外对管可独立调节，方便现场调试。

6)、任务板模块：

模块提供1个超声波测距模块（发射SZW-S40-12M，接收SZW-R40-1OP）、1个光强度传感器（BF1750FVI）、1个光敏电阻(5516)、一对红外收发模块（红外发射管HIR26-21，红外接收管HS0038B）、四个LED双色发光二极管(共阴极)，通过16Pin（DC3-16）排线与核心板单片机相连将任务板所测数据传输给单片机。

- 7)、电机驱动板

模块通过20Pin(DC3-20)排线与单片机相连，单片机发出PWM信号通过LM298芯片控制4个电机的运动轨迹，为了增加系统稳定性驱动模块提供光耦隔(TLP521)离功能，电机的操作有：前进、后退、左转、右转、加速、减速等。

8)、其他参数：

车身采用钢制车身，全面开槽；

车身重心可自由安装和调整；

车身重量：1.8kg (含电池组)。

9)、摄像头模块

型号:T6836WTP

摄像头像素：30万；

摄像头分辨率：640×480；

云台转角：水平：270°，垂直90°；

摄像头模块通过WIFI与有丰富的数据接口如WIFI、TCP/IP等，支持JPEG、H.264等压缩格式，方便用户进行二次的开发与扩展。

10)、软件资源：

(1）基于2015年全国职业院校技能大赛嵌入式产品开发赛项标准Android应用开发的软件资源包，实训教程等；

(2）基于2015年全国职业院校技能大赛嵌入式产品开发赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。

11）实验项目：

基础实验

(1）I/O口控制实训；

(2）定时器“0模式”实训；

(3）定时器“1模式”实训；

(4）定时器“2模式”实训；

(5）单片机中断实训；

(6）外部寻址实训；

(7）字符液晶显示实训；

(8）数码管显示实训；

(9）串口通信实训；

(10）电机控制实训；

(11）基于PWM的车速控制实训；

(12）超声波测距实训；

(13）超声波避障实训；

(14）温度测量实训；

(15）小车寻迹实训；

(16）小车综合实训。

12）综合实验

(1）传感器数据检测实验；

(2）二维码电子眼避障控制实验；

(3）360度视觉扑捉采集实验；

(4）道匝自动控制实验；

(5）电子相框控制识别实验；

(6）颜色、形状识别实验；

(7）视频光电巡逻循迹控制实验；

(8）红外通信光源测量控制实验；

(9）倒车识别及倒车入库实验；

(10)智能手机无线视频传输控制实验。

★13)设备特点要求

（1）、该设备可进行视频采集、图像识别等功能，方便用户编程修改使用，不受厂家设计限制和约束，用户可快速进行视频采集处理应用；

（2）、寻迹电路每路光电对管独立可调，方便现场调试，设计有防侧光干扰和地图防皱抗干扰电路；

（3）、寻迹电路光电对管设计有独立的LED指示，方便用户现场快速判断故障和快速直观调试使用；

（4）、摄像头留有丰富的数据读取接口，WiFi、TCP/IP等，支持JPEG、H.264等压缩格式；

（5）、万能车身，随意安装和固定扩展附件，车体全面开槽可任意安装扩展模块，并可降低车身重量；

（6）、电机与核心控制板组电池独立供电并进行光电隔离，抗干扰，系统稳定可靠。

（7）、小车四驱设置，动力强劲，控制精准，PWM差速平衡转弯，防侧滑跑偏。

（8）、WiFi路由终端设置，通信协议自由定义，方便后续创新应用。

（9）、通信系统快速建立，通信距离达30米，实时响应，通信稳定。

（10）、整车完全模块化，积木式搭建，方便功能模块扩展。

（11）、核心控制板I/O口完全开放，下载口调试口齐全，方便用户学习创新应用。

★（12）、处理器可灵活选取，支持51、STC、MSP430、AVR、STM32等系列处理器。

（13）、配大容量双电池，充满电续航达5个小时以上。

（14）、模块间信号排线式耦合，防反插接口设计，避免烧坏芯片和信号接触不良，加快学生装置速度，赢得比赛时间。

（15）、Android系统开发包源码完全开放，丰富移动APP接口函数，如界面布局设计、Activity、Service、Intent、Socket、BroadCast等封装函数，降低用户开发周期。

（16)、控制终端软件支持Android2.2及以上系统的手机、PAD、电脑及各种智能终端。

★（17）、终身免费提供系统平台的软件、相关程序、实训项目升级。投标人需要提供设备的相关指导书、电路原理图、设计范例等资料，并负责设备使用方面的师资培训以及不少于24个月的设备维护维修及技术支持服务，并且在与项目相关课程教材撰写开发方面提供人员、技术方面的服务。

★（18）、要求项目提供原厂家授权书与2015年全国职业院校技能大赛“嵌入式产品开发”赛项的“合作企业指定器材供应商”证明等相关材料。