黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件

项目名称：电气工程学院教学设备采购及服务

项目编号【2015】0010号

2015年6月8日

# 第一章 投标论证邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_电气工程学院教学设备采购及服务进行学院招标内部公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加招标论证。

一、项目名称：电气工程学院教学设备采购及服务

二、资金来源及构成：预算内资金 231.178万元

三、招标内容：  详见第二章

交货时间：合同签订后二十日内

交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

四、供应商报名要求：

1.拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

2.拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。

五、投标人资质要求：

1.★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2.★法定代表人授权书

3.★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4.★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）

5.★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带投标书1份、企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院教务处实训管理科（教学主楼1103室）报名。报名时间：自2015年6月8日至2015年6月11日11时30分。论证时间初步定在：2015年6月11日14时。

采购人：黑龙江省经济管理干部学院

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

联系人：吴丽梅              电  话：0451-86607824

黑龙江省经济管理干部学院

2015年6月8 日

# 第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

| 设备包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | SMT生产线 | 1 | 套 | 781080 | 781080 | （见附件一） |  |
|  | 2 | PCB制版生产线 | 1 | 套 | 228300 | 228300 | （见附件二） |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1009380 |  |  |
| 第二包 | 1 | 任意波形信号发生器 | 25 | 台 | 5500 | 137500 | 1.频率范围1uHz-25MHz，全波段1uHz分辨率； 2.内建两个120MSa/s采样率，10位分辨率，4k内存深度独立通道的任意波形编辑功能； 3.CH1/CH2提供双通道真实等性能信号输出； 4.双通道功能提供耦合、跟踪、以及相位运算能力； 5.方波1%-99%可调占空比； 6.操作界面方便用户进行参数设定； 7.提供多种任意波信号编辑功能； 8.内建AM/FM/PM/FSK/SUM/扫频/Burst与计频器功能； 9.内建USB Host/Device通讯接口。 |  |
|  | 2 | 直流稳压电源 | 25 | 台 | 1850 | 46250 | 1.2、3和4独立绝缘输出； 2.4组3位LED显示； 3.0.01%的负载和电压变动率； 4.低涟波和噪声； 5.追踪功能和自动串/并联操作； 6.输出ON/OFF切换； 7.输出无效时，可设置输出电压和电流； 8.风扇速度可控，有效减小风扇噪声； 9.过载和反向极性保护； 10.欧规内插式输出端子。 |  |
|  | 3 | 热风焊台 | 25 | 台 | 450 | 11250 | （见附件三） |  |
|  | 4 | 实训桌、椅 | 25 | 套 | 1200 | 30000 | 实训桌： 1.材质：主体采用400*200厚壁方钢一体框架，表面静电喷塑,桌面采用32MM双层实心面板； 2.颜色：白橡木 同色封边。耐用承重，阻燃，耐腐蚀； 3.尺寸：长1200MM，宽800MM，高780MM，桌脚离地100MM，高强度护脚。 实训椅： 1.尺寸：长340MM，宽250MM，高440MM； 2.材质：厚度18MM。 |  |
|  | 5 | 万用表 | 25 | 台 | 200 | 5000 | 一、基本参数 1.直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V 2.交流电压：2V/20V/200V/750V 3.直流电流：20uA/2mA/200mA/20A 4.交流电流：2mA/200mA/20A 5.电阻：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ 6.电容：20nF/2uF/200uF 二、特殊功能 1.二、三极管测试 2.背光显示 3.通断报警 4.低电压显示 5.自动关机 6.功能保护 7.200mA档保险管 8.20A档保险管 9.防震保护 10.输入阻抗 11.采样频率 12.交流电压频响 |  |
|  | 6 | 焊接常用工具 | 25 | 套 | 200 | 5000 | 1.不锈钢防磁瘦尖镊子（120mm）； 2.双色钛金掌中宝斜口钳； 3.双色钛金掌中宝尖嘴钳； 4.一字起子； 5.+字起子； 6.超软毛刷； 7.烙铁架； 8.美工刀（备用刀片）； 9.不锈钢梅花IC夹； 10.吸锡器； 11.六角扳手7支组； 12.LED放大镜台灯。 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 235000 |  |  |
| 第三包 | 1 | 单片机与嵌入式实训平台 | 24 | 套 | 30000 | 720000 | （见附件四） |  |
|  | 2 | 嵌入式视频智能车 | 2 | 套 | 41000 | 82000 | （见附件五） |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 802000 |  |  |
| 第四包 | 1 | 交换机 | 40 | 台 | 2300 | 92000 | 1、端口数24个10/100Base-T，2个100/1000Base-X SFP COMBO千兆电口； 2、1个千兆原厂单模千兆光模块及10M光纤跳线； 3、背板容量32G，设备报文转发率不低于6.6Mpps； 4、支持线速三层路由转发支持。DHCP Snooping；支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；支持BPDU guard， Root guard；支持协议报文上CPU限速；支持防火墙功能，可以防御LAND、Syn Flood、Smurf、Ping flood、TearDrop和Ping of Death等攻击支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持VLAN ACL；支持双方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 5、支持IP/Port/MAC的绑定功能至少具备4个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽； 6、支持入方向的流量限速功能（Ingress Car）； ★7、提供广播风暴抑制功能支持动态划分VLAN；支持基于端口和MAC的VLAN；VLAN数可以达4000个以上； 8、支持RSTP和MSTP端口防雷不小于6Kv，外接防雷设备后，不小于15Kv,支持24口设备无风扇支持端口休眠功能支持智能的电源管理和能耗监控功能设备功耗不大于16瓦支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2支持通过命令行； ★9、支持802.1x，支持单端口最大用户数限制，支持动态ARP检测，支持IP Source Guard功能 10、支持Esight或IMANAGER网管软件方式无缝进行配置和管理要求； ★11、厂家≥3年金牌服务；投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 12、设备制造厂商在本地设有办事处和备件中心，并提供400/800电话支持服务。 13、设备制造厂商通过ISO9001、TL-9000 CMM5和BS7799认证。 |  |
|  | 2 | 42U机柜 | 3 | 台 | 3000 | 9000 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。规格：容量：42U，宽：600mm，深：600mm,高：2000mm，最大静载1000kg，通风面积大于80%。材料：优质冷轧钢板，框架厚度≥1.5mm,方孔条厚度≥2.0mm，前后门厚度≥1.5mm。表面处理：板材通过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 |  |
|  | 3 | 18U机柜 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。规格：容量：18U，宽：600mm，深：600mm,高：988mm。材料：优质冷轧钢板，框架厚度≥1.2mm,方孔条厚度≥2.0mm，前后门厚度≥1.2mm。表面处理：板材通过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 |  |
|  | 4 | 服务器硬盘 | 3 | 个 | 2500 | 7500 | - 接口类型 SAS 6 Gb/s - 容量 1 TB - 缓存 64 MB - 转速 7200 - 为保证货物的正规来源与售后服务，需提供原厂针对此项目出具的授权函与三年售后服务承诺函 |  |
|  | 5 | Raid卡 | 1 | 个 | 3000 | 3000 | - RAID功能RAID 0、1、5 和 6 - 接口Serial SATA/SAS - 内置接口8 - 数据传输率3Gb/s - 最多连接设备32个 - 插槽类型PCI-E - 为保证货物的正规来源与售后服务，需提供原厂针对此项目出具的授权函与三年售后服务承诺函 |  |
|  | 6 | 高精密数字光纤熔接机 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | - 适用光纤:SM（单模）、MM（多模）、NZDS(非零色散)、EDF（掺饵光纤）、尾纤、皮线系列光纤 - 实际平均损耗:0.02dB（SM）、0.01dB（MM）、0.04dB（NZDS）、0.04dB（EDF） - 回波损耗:≥60dB - 张力测试:200gf（标准） - 熔接程序:50组可定义程序 - 热缩套管:20mm/40mm/60mm - 语言:中文/英文 - 操作环境:温度-10～+50℃ ， 湿度0～95%RH（不结露） ，海拔0～5000m - 工作电源:交流适配器：输入100～240V 50/60Hz 输出（直流） 12V 5A - 电池：12V 8AH - 尺寸/重量:155（W）*165（D）*150（H）/2.5KG |  |
|  | 7 | 投影机 | 2 | 台 | 21500 | 43000 | - 国际知名品牌； - 投影技术：RGB 光阀式液晶投影系统； - 驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵； - 白色亮度：≥5200流明； - 色彩亮度≥5200流明； - 分辨率：≥1024*768； - 对比度：5000：1； - 液晶板尺寸：≥0.63英寸； - 投影机镜头：变焦/聚焦, F=1.5-2.15/f=16.72.-33.47mm； - 镜头可位移：镜头位移范围，垂直: -57% 到 +57% ，水平: -30% 到 +30%； - 屏幕尺寸(投影距离)：30 -300英寸(1.55米-15.90米)，100"屏幕2.58米 -5.27米; - 灯泡寿命：≥4000 小时（标准模式）； - 具有双画面投影功能；具备DCDi Cinema降噪功能；接口：VGA*1，HDMI*1，RJ-45*1，分量视频*1，DisplayPort*1； - 有效扫描频段(模拟)：点时钟：13.5MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz，水平：15 kHz to 92 kHz，垂直：50 Hz to 85 Hz； - 有效扫描频段 (HDMI)：点时钟：13.5 MHz to 162 MHz，水平：15 kHz to 75 kHz，垂直：24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz；支持无线网络投影； - 内置多画面拼接系统：具备四角校正，点矫正，弧形矫正，多屏幕色彩调整功能；RGB校正功能，在暗场通过单独减少红绿蓝三色，校正亮度和色调； - 在亮场通过增加红绿蓝三色，校正亮度和色调； - RGBCMY校正功能：通过增减RGBCMY 六色的色相、饱和度和亮度，校正图像的色彩； - 操作温度：0 ℃ to 45 ℃ （32°F to 113°F）(湿度20%-80% 未凝结)； - 电源电压：100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz； - 功耗：≤388W( 耗电量: 标准模式 ) ／298 W( 耗电量: ECO 模式)； - 重量：≤7公斤； - 支持即时开关机。 |  |
|  | 8 | 手拉手会议麦克主机 | 2 | 台 | 1200 | 2400 | 内置电源供应器，标准19吋1U机箱。分三路单元连接瑞子，每路可连接30个会议单元，经过扩容，可扩容到200个会议单元。可设置两种工作模式：A全开放讨论型模式：代表同时发言人数不受限制；B限制讨论型模式：代表同时发言上限1，2，3，5个单元：当发言人数达到设定限制人数时，其余代表单元不能开启，除非已开启的代表单元关闭，其余的代表方能开启，但总的开启支数只能等于设定的支数。采用了三段频率均衡高，中，低音输出，通过合理调节达到最佳音质效果及有效防止反馈啸叫。具备多种音频输出口（L.R左右声道输出，不平衡输出.平衡输出等）,以适应各种场合需要。 频率响应：50hz-18khz。 |  |
|  | 9 | 主席单元麦克 | 2 | 个 | 500 | 1000 | 话筒ON/OFF采用超长寿命、无噪音轻触开关。话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。主席单元优先发言权开关，可随时关闭所有列席的代表单元。 类型：电容式；指向性：单一指向性；频率响应：60Hz-16000Hz；输出插座：8P端子座；数据传输线：2.1m 8P屏蔽线；话筒净重：0.8KG。 |  |
|  | 10 | 代表单元麦克 | 30 | 个 | 390 | 11700 | 话筒ON/OFF采用超长寿命、无噪音轻触开关。话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。主席单元优先发言权开关，可随时关闭所有列席的代表单元。 类型：电容式；指向性：单一指向性；频率响应：60Hz-16000Hz；输出插座：8P端子座；数据传输线：2.1m 8P屏蔽线；话筒净重：0.8KG。 |  |
|  | 11 | 功放 | 2 | 台 | 5400 | 10800 | 输出功率1KHz:8Ω立体声390W+390W,4Ω立体声590W+590W,20-20KHz下8Ω最大900W |  |
|  | 12 | 调音台 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 1.话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8； 2.立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1； 3.编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ 净重：6.8kg |  |
|  | 13 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1600 | 3200 | 电源供应：220V-240V 50-60HZ 最大输入功率：8KW 每个通道最大输出功率：4KW 电源时续控制：8路 每个通道接通时间：1S 每组最大输出电流30A 当按下旁路按键时，可以旁路时序控制器，8个输出可以同时接通电源 电源电压：交流220V 50HZ 外形尺寸：482mm×44mm×265mm |  |
|  | 14 | 音箱(含支架) | 4 | 对 | 4200 | 16800 | 12"锥盆对箱,高音单元:1"音圈,号角高音、频率响应:65Hz-20kHz(-10dB)、功率:噪音功率:150W,最大功率:600W,标称阻抗:8Ω、16KG,体积:405×575×323mm |  |
|  | 15 | 台式机 | 2 | 台 | 4000 | 8000 | - 操作系统 win 7 - 处理器： 酷睿i3 4130 - 内存容量4GB、内存类型DDR3 1600MHz、内存插槽2个DiMM插槽 - 硬盘容量500GB、硬盘描述7200转 - 光驱 - 独立显卡、显存容量1GB、集成声卡 - 显示器：20寸Led, 符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证 - 键盘： PS2防水抗菌键盘，需提供抗菌检测报告 - 光电鼠标 - 为保证货物的正规来源与售后服务，需提供原厂针对此项目出具的授权函与三年售后服务承诺函 |  |
|  | 16 | 综合布线 (含线材) | 1 | 项 | 15000 | 15000 | 包含本包交换机和会议音响设备的综合布线施工 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 265400 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  | 2311780 |  |  |