附件一：SMT生产线参数                                         数量:1条生产线

一、半自动印刷机

主要功能配置：

1．智能PLC+4.3触摸屏控制系统

2．变频马达+变频器控制.

3．人机操作界面

4．高精度导轨。

★5．电控/气控完全隔离的侧门型

★6．采用数字调频系统

7．多保护电控，采用485 通讯控制

8．配挡锡装置的刮刀装置

9．配有悬浮式缓冲刀架。

★10．时控脱模和计数功能

11．配有一副刮刀

主要技术参数:

1．脱模时间： 0-5S

2．印刷台面积：450x320mm

3．钢网尺寸:470X370~650X550mm 可调

4．基板尺寸:450x320 最大

5．基板厚度: 0.2-2.5mm

6．刮刀压力:0-6kgf/cm2

7．台板微调: X ± 5 Y ± 5

8．印刷刮刀角度选择范围: ±60

9．印刷精度: ± 0.02mm

10．机器重复精度: ± 0.02mm

11．使用空压:4.5kgf/cm2

12．使用电源: 单相220V 50/60HZ 0.1KW

13．机器尺寸:L920/W720/H1680mm

14．机器重量:280kg

二、全自动检测接驳台

适用SMT 生产线的连接，采用PLC 控制可与任何贴片机进行信号连接，多杆调节，宽度更准确。采用三光电开关，可停放一块PCB板。

1．主要匹配参数：

2．固定导轨：前固定

3．传输方式：从左至右

4．传输模式：自动/手动

5．调节范围：50-350MM

6．传输高度：900mm20mm

7．电参数：220V、50Hz 、0.02KW

三、贴片机

1．单臂6吸头(定制)；

2．飞行元件识别+固定识别；

3．全面支持0402，0603，0805…0505,SOP 等封装；

★4．操作模式：XP/WIN7 操作界面（与韩国三星SM系列操作软件相同）

★5. 四段传速导轨+二个顶升平台

6．进板时间:300mm 长PCB 板：2-3秒/片，600mm 长PCB 板：5-6秒/片。

7．贴片速度：最大工作速度28000片/每小时。

8．传送高度：900±20 mm

9．最大贴装高度：12 mm

10．搭载精度；Chip:±0.02mm

11．飞行识别相机：0.5mm * 1mm ~ 8mm * 8mm

12．固定识别相机0.5mm * 1mm ~ 20mm * 25mm

13．最大贴装范围：300*600（mm），可外接扩展到1500mm 灯条贴装

14．可搭载48支喂料器(8mm)；

15．电源电压：220V±8% 50HZ

16．压缩空气：0.5Mpa~0.8Mpa

17．吸嘴配置（标配/可与更换适用相同数量的吸咀）：CN040 6个、CN065 6个、 CN140 2个、CN220 2 个。

- 气源系统

1．活塞式空压机

2．排气量/排气压力：0.9Nm³/min /8KGF

3．功率：7.5KW/10HP

4．传动方式:皮带传动

5．储气容量：300L 工作压力：8kgf/cm2

6．材质：高碳钢工作测验：16 kgf/cm2 进出口径：80

7．附属配备：A：安全B：压力表C：手动排水阀D：工检证明

8．容器总高度：1980mm 容器内径：700mm 排污口径：R3/4

9．前置精密过滤器：保护下游净化设备, 过滤粒径:≤

10．0.01μm 残油≤0.01ppm

- 带自动排水器

五、全自动电脑回流焊

主要功能配置:

1．数字液晶电脑+ PLC 控制系统

★2．智能温度模拟曲线功能

★3．自适应PID炉温控制软件

4．变频高温马达+台达变频器控制;

5．350mm 无铅专用高温不锈钢网带;

6．符合IPC/JEDEC J-STD-020C 标准;

7．二通道炉温曲线测温系统;

8．操作界面,简单易操作;

9．传动电机+ZD调速控制;

10．强制双横流风机冷却系统.

相关技术参数:

1．加热区数量：上八下八

2．加热方式： 热风循环加热+热补偿

3．输送方式：350mm 网带

4．PCB 最大宽度：320mm

5．传输速度： 0-2000mm/min

6．电源： 三相五线制380V 50/60HZ

7．启动功率：38KW

8．正常消耗功率： 6KW

9．升温时间： 20min

10．温度控制方式：PC +PLC+PID+SSR

11．温控范围：室温- 350C

12．控温精度： ±1C

13．PCB 横向温度偏差： ±3C

六、喂料器

1．8mm 带状喂料器：20个

2．12mm 带状喂料器：5个

3．16mm 带状喂料器：4个

4．24mm 带状喂料器：1个

5．四站IC 管状喂料：1个

6．二站IC 盘式喂料：1个

七、保温箱

220V/12V 供电，13L 容量要求满足20-30KG 锡膏冷藏需要。

八、锡膏搅拌机

1．不需要先将冷藏的锡膏取出退冰，即可在短时间内将锡膏回温，同时搅拌均匀即可使用。

★2．200g 不配重平衡搅拌功能

3．适用各种厂牌之500g 的锡膏，同时一次可搅拌两罐，可节省搅拌时间，提高生产效率。

4．搅拌过程中，锡膏盒不需打开，以致锡膏不会有氧化或吸收水气的情形产生。

5．密蔽式搅拌能固定运转时间，能保证锡膏柔软的稳定度且新旧锡膏混合搅拌，也可获得较活性的新锡膏。

6．采用JSS48B 系列时间继电器控制，操作简单，可靠性高。

7．电压：AC 220V

8．公转：450 转/分

9．自转：900 转/分

10．延时精度： 设定值延时误差<0.1% 重复延时误差<0.1%,

11．电压在AC85-264V 间变化无影响

12．复位方式： 断电复位

13．控制方法： 通电延时

14．重复动作： 间隔时间不小于0.5s。

15．输出容量： AC250V 3A； DC24V 3A（阻性）

16．绝缘强度： 100MΩ /500DC

17．介电强度： 2.5千伏/分

18．电源电压： DC12V DC24V –5~+10%

19．AC85-264V AC24V AC12V

20．机械寿命： 1*1000000

21．电寿命： 5*100000

22．功耗： MAX300W

23．使用环境温度过： -23℃-60℃

24．使用环境湿度过： 35-80%RH

九、PCB 周转架（10个）

1．表面电阻：104Ω-106Ω

2．外形尺寸：380×280×165mm

3．可存放PCB 板35块

十、防静电周转车（2个）

1．每台车可存放8、16 个挂篮，其中每个挂篮可存放35、38pcs pcb 板；

2．材质：不锈钢，防静电塑胶板，防静电脚轮。

十一、焊接返修系统

1．独立的三温区控温系统

①上下温区为热风加热，IR 预热区（350×220）为红外加热，温度精确控制在±3℃，上下温区均可设置8段升温和8段恒温控制，并能存储100组温度曲线，随时可根据不同BGA 进行调用；

②可对BGA芯片和PCB板同时进行热风局部加热，同时再辅以大面积的红外发热器对PCB 板底部进行加热，能完全避免在返修过程中PCB板的变形；通过选择可单独使用上部温区或下部温区，并自由组合上下发热体能量；

③IR 预热区可依实际要求调整输出功率，可使PCB板受热均匀；外置测温接口实现对温度的精密检测，可随时对实际采集BGA 的温度曲线进行分析和校对；

2．多功能人性化的操作系统

①采用高清触摸屏人机界面，高精度温度控制系统，选用高精度K 型热电偶闭环控制，实时温度曲线在触摸屏上显示；上部温区可手动前后左右方向自由移动；

②配有多种不同尺寸合金热风风咀，可360°旋转，易于更换，可根据实际要求量身定制；

③BGA焊接区支撑框架，可微调支撑高度以限制PCB焊接区局部下沉；

④多功能PCB定位支架，可X方向移动，PCB板定位方便快捷，同时适用异性板安装定位；

⑤采用大功率横流风扇迅速对PCB板进行冷却，以防PCB板的变形；同时内置真空泵，外置真空吸笔，以方便快捷取拿BGA 芯片；

3．安全保护功能焊接或拆焊完毕后具有报警功能，在温度失控情况下，电路能自动断电，拥有双重超温保护功能。温度参数带密码保护，防止任意修改等多项安全保护及防呆功能，具有优越的安全保护功能，确保避免在任何异常状况下返修PCB及元器件损坏及机器自身损毁。

4．可选配第三方TD2012 四通道曲线测试仪对BGA自有测试系统进行温度校准，同时可以对前级回流焊或波峰焊进行实焊温度曲线测试,满足高精密BGA焊接要求。

5．电源：AC220V±10％ 50/60Hz

6．功率：Max 4500 W

7．加热器功率：上部温区800 W下部温区1200 W IR温区2400 W

8．电气选材：大屏幕真彩触摸屏＋PLC和温度控制模块

9．温度控制：K 型热电偶闭环控制，上下独立测温，温度精准范围±3℃

10．定位方式：V 型卡槽PCB定位

11．PCB尺寸：Max 355×335 mm Min 50×50 mm

十二、无铅二合一系统

1．MCU 电脑提供恒温定温PID 高级算法工业控制，控温更精确。

2．LCD 双屏幕分别独立显示热风台和电焊台的当前工作状态及参数，非常直观。客户对设备输出状态一目了然。

3．输出功率大，升温迅速。

4．大流量膜片式压力气泵，适用于各种风嘴拆焊SMD 元器件。

5．休眠、自动停机等省电功能。

6．首创手柄快捷按键，为用户带来更快速的调整温度和风量。

7．提供独立三组存储记忆功能，使客户快速转换不同的温度风量组合工作模式。

8．各单元均带温度补偿功能，可以保证使用期间用户工作状态稳定性。

9．故障报警指示功能。

总机

1．额定电压：AC 220V±10% 50Hz

2．整机功率：900W

3．温度单位：摄氏/华氏（可转换）

4．设置方式：按键调节

5．显示方式：LCD 数显

6．校温方式：数字校准

7．温度锁定方式：数字式

8．温度稳定度：±2℃ （静态）

9．控温精度：±10℃（静态）

10．校正范围：-50℃～50℃

11．工作环境：0～40℃ 相对湿度＜80％

12．储存温度：－20～80℃ 相对湿度＜80％

13．故障报警：发热芯显示H-E，传感器显示S-E

14．关机：正常关机、冷风延时关机、断电

热风枪部分

1．工作电压：AC 220V±10% 50Hz

2．输出功率：800W

3．空气泵：膜片式

4．温度范围：100℃～500℃ 气流量120L/min(最大)

5．风量范围：020-100 级

6．休眠待机：停止加温，吹风延时时进入休眠待机状态

7．冷风：机器吹风，停止加温

8．设置存储（三组）：1:200℃，40；2:300℃，60；3:400℃，80

9．喷咀：A1125、A1126、A1130、A1170A

10．发热丝：螺旋发热丝

电焊台部分

1．工作电压：AC 26V±10% 50Hz

2．输出功率：50W

3．温度范围：200℃～480℃

4．焊咀对地阻抗：＜2Ω

5．焊咀对地电压：＜2mV

6．设置存储（三组）：1:200℃；2:300℃；3:400℃

7．烙铁头：AT-01-SI

8．发热芯：50W 四芯陶瓷发热芯

包装清单

1．设备主机连热风枪手柄：1 台

2．热风枪手柄支架：1 套

3．电焊铁：1 支

4．烙铁座：1 个

5．电源线：1 条

6．清洁海绵：1 份

7．说明书：1 本

十三、放大检测灯（5台）

1．可选放大倍数：8 倍/10 倍；

2．独立光源，22W（环形照明灯）

3．光学镀膜玻璃镜片，灯管直径125mm；AC 220V 供电

十四、自动插件线（5条）

1．插件线可每2.4米一段,一部接一部式接驳也可制成整体式
2．底板轧道之调校极由调节手柄调整简单、容易
3．有自动传送和手推底板两种方式
4．可利用底板传送台与回流焊锡炉或波峰焊锡炉连接
5．自动传送采用无段变速式调校输送速度

6．2.4米/段，每段可配置2-3个工位,台湾60W马达配1:50牙箱传动系统,电子无级调速.

7．线体支架采用40×40mm钢材料制作,台板采用铁板折弯成形,美观耐用.

8．调速范围：0.3-3m/min.

9．PCB尺寸：50-300mm可调.

10．采用尼龙链条传动,精度高，传送平稳.

11．配单层零件盒架W170，与活动导轨相连调节，插件省力方便

12．照明系统2套：采用30W单支带罩奇利支架配汾江光管，独立开关

13．电源：220VAC50Hz

十五、自动喷雾机

1．智能PLC控制，工业按键式操作

★2．跟踪式喷涂与感应直喷二种喷雾模式

3．进口专业免维护双高雾化喷咀系统，窄板可手动关停喷咀

4．专用铝合金轨道及不锈钢输送链条

★5．配备进口隔泵喷雾系统

6．配置不锈钢传输链经久耐用

★7．配置欠压报警，自动提醒助焊剂更换

8．自动液体增压系统，有效防堵。

9．可手动调节喷雾流量压力获得更大喷雾流量及更好地雾化效果

★10. 隔离式喷雾系统,减少40%以上气源消耗

11. 本机对气源要求不高,可减少气源过滤生产的高成本

12．控制：PLC+按键式/继电器控制

13．PCB传输高度：750±50mm

14．运输速度：0-2000mm/min

15．传送方向：左～右

16．PCB边缘空间：≥3mm

17．轨道调幅宽度：50～320mm

18．调幅方式：手动

19．喷咀数量：2个

20．喷咀类型：高雾化进口喷咀

21．驱动方式：固定式

22．元器件高度：上80MM下50mm(可定制)

23．排风量要求：15m3/min以上

24．电源：AC380V /220V 50～60HZ

25．总功率：r0.05KW

26．气压P：0.4－0.6Mpa

- 十六、自动浸焊机

1．有效焊接面积：350X300mm

2．容锡量：80KG

3．满足电路板，LED，玩具板，变压器及一般焊锡之产品使用（配合合适的夹具）

★4．预热功能与定时启动功能及多模式焊接功能

5．自定义清渣次数

6．智能温控+PLC控制系统

★7．超温保护功能＋防干烧保护

★8．锡炉高传导技术，炉内锡温均匀性2度内

9．升降速度可调

10．焊锡之高度可设定0-70mm

11．焊锡时间,其范围从1秒-10秒可任意可调

12．温度控制采用PID控制

13．温度范围：0-450℃

14．预热时间：0-120S

15．自动清渣周期：11S

16．浸焊运行动作周期：16S

17．锡炉炉胆采用316不锈钢（选配钛材）,探温采用K型热电偶

18．容锡高度：50-60mm

19．炉胆尺寸：400*340*80mm

20．整机尺寸：700*650*620 mm 控制箱：400*280*130mm

21．整机重量：75KG

22．电源：220V 50HZ功率：3.6KW

23．消耗功率1-2KW/H

- 十七、节能波峰焊

★1．7寸工业触摸屏控制+智能PLC及温度控制系统； 
★2．180KG小容量无铅锡炉；

★3．锡炉智能PID+自适应温控功能

★4．预热专利热风技术+储能系统

★5．锡炉高性能热传导技术，锡炉均匀性2度范围内
6．SMC无杆气缸控制喷雾装置；

7．手动调宽窄装置；
8．锡炉手动进出装置；
9．0.8M二个热风强制加热系统
10．球墨式铸铁发热板；
11．强风制冷装置；
12．自动进板装置；

13．PCB传输高度：750 ± 20 mm
14．运输速度：0-2000mm
15．传输方向：L–R (从左至右)
16．PCB宽度：50-250mm
17．传输马达功率：220V 60W 
18．喷雾传动方式：SMC无杆气缸
19．预热区长度：0.8M 
20．.预热方式：强制热风加热
21．预热区数量：二个热风预热区

22．预热总功率：7KW
23．预热调节温度：室温-250度
24．控温方式：PID+SSR
25．锡槽材质：316L
26．锡炉容量：80KG
27．电源：三相五线制  380 V 60A 50/60HZ
28．总功率：17KW
29．正常消耗功率：4KW

十八、自动切脚机

1．专用硬质金属导轨，马达感应式自动推送，稳定性高。

★2．专利的上下支撑结构，PCB变形时可切脚

3. 电机热保护功能

4．轨道送板速度可根据引脚精细进行调整，增加切刀寿命。

★5．主轴轴承双结构进口SKF，噪音低，4500转/min，精度高，生产效率快，比传统切脚机更平稳。

6．马达、电器、皮带、轨道部份均为进口。

7．附有顶针刺球和双压板，可减少因焊锡而变形之PC板的切脚误差，经久耐用。

8．配有安全开关，安全性高。

9．最大PCB板使用尺寸长400*宽250mm 。

10．设备机身钢板为优质钢材，坚固、厚实；

11．表面蓝色喷漆为特殊工艺，不易刮花脱落。

十九、冷却下板机

1．采用调速电机，调速平稳、可靠。

2．采用荷兰防静电皮带、传送、平稳耐用
3．使用特制铝型材机架、维修、保养方便.

4．匹配冷却系统

5．波峰焊专用电源接口

6．皮带宽度：300~500mm可选

7．PCB运输方向： L > R、R --L可选

8．运输速度： 0-3m/min

9．电源：单相220V 60W

10．运输带长度：420mm+750mm

11．机身高度：750mm~1100mm

二十、精密磨刀机

1．适用于研磨PC板切脚机用钨钢刀片。

2．磨刀口角度可随意调整，操作简单。配合紧密，研磨精度高。

3．密封设计，保障环境清洁。

4．刀片偏摆度经由双轴承装置，精确度高。

5．随机配送进口一品磨刀碗一个。

6．设备机身钢板为优质钢材，坚固、厚实；

7．电压：380V/220V AC 60HZ/50HZ 800W

8．最大磨刀尺寸:250MM (100-250MM)

9．效率：8~10分/片

- 二十一、皮带生产线

1．配电控箱一套.

2．动力系统1套：采用1HP 马达，60型牙箱，

3．1HP变频器，调速V=1～5m/min

4．皮带采用丹麦产2E016AG 无缝接口

5．皮带承托采用￠25mm无动力镀锌滚筒。

6．灯架采用50*25mm方通制作。

7．照明采用40W单支带罩,紧密排列，双边设置.

8．支架采用50*50mm方通制作。

9．作业指导书采用A型铝合金配A4图胶袋，每工位一套

10．线槽采用60*40mm镀锌板制作，插座采用三位多功能插座,每工位一个

11．龙骨采用4′镀锌管制作

12．独立工作台400＊600双边制作，表面贴防火板

13．仪表台采用T18mm大芯板制作，表面贴白色防火板，铁制部分烤漆电脑白

- 二十二、实训室综合要求配套增值服务：

1. 建立校企联合实习基地

为了给学生创造一个真切的理论联系实际的条件，使学生将书本知识、现场观察、实际操作的感受和体验联系在一起，给他们一个在实践中学习的空间、达到真正的校企合作。

2．系统升级的服务

1）企业对实训系统的软件会定时更新及保障产品的使用技术更新；

2）建立完善的服务体系，及完善的售后服务体系和记录；

3）实训系统具有硬件设计方案和配套的竞赛方案，如课程设计方案及时更新供老师参考；

4）提供的设备参数能够在三到五年内处于行业领先水平。

二十三、项目总体要求：

1．技术资料：要求提供该系列设备的全部编程软件、实训软件和应用软件及产品的电路原理图、中文使用说明书、使用手册、实训指导书等资料，并且实训程序都有详尽的注释说明，方便实训教学；企业提供设计案例供学生学习；

2．售后服务：要求此设备的供应尚能够提供3年的免费保修，响应时间为：一小时内响应，48小时到达现场，72小时解决问题；

3．交货期：合同签订后60个工作日完成交货、验收、培训。