招 标 文 件

工程名称: 学生公寓卫生间改造工程采购及服务

(项目编号：维2018021号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 7月30日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学生公寓卫生间改造工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年8月1日，计划竣工2018年8月23日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表授权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证原件及复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年7月30日上午8时至8时30分，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室  资产管理处

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年7月30日9时30分（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年7月30日8时30分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年7月30日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章    工程项目及施工方案

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自强公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除各种镶贴 块料面层 | 4.125 | 10m2 |  |  |  |  |
| 3 | 渣土运输 10km以内 | 0.2475 | 10m3 |  |  |  |  |
| 4 | 砍残损灰皮 水质涂料 | 9.972 | 10m2 |  |  |  |  |
| 5 | 渣土运输 10km以内 | 0.19944 | 10m3 |  |  |  |  |
| 6 | 卫生间隔墙 | 0.146 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 7 | 砖砌蹲台 | 0.399 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 8 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 0.22 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 9 | SBC120复合卷材 冷贴满铺 （地面） | 0.2795 | 100m2 |  |  | 1mm厚SBC120卷材，两遍 |  |
| 10 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（墙面） | 0.42945 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 11 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) 2400以内 干硬性砂浆 | 0.2255 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 12 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 砖墙 14+6mm 搅拌砂浆 | 0.7192 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 13 | 粘贴内墙砖 周长2400mm以内 | 0.7192 | 100m2 |  |  | 300×300瓷砖，浅色 |  |
| 14 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（蹲位处两遍）  | 0.1474 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 15 | 卫生间木门 | 10 | 樘 |  |  | 门框架为3×4木方，7层胶合板面，门框为6×6木方，现场制作，涂刷乳白色调和漆 |  |
| 16 | 实木门900*2100mm | 2 | 樘 |  |  | 实木指接板材，厚度40mm，包括五金件及门锁，刷调和漆 |  |
| 17 | 不锈钢拉手 | 20 | 个 |  |  | 100mm |  |
| 18 | 不锈钢门插销 | 1 | 10只 |  |  | 50mm |  |
| 19 | 不锈钢门合页 | 2 | 10副 |  |  | 3寸 |  |
| 20 | 凉衣架 | 0.1 | 10套 |  |  | 50×50角钢，ø10钢丝绳，紧线器 |  |
| 21 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 1 | 10套 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 22 | 瓷蹲式大便器 | 10.1 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 23 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 10.1 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 24 | 人工挖沟槽 普通土(深度) 2m以内 | 0.00759 | 100m3 |  |  |  |  |
| 25 | 回填土 夯填 | 0.00506 | 100m3 |  |  |  |  |
| 26 | 砂垫层 | 0.02529 | 10m3 |  |  |  |  |
| 27 | 人工装土方 | 0.00253 | 100m3 |  |  |  |  |
| 28 | 单(双)轮车运土方 运距50m以内 | 0.00253 | 100m3 |  |  |  |  |
| 29 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 110 | 1.57 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 30 | 承插塑料排水管110 | 13.4078 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 31 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 160 | 0.843 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 32 | 承插塑料排水管160 | 8.3794 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 33 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 32 | 0.565 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 34 | pp-r32塑料给水管 | 5.763 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 35 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 25 | 0.919 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 36 | pp-r25塑料给水管 | 9.3738 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 37 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 20 | 0.25 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 38 | PP-R管热水管PN2.0MPa | 2.55 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 39 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 1 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 40 | 双热熔铜球阀 | 1.01 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 41 | 地漏 公称直径(mm以内) 100 | 0.2 | 10个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |
| 42 | 不锈钢地漏 | 2.02 | 个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有为公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除各种镶贴 块料面层 | 8.25 | 10m2 |  |  |  |  |
| 3 | 渣土运输 10km以内 | 0.495 | 10m3 |  |  |  |  |
| 4 | 砍残损灰皮 水质涂料 | 10.344 | 10m2 |  |  |  |  |
| 5 | 渣土运输 10km以内 | 0.42576 | 10m3 |  |  |  |  |
| 6 | 砍灰皮 各种块料面层 | 4.484 | 10m2 |  |  |  |  |
| 7 | 渣土运输 10km以内 | 4.484 | 10m3 |  |  |  |  |
| 8 | 原混凝土预制洗漱槽拆除 | 0.9024 | m3 |  |  |  |  |
| 9 | 渣土运输 10km以内 | 0.11731 | 10m3 |  |  |  |  |
| 10 | 卫生间隔墙 | 0.292 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 11 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 砖墙 14+6mm 搅拌砂浆 | 2.6808 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 12 | 砖砌墩台 | 0.798 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 13 | 成品不锈钢洗漱槽 | 14.08 | m |  |  | 3联装不锈钢水槽，钢板厚度1mm,包括水笼头及下水线 |  |
| 14 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 0.88 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 15 | SBC120复合卷材 冷贴满铺 （地面） | 1.113 | 100m2 |  |  | 1mm厚SBC120卷材，两遍 |  |
| 16 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) 2400以内 干硬性砂浆 | 0.891 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 17 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（墙面） | 1.5333 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 18 | 粘贴内墙砖 周长2400mm以内 | 2.772 | 100m2 |  |  | 300×300瓷砖，浅色 |  |
| 19 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（蹲位处两遍）  | 0.297 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 20 | 卫生间木门 | 20 | 樘 |  |  | 门框架为3×4木方，7层胶合板面，门框为6×6木方，现场制作，涂刷乳白色调和漆 |  |
| 21 | 实木门900*2100mm | 4 | 樘 |  |  | 实木指接板材，厚度40mm，包括五金件及门锁，刷调和漆 |  |
| 22 | 不锈钢拉手 | 40 | 个 |  |  | 100mm |  |
| 23 | 不锈钢门插销 | 2 | 10只 |  |  | 50mm |  |
| 24 | 不锈钢门合页 | 2 | 10副 |  |  | 3寸 |  |
| 25 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 2 | 10套 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 26 | 瓷蹲式大便器 | 20.2 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 27 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 20.2 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 28 | 人工挖沟槽 普通土(深度) 2m以内 | 0.02531 | 100m3 |  |  |  |  |
| 29 | 回填土 夯填 | 0.01687 | 100m3 |  |  |  |  |
| 30 | 砂垫层 | 0.08436 | 10m3 |  |  |  |  |
| 31 | 人工装土方 | 0.00844 | 100m3 |  |  |  |  |
| 32 | 单(双)轮车运土方 运距50m以内 | 0.00844 | 100m3 |  |  |  |  |
| 33 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 160 | 0.956 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 34 | 承插塑料排水管160 | 9.5026 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 35 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 110 | 7.156 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 36 | 承插塑料排水管110 | 61.1122 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 37 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 32 | 3.54 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 38 | pp-r32塑料给水管 | 36.108 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 39 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 25 | 3.64 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 40 | pp-r25塑料给水管 | 37.128 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 41 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 20 | 1.32 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 42 | PP-R管热水管PN2.0MPa | 13.464 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 43 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 2 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 44 | 双热熔铜球阀 | 2.02 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 45 | 地漏 公称直径(mm以内) | 0.4 | 10个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |
| 46 | 不锈钢地漏 | 4.04 | 个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除各种镶贴 块料面层 | 4.55 | 10m2 |  |  |  |  |
| 3 | 渣土运输 10km以内 | 0.273 | 10m3 |  |  |  |  |
| 4 | 砍残损灰皮 水质涂料 | 12.738 | 10m2 |  |  |  |  |
| 5 | 渣土运输 10km以内 | 0.24076 | 10m3 |  |  |  |  |
| 6 | 砖砌蹲台 | 0.78 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 7 | 卫生间隔墙 | 0.32032 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 8 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 0.494 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 9 | SBC120复合卷材 冷贴满铺 （地面） | 0.554 | 100m2 |  |  | 1mm厚SBC120卷材，两遍 |  |
| 10 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 砖墙 14+6mm 搅拌砂浆 | 1.74944 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 11 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（墙面） | 1.06944 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 12 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) 2400以内 干硬性砂浆 | 0.533 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 13 | 粘贴内墙砖 周长2400mm以内 | 1.74944 | 100m2 |  |  | 300×300瓷砖，浅色 |  |
| 14 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（蹲位处两遍） | 0.338 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 15 | 卫生间木门 | 10 | 樘 |  |  | 门框架为3×4木方，7层胶合板面，门框为6×6木方，现场制作，涂刷乳白色调和漆 |  |
| 16 | 实木门900*2100mm | 2 | 樘 |  |  | 实木指接板材，厚度40mm，包括五金件及门锁，刷调和漆 |  |
| 17 | 不锈钢拉手 | 40 | 个 |  |  | 100mm |  |
| 18 | 不锈钢门插销 | 2 | 10只 |  |  | 50mm |  |
| 19 | 不锈钢门合页 | 4 | 10副 |  |  | 3寸 |  |
| 20 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 2 | 10套 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 21 | 瓷蹲式大便器 | 20.2 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 22 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 20.2 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 23 | 人工挖沟槽 普通土(深度) 2m以内 | 0.11027 | 100m3 |  |  |  |  |
| 24 | 回填土 夯填 | 0.09386 | 100m3 |  |  |  |  |
| 25 | 砂垫层 | 0.16404 | 10m3 |  |  |  |  |
| 26 | 人工装土方 | 0.0164 | 100m3 |  |  |  |  |
| 27 | 单(双)轮车运土方 运距50m以内 | 0.0164 | 100m3 |  |  |  |  |
| 28 | 花岗岩楼地面 周长3200mm以内 单色 干硬性砂浆 | 0.12264 | 100m2 |  |  | 600×600花岗岩光面板，厚度15mm |  |
| 29 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 200 | 1.272 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 30 | 承插塑料排水管200 | 12.4147 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 31 | 室内承插塑料排水管安装 | 2.074 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 32 | 承插塑料排水管160 | 20.6156 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 33 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 110 | 3.774 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 34 | 承插塑料排水管110 | 32.23 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 35 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 32 | 1.946 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 36 | pp-r32塑料给水管 | 19.8492 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 37 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 25 | 2.896 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 38 | pp-r25塑料给水管 | 29.5392 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 39 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 2 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 40 | 双热熔铜球阀 | 2.02 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 41 | 地漏 公称直径(mm以内) 100 | 0.2 | 10个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |
| 42 | 不锈钢地漏 | 2.02 | 个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报国公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除各种镶贴 块料面层 | 6.325 | 10m2 |  |  |  |  |
| 3 | 渣土运输 10km以内 | 0.3795 | 10m3 |  |  |  |  |
| 4 | 砍残损灰皮 水质涂料 | 17.607 | 10m2 |  |  |  |  |
| 5 | 渣土运输 10km以内 | 0.35214 | 10m3 |  |  |  |  |
| 6 | 塑料排水管道拆除 公称直径(200mm以内) | 17.4 | m |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间隔墙 | 0.16375 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 8 | 砌筑拖布池 | 1 | 个 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 9 | 成品不锈钢洗漱槽 | 14.08 | m |  |  | 3联装不锈钢水槽，钢板厚度1mm,包括水笼头及下水线 |  |
| 10 | 人工拆除混凝土类路面 无筋 厚15cm | 0.08012 | 100m2 |  |  |  |  |
| 11 | 渣土运输 10km以内 | 0.15623 | 10m3 |  |  |  |  |
| 12 | 人工挖沟槽 普通土(深度) 2m以内 | 0.32299 | 100m3 |  |  |  |  |
| 13 | 回填土 夯填 | 0.01502 | 100m3 |  |  |  |  |
| 14 | 砂垫层 | 3.07962 | 10m3 |  |  |  |  |
| 15 | 人工装土方 | 0.30796 | 100m3 |  |  |  |  |
| 16 | 单(双)轮车运土方 运距50m以内 | 0.30796 | 100m3 |  |  |  |  |
| 17 | 恢复混凝土地面 | 0.2003 | 100m2 |  |  | C25混凝土 |  |
| 18 | 混凝土 | 4.0861 | m3 |  |  | C26混凝土 |  |
| 19 | 砖砌蹲台 | 0.354 | 10m3 |  |  | 红砖砌筑 |  |
| 20 | 水泥砂浆找平层 混凝土 | 0.65875 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 21 | 或硬基层上 20mm 现拌砂浆 |  |  |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 22 | SBC120复合卷材 冷贴满铺 （地面） | 0.82675 | 100m2 |  |  | 1mm厚SBC120卷材，两遍 |  |
| 23 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（墙面） | 0.98322 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 24 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) 2400以内 干硬性砂浆 | 0.65875 | 100m2 |  |  | 300×300瓷砖，浅色 |  |
| 25 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 砖墙 14+6mm 搅拌砂浆 | 1.8707 | 100m2 |  |  | 1:2.5水泥砂浆 |  |
| 26 | 粘贴内墙砖 周长2400mm以内 | 1.8707 | 100m2 |  |  | 300×300瓷砖，浅色 |  |
| 27 | 聚氨脂 涂刷厚度 2mm（蹲位处两遍）  | 0.14425 | 100m2 |  |  | 聚氨酯涂膜防水两遍 |  |
| 28 | 卫生间木门 | 9 | 樘 |  |  | 门框架为3×4木方，7层胶合板面，门框为6×6木方，现场制作，涂刷乳白色调和漆 |  |
| 29 | 钢板防盗门 | 0.0702 | 100m2框外围面积 |  |  | 2600×900带上亮子 |  |
| 30 | 不锈钢拉手 | 18 | 个 |  |  | 100mm |  |
| 31 | 不锈钢门插销 | 0.9 | 10只 |  |  | 50mm |  |
| 32 | 不锈钢门合页 | 1.8 | 10副 |  |  | 3寸 |  |
| 33 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 0.9 | 10套 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 34 | 瓷蹲式大便器 | 9.09 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 35 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 9.09 | 个 |  |  | 陶瓷蹲式大便器，低位水箱全套 |  |
| 36 | 聚乙烯双薄壁波纹管(HDPE) 公称直径(mm以内) 300 | 0.174 | 100m |  |  | 国标管 |  |
| 37 | HDPE管 | 17.748 | m |  |  | 国标管 |  |
| 38 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 200 | 0.2753 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 39 | 承插塑料排水管200 | 2.6869 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 40 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 160 | 1.215 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 41 | 承插塑料排水管160 | 12.0771 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 42 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 管外径(mm以内) 110 | 4.568 | 10m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 43 | 承插塑料排水管110 | 39.0107 | m |  |  | PVC-U排水管，壁厚3.5mm |  |
| 44 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 32 | 1.574 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 45 | pp-r32塑料给水管 | 16.0548 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 46 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 25 | 1.664 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 47 | pp-r25塑料给水管 | 16.9728 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 48 | 室内塑料给水管安装(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内) 20 | 0.87 | 10m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 49 | PP-R管热水管PN2.0MPa | 8.874 | m |  |  | 国标PP-R给水管 |  |
| 50 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 1 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 51 | 双热熔铜球阀 | 1.01 | 个 |  |  | PP-R双热熔球阀 |  |
| 52 | 地漏 公称直径(mm以内) 100 | 0.2 | 10个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |
| 53 | 不锈钢地漏 | 2.02 | 个 |  |  | 不锈钢地漏DN100 |  |

招标总价：347523.7元（叁拾肆万柒仟伍佰贰拾叁元柒角）

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |