黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件

项目名称：机械、建工等学院教学设备采购及服务

项目编号【2016】0003号

2015年12月30日

# 第一章 投标论证邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_教学设备采购及服务进行学院招标内部公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加招标论证。

一、项目名称：教学设备采购及服务---机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、食品药品学院、农牧工程学院、公共基础学院等部门

二、资金来源及构成：预算内资金  653.4116万元

三、招标内容：  详见第二章

交货时间：合同签订后二十日内

交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

四、供应商报名要求：

1.拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

2.拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。

五、投标人资质要求：

1.★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2.★法定代表人授权书

3.★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4.★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）

5.★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院教务处实训管理科（教学主楼1103室）报名。报名时间：自2016年1月6日至2016年1月7日16时。论证时间初步定在：2016年1月9日8点30时。

采购人：黑龙江省经济管理干部学院

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

联系人：吴丽梅              电  话：0451-86607824

黑龙江省经济管理干部学院

2015年12月30 日

# 第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

| 设备包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 车床 | 9 | 台 | 58000 | 522000 | 产品型号： CA6140A/1000 床身回转直径： 400mm 刀架上回转直径：210mm 最大工件长度/最大车削长度： 1000/900 主轴转数级数：正转/反转24/12 主轴转数范围：正转50HZ:11-1600r/min 60HZ:12-1680r/min 反转50HZ:14-1580r/min 60HZ:16.8-1896r/min 加工螺纹范围: 公制螺纹44种1-192mm:模数螺纹39种0.25-48mm 英制螺纹21种2-24牙/寸径节螺纹37种1-96 主电机功率:7.5KW 主机轮廓尺寸(长×宽×高)2668×1000×1267 |  |
|  | 2 | 数控车床系统 | 11 | 台 | 40000 | 440000 | 1.总线式系统 采用NCUC工业现场总线HNC-818A，8.4”彩色LCD，支持NCUC总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云控制平台兼容 2.总线式驱动 NCUC总线式驱动单元，HSV-160U-030，2个 3.绝对值电机 NCUC总线式，110stm06415lmbb，217/216bit多圈式多摩川绝对值编码器 4.绝对值电机 NCUC总线式，110stm04820lmbb，217/216bit多圈式多摩川绝对值编码器 |  |
|  | 3 | 数控铣床系统 | 6 | 台 | 50000 | 300000 | 1.总线式系统 采用NCUC工业现场总线HNC-818B(含CF卡)，支持NCUC总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云控制平台兼容 2.总线式驱动: NCUC总线式驱动单元，HSV-160U-050，3个 3.X/Y轴 伺服电机9.6NM 2000转 多摩川绝对值编码器 4.Z轴 伺服电机2000转 多摩川绝对值编码器带抱闸 5.6槽底板（含全套插头） 6.以太网通讯板（含全套插头） |  |
|  | 4 | 激光雕刻机 | 2 | 台 | 52000 | 104000 | 适合材料：金属、稀有金属、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷等材料。输入功率 0.3KW / 0.5KW / 0.6KW |  |
|  | 5 | 万向精密虎钳 | 3 | 个 | 3500 | 10500 | 万能角度万力,螺杆型,万向工具万力。钳体采用SK2模具钢制成。硬度HRC56—58以上，钳口高度30mm 钳口宽度70mm，最大张开度80mm 平行度、垂直度0.005mm/100mm以内，重量12KG以上 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 1376500 |  |  |
| 第二包 | 1 | 数字汽车万用表 | 4 | 块 | 900 | 3600 | 直流电压：0.1mv到600V 交流电压：1mv到600V 转速（rpm）：1mv到600V 电阻：0到40MΩ 频率：0.5Hz到200KHz 脉宽：0.002到1999.9MS 闭合角：0o到356.4o 占空比：0到99.9% 通断测试：4KΩ量程下小于100欧姆有铃声响起 *⒋ 1⒕ 英寸(或 108cm)数字显示,条形图,41段 *可测试转速、 频率,直接读出闭合角和占空比 *可精确测试喷油嘴、 怠速控制电机和变速箱控制的毫秒脉宽 *自动量程、 自动关闭电源、 数据保持等 |  |
|  | 2 | 数字汽车万用表 | 10 | 块 | 200 | 2000 | 基本功能： 直流电压（200mV/2V/20V/1000V）； 交流电压（200V/750V）； 电阻（200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20M） 频率（2KHz） 温度（-40℃-1000℃） *闭合角测试（4CYL/6CYL/8CYL） *转速测试（4CYL/6CYL/8CYL） *以上基本参数中的档位必须具备或更加细化 |  |
|  | 3 | 半自动制冷媒回收加注机 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | *冷媒类型：R134a/R12 *电源:220V/50Hz *压缩机：3/8HP *真空泵：71L/min 操作温度：10－50ºC 干燥过滤气器：262cc 重量：105KG 冷媒罐：12KG 尺寸：132×84×51厘米 *自动控制制冷剂的回收、再生和加注 另备有R12制冷剂的专用接口 真空泵高压保护功能 *故障自诊断功能，*整机质保一年 |  |
|  | 4 | 制冷剂测漏仪 | 2 | 台 | 1800 | 3600 | *可检测所有卤素制冷剂 内置采样微型机械泵 轻触式按键,灵敏度可调 曲弱到强的声讯报警 探头状态指示 自动监测电池电量 16英寸(或 41cm)柔性探头 超强工程塑料箱,配充电电池 *符合SAEJ1627标准 ,通过CE认证 4.8V可充电镍镉电池 *灵敏度:14克/年 *可视泄漏：18级（三色）*整机质保一年 |  |
|  | 5 | 气动冲击扳手 | 2 | 个 | 900 | 1800 | 输出规格：1/2英寸方头 *工作扭矩：40-435NM *自由转速：8000RPM *拧紧螺栓能力：M16 平均排气量：4.2CFM A挡声压级：92.5dB 进气口尺寸：1/4英寸 最小气管内经：8mm 工作压力：6.35Kgf |  |
|  | 6 | 封釉/抛光机 | 1 | 部 | 1300 | 1300 | 220V，*1250W、手提式，*3000rpm、抛光海绵160mm， 橡皮被垫180mm，*整机质保1年 |  |
|  | 7 | 封釉/抛光机 | 8 | 部 | 400 | 3200 | *气动，*1000-8000rmp可调速，底托粘盘5寸 |  |
|  | 8 | 起动机 | 8 | 个 | 450 | 3600 | 大众汽车配件，*全新 |  |
|  | 9 | 机械演绎组合包 | 6 | 套 | 4,462 | 26772 | 1.三号零件盒两个，每个包装尺寸327×150×312（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册。 2.构件数量：585个。 3.构件种类：127种 4.电器元件技术参数：迷你马达：1个，工作电压DC 9V，最大转速：9500 rpm，最大电流：650 mA，最大扭矩：4.8 mNm。 |  |
|  | 10 | 世达工具120件套 | 2 | 套 | 1300 | 2600 | 世达工具 120件组合套装+滤清器扳手 1个。 |  |
|  | 11 | 万用表 | 2 | 个 | 150 | 300 | 直流电压：320mV～3.2V～32V～320V～600V；交流电压：3.2V～32V～320V～600V；通用万用表功能。 |  |
|  | 12 | 套筒指针式扭矩扳手 | 2 | 个 | 150 | 300 | 1．合金钢材制造，直接设置扭力大小； ２．扭矩范围：２８－２１０ＮＭ； |  |
|  | 13 | 双开门一抽屉工具车 | 2 | 个 | 1700 | 3400 | 1．长╳宽╳高：630╳400╳820mm; 2．折叠式工作台，车体为1.2mm厚冷轧钢板，结实牢固； 3．双抽屉，底部托盘，气弹簧支撑上盖，四个5”尼龙万向轮（其中两个带刹车）； 4．采用三节滚珠抽屉滑轨（带安全锁扣）、抽屉不易掉落； 5.顶部配有防滑橡胶垫，耐脏、易清理，底部配有橡胶轮。 |  |
|  | 14 | 重型套筒扳手 | 2 | 套 | 700 | 1400 | 26件 3/4 |  |
|  | 15 | 拆装用铜棒 | 2 | 个 | 280 | 560 | 紫铜 ￠30×300 |  |
|  | 16 | 卡簧钳 | 2 | 个 | 120 | 240 | 7寸 |  |
|  | 17 | 撬棍 | 2 | 个 | 15 | 30 | 18×800 |  |
|  | 18 | 撬棍 | 2 | 个 | 20 | 40 | 20×1500 |  |
|  | 19 | 立式液压千斤顶 | 2 | 个 | 150 | 300 | 20T |  |
|  | 20 | 手锤 | 2 | 个 | 15 | 30 | 木柄圆头锤 |  |
|  | 21 | 大锤 | 2 | 个 | 60 | 120 | 10磅 木柄 |  |
|  | 22 | 钢盆 | 4 | 个 | 15 | 60 | 400mm |  |
|  | 23 | 毛刷 | 4 | 个 | 5 | 20 | 3寸 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 72272 |  |  |
| 第三包 | 1 | 单目金相显微镜 | 6 | 台 | 4800 | 28800 | *1.平场目镜： WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 10X； *2.消色差物镜：10X/0.25、40X/0.65（半平场弹簧）、100X/1.25（油、弹簧） *3.总放大倍数： 100X-1250X 4.单目观察头： 铰链45°倾斜 5.转换器：三孔 6.粗微调调焦范围： 25mm微动格值：2um 粗微动同轴调焦 7.载物台： 双层机械式 尺寸160X140mm 8.载物台移动范围： 移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm ф10/20mm载物片各一片 9.光瞳距离： 55-75mm 10.机械筒长： 160mm 11.照明： 科勒照明 带可变光栏 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W 12.仪器重量： 净重6.5kg 毛重8.5kg 13.仪器尺寸： 仪器尺寸18X25X33（cm） | 型号CMY-40 |
|  | 2 | 数显游标卡尺 | 12 | 把 | 264 | 3168 | 200mm 读数值0.02mm |  |
|  | 3 | 带表游标卡尺 | 12 | 把 | 230 | 2760 | 200mm 读数值0.02mm |  |
|  | 4 | 游标卡尺 | 40 | 把 | 132 | 5280 | 200mm 读数值0.02mm |  |
|  | 5 | 外径千分尺 | 12 | 把 | 120 | 1440 | 0-25mm |  |
|  | 6 | 杠杆千分表 | 5 | 个 | 560 | 2800 | 分度值0.002mm |  |
|  | 7 | 磁性千分表 | 5 | 个 | 100 | 500 |  |  |
|  | 8 | 表面粗糙度样块 | 3 | 盒 | 1000 | 3000 | 6种加工方法的表面样块 |  |
|  | 9 | 宽度直角尺 | 1 | 把 | 100 | 100 | 分度值1mm |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 47848 |  |  |
| 第四包 | 1 | 电子设备维修 实训台 | 20 | 套 | 42000 | 840000 | 技术参数见附件一 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 840000 |  |  |
| 第五包 | 2 | 数字电桥 | 3 | 套 | 38000 | 114000 | 技术参数见附件二 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 114000 |  |  |
| 第六包 | 1 | 跑步机 | 4 | 个 | 5000 | 20000 | 功能 1.10寸彩屏WIFI/电动坡度/电影/50CM跑带； 2.具有数字心率监测与数字信号处理（数字信号处理），具有功能综合阅读架看电视 可选的附加17“对角线电视（宽屏幕格式），苹果和苹果兼容性 音乐和视频功能可选粘贴电视（独立影音线需要） 技术规格： 使用者最大重量 300磅（160公斤） 速度范围 0.5–10英里（0.8–16公里）海拔 0%–15%运行表面 20“×60”（51厘米×152厘米）辊 2.75“（7厘米）的精度为钢辊，正面和背面； 电源要求 专用120伏/ 20放大器电路， 长度 81“（206厘米）宽度 32“（81厘米）高度 58“（147厘米）单位重量 330磅（150公斤） 提升高度 8“（20厘米） |  |
|  | 2 | 比赛专用高密度EVA地垫 | 120 | 块 | 145 | 17400 | 尺寸：（1米x1米x5厘米），高密度EVA (无毒无味) ，红蓝双面T纹 |  |
|  | 3 | 哑铃和哑铃架 | 2 | 套 | 1800 | 3600 | 11付哑铃套装小六角手铃架子 |  |
|  | 4 | 卧推架 | 1 | 个 | 850 | 850 | 尺寸：L*W*H 165*105*130，重量62KG |  |
|  | 5 | 奥杆 | 2 | 个 | 150 | 300 | 1.8米直杆，放片部分28CM，中间间距88CM，重量11.2KG，最大承重120KG |  |
|  | 6 | 深蹲架 | 1 | 个 | 1380 | 1380 | 1290*2300*2230MM，毛重190KG，管材厚度5MM |  |
|  | 7 | 瑜伽球 | 20 | 个 | 90 | 1800 | 进口环保PVC，无害无味，5MM球壁，2000KG抗压 |  |
|  | 8 | 多功能平凳（腹肌板） | 4 | 个 | 430 | 1720 | 承重400KG，5档调节适合不同身高，管材厚度5MM。 |  |
|  | 9 | 龙门架 | 1 | 个 | 4570 | 4570 | 具有深蹲练习，高拉背肌练习，肩部推举练习功能，全套设备300KG |  |
|  | 10 | 搏击套 | 10 | 套 | 270 | 2700 | 35*15CM，皮质 |  |
|  | 11 | 杠铃杆（小） | 4 | 个 | 190 | 760 | 1.2米直奥杠铃杆材质：高强度锰钢双层电镀长度：1.2米锁扣宽度：2.5cm装片直径：5.0cm每边装片长度：14.5cm（去除锁扣）重量：7公斤 |  |
|  | 12 | 杠铃片 | 2 | 套 | 380 | 760 | 20片，包含（0.5,1,1.5,2,2.5,5,10,15,20,25KG 各两片) |  |
|  | 13 | 瑜伽垫 | 50 | 块 | 110 | 5500 | 规格：长度173cm、宽度61cm、厚度6cm 材质：环保高密度PVC（天然环保橡胶无毒，无味） 颜色：深紫色、深蓝、暗红、草绿、咖啡色 |  |
|  | 14 | 排球 | 10 | 个 | 280 | 2800 | 米卡萨牌，MVA310 |  |
|  | 15 | 篮球 | 10 | 个 | 500 | 5000 | 摩腾牌,GG7X |  |
|  | 16 | 乒乓球网架 | 10 | 个 | 160 | 1600 | 双鱼乒乓球网架,XW-924 |  |
|  | 17 | 卧推杠铃架 | 2 | 套 | 1500 | 3000 | 长170cm、宽120cm、高120cm、杠铃片总重得120kg全胶片 |  |
|  | 18 | 大底盘拳击架 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 杰森JS-8014拳击架，带两支拳击手套 |  |
|  | 19 | 羽毛球拍 | 4 | 只 | 600 | 2400 | YONEX/尤尼克斯,NS1000,穿尤尼克斯BG95线 |  |
|  | 20 | 乒乓球拍 | 4 | 只 | 1000 | 4000 | Rosewood NCT V 玫瑰5,(直板1只，横板3只)，NEO天极3套胶 | 每只拍两面胶 |
|  | 21 | 体能测试设备 专用手持机 | 4 | 台 | 4600 | 18400 | 1、外形尺寸 标准型：175mm（L）×72mm（W）×40mm（H） 2、带LED屏：180mm（L）×72mm（W）×41mm（H） 3、重量 175 g～245g（因配置而异） 4、使用温度 －10℃～45℃ 5、储藏温度－40℃～60℃ 6、使用湿度 10％～95％相对湿度 7、最大可扩充至8M的ROM和DRAM，满足应用要求和内存需求。 8、内置集成开发环境，方便用户进行相关领域的应用软件开发。 9、背光键盘，可在弱光环境中使用。 10、IrDA，允许将数据传送至其他外围设备。 11、增强型背光液晶屏，可视效果更佳。 12、双侧扫描按键设计，令操作更加简易。 13、灵活多样的配置方案。 14、具有自动计时、刷卡记录功能。 ★15、与原有仪器软件兼容，且可以与仪器连接使用。 | 全教QJ-101 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 101040 |  |  |
| 第七包 | 1 | 喷绘机 | 1 | 套 | 66500 | 66500 | ★1、喷头:512/42pl喷头,4个。 2、最大打印宽度：3200mm。 3、最大送布宽度：3200mm。 4、分辨率：180×720Dpi； 180×1080Dpi；240×720Dpi；240×1080Dpi；360×720Dpi；360×1080Dpi。 5、打印速度： （1）2pass 180×720Dpi 160m2/h 80m2/h 240×720Dpi 120m2/h 60m2/h； （2）3pass 180×1080Dpi 104m2/h 52m2/h 240×1080Dpi 80m2/h 40m2/h；（3）4pass 180×1440Dpi 80m2/h 40m2/h240×1440Dpi 60m2/h 30m2/h。 6、墨水：类型、溶剂墨四色；颜色、蓝，红，黄和黑；墨盒容量、主墨桶每色五千毫升；供墨方式、液位自动感应器，压力泵不间断供墨或手动供墨。 7、介质：(1)类型:车身贴、单透贴、布旗布、灯箱布等； (2)输送：卷筒或单张介质。 8、自动收放卷系统：自动放卷（配备）、自动收卷（配备）。 9、喷头清洗：系统自动清洗系统（选配）、自动保湿（配备）。 10、防翘压边：配备。 11、数据传送接口：USB2.0接口。 ★12、RIP软件：Beauty color 7.0嵌入打印系统。 13、喷头高度：距介质2-4mm，可调。 14、输入电源：AC220±10%，50HZ。 15、机器尺寸：L4500mm*W850mm*W1450mmm。 16、机器重量：650kg。 |  |
|  | 2 | 写真机 | 1 | 套 | 52,200 | 52,200 | ★1、喷头：DX5喷头，2个。 2、喷嘴数：1440（180*8*1）。 3、精度：最高1440DPI。 4、色域：16.7million。 5、颜色：双四色 C M Y K K Y M C。 6、打印平台宽度：1920mm。 7、喷印幅宽：1800mm。 8、速度：4pass 15m2/h（单头）30 m2/h（双头） 6pass 10m2/h（单头）20 m2/h（双头） 8pass 7.5m2/h（单头）15 m2/h（双头） 9、墨水：水性/弱溶剂/热升华。 10、色彩管理：ICC或密度曲线。 11、RIP：Maintop。 ★12、操作系统：Beauty color 7.0。 13、接口：USB2.0。 14、电源：AC220V±10%，50Hz。 15、文件格式：Bmp,TIF,Jpg,Pdf。 16、送材方式：卷对卷、片料。 17、湿度：40%-70%。 ★18、尺寸：L3300MM*W800mm*H1350mm。 19、重量：280Kg |  |
|  | 3 | 图形工作站 | 1 | 套 | 39,500 | 39,500 | ★1、处理器:E5-2630 v3 (8C, 2.4GHz,Turbo, HT,20M, 85W) 2、芯片组：C612 3、内存：16个DIMM 四通道，16MB ★4、显卡：AMD W4100，显存大于2G,最高支持4个4K显示器,大于等于512显卡核心,PCI-e 3.0 5、固态硬盘：850 EVO系列 500G 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E500B/CN) 6、台式机硬盘：4TB 5900转64M SATA3 (ST4000DM000) 7、音频：集成式Realtek ALC3220Q 高保真音频 8、电源：1个能效高达90%电源，1300W，电源自带诊断灯。 9、Raid：集成式Integrated Intel AHCI chipset SATA controller (6 x 6Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10 10、网络：集成英特尔I217和I210千兆以太网控制器，支持英特尔远程 唤醒、PXE和巨型帧。 11、机箱：16.95 x 8.50 x 20.67 in, (43.1 x 21.7 x 52.5 cm); 54.28 lbs / 24.62 kg ; 49.1 L; ★12、专业绘图显示器：P2715Q 27英寸16:9宽屏 LED背光 4K液晶显示器 IPS178度 13、安全性：防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源。 14、端口： （1）前面：3个USB 2.0端口、1个USB 3.0端口、1个麦克风端口、1个耳机端口； （2）内部：3个USB 2.0端口、4个SATA 6 Gb/s端口、2个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）； （3）后面：3个USB 2.0端口、3个USB 3.0端口、1个串行端口、2个PS2端口、2个RJ45（英特尔千兆以太网）端口 15、插槽：2x PCIe x16 Gen 3; 2x PCIe x16 Gen 3；1x PCIe x16 Gen 3 wired x4; 1x PCIe x16 Gen 2 wired x4。 16、操作系统：Windows® 8.1专业版（64位）、正版Windows® 7专业版（64位） Red Hat® Enterprise Linux® 7.0、Ubuntu 12.04 SP1 Linux。 17、存储设备：DVD-ROM；吸入式DVD+/-RW；蓝光光盘™刻录机。 18、外设：键盘鼠标。 19、安全软件:免费 Data Protection ¦ Protected Workspace 保护最终用户电脑阻止病毒感染和恶意攻击。 ★20、保修：（1）服务优先推荐三年硬盘不返还；（2）免费 Backup and Recovery 备份与还原工具；（3）免费 Precision Optimize自动调优软件。 |  |
|  | 4 | UV平板喷绘机 | 1 | 套 | 224800 | 224800 | ★1、打印尺寸：2.5M * 1.22M。 ★2、喷头型号：KM512/1042 14pl-35pl-42pl。 3、喷头数量：4pieces。 4、最高打印精度：720*2880DPI。 5、打印速度：8-12-24-50平方米/小时。 6、颜色模式：四色-八色（4colors-8colors）。 ★7、应用软件： Beauty color DX10.0。 8、平台模式：吸风平台 吸风平台区域 4段设计 介质厚度 0mm-70mm。 9、色彩范围：1680万种可变。 10、打印材质：PE/PP/ABS/PS/PETG/PUPVC/PVB/金属/玻璃/壁纸/皮革/亚克力/木板/大理石等。 11、图像格式：TIFF/JEPG/BMP/PFD/AI/EPS.PSD。 12、打印技术：压电式喷墨技术。 13、定位方式：墨点搜索定位系统（双闭环）。 14、UV固化系统：Integration Techno logy集成技术/HO-ENLE UV光固话系统自主开发的UV光固话系统。 15、X轴方向打印：双向和单向打印。 16、Y轴方向打印：Y轴无限次重复打印。 17、喷头维护：自动清洗喷头和墨水清洗。 ★18、供墨系统：WASACH-负压供墨系统或只能静音压电系统。 19、电源要求：50/60HZ 220V(+10%)〉15A。 20、输出端口：USB2.0。 |  |
|  | 5 | 全自动冷裱机 | 1 | 套 | 18900 | 18900 | 1、最大冷裱宽度：1600mm。 2、最大冷裱厚度：25mm。 3、尺寸外观：2220*770*660mm(主机)，1845*660*160mm（机架） 4、重量：240Kg（主机），57Kg(机架外) 5、电压 220-240V，50/60Hz 130W ★6、产品特性：（1） 温度调整范围 室温60度 （2）速度调整范围 0-6.9m/min 连动调压 防走偏功能 |  |
|  | 6 | 旗帜机 | 1 | 套 | 74400 | 74400 | 1、打印宽度：直喷显色 1800mm。 ★2、放布系统：专业滑动式全自动纺织材料收放系统。 3、双能打印：可直接打印双面透旗帜布、贡缎、银雕布、网眼布等多种材料，热升华墨水打印，户外不褪色。 4、喷墨系统： 500ML 连续大供墨系统，自动清洗和刮墨系统 。 6、分辨率：360*720 360*1080 720*720 1440*1440dpi 独特的四种模式选择 18M/H。 ★7、系统：Beauty color 嵌入式打印系统。 8、速度：高速喷90延米/小时 条幅85米/小时 旗帜35平方/小时。 9、打印接口：USB高速数据传输和独有的断点续传打印。 10、电压：Power AC 220v 50-60HZ。 11：功率：50HZ 4.5-5KW。 12、工作环境：温度15-25°C 湿度：50-80°F。 13：包装尺寸：Packing size (L*W*H) 2800*1100*1350mm。 14：重量 Weight（KG) 450 30平方/小时。 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 476300 |  |  |
| 第八包 | 1 | 小型化全站仪ATS-320M | 8 | 套 | 19500 | 156000 | 1、测角精度：2"，绝对编码 2、角度最小显示1" 3、望远镜放大倍数30X 4、棱镜测距精度2mm±2ppm，免棱镜测距精度3mm±2ppm ★5、免棱镜测程800m，反光片测程1000m，单棱镜测程5000m 6、采用激光下对点方式，激光点的亮度可调节 7、具有激光上对中功能，无需拆解仪器 ★8、机身侧面具有快捷测量按键，可一键测量 9、192*96像素高亮LED显示屏，背光亮度可调节 10、标配8G U盘，U盘可内置于机身 11、具有三种数据传输方式：可以通过串口、USB数据线传输，也可以直接用U盘从仪器上导入导出数据 12、具有一体式温度气压传感装置 13、高能锂电池，单电池连续工作16小时，电池容量不小于3400毫安 14、免费提供自动联机检校软件，无需拆解仪器可查看各功能模块工作状况 15、内置各种测量工作的机载软件,含道路软件 16、防水防尘等级：IP66 ★17、仪器重量不超过4kg（不含电池） 18、为保证产品质量及售后服务，要求制造厂家出具针对本项目的授权书以证明产品来源合法；要求壹年质保，上门安装培训及服务；提供完全响应星号参数的产品彩页。 19、配置：脚架*1、棱镜*1、对中杆*1附件箱*1。 |  |
|  | 2 | 全站仪 KTS-452RL | 3 | 套 | 12900 | 38700 | ★(1)距离测量 单棱镜:5.0km / 免棱镜:400m (2)测量时间 : 精测0.3秒，跟踪0.2秒 (3)数字显示:最大：99999999.999 最小：1mm/0.1mm可选 (4)精度:有棱镜：2+2ppm 免棱镜：3+2ppm (5)气象修正:温度气压传感器自动改正 (6)棱镜常数修正:输入参数自动改正 (7)角度测量 测角方式:绝对编码 最小读数:0.1＂/1＂/5＂可选 精度:2＂ 探测方式: 水平盘：对径； 竖直盘：对径 (8)望远镜 成像:正像 镜筒长度:154mm 物镜有效孔径:望远：45mm 测距：50mm 放大倍率:30× 视场角:1°30′ 分辨率:3＂ 最小对焦距离 : 1m (9)自动双轴补偿器 系统:光电式双轴电子补偿器 工作范围:±4＇ 精度:1＂ (10)水准器 管水准器:30＂/2mm 圆水准器:8＇/2mm (11)光学对中器 成像:正像 放大倍率:3× 调焦范围 :0.5m～∞ 视场角:5° (12)激光对中器 对中精度 :1.5m处1.5mm 激光点直径: 1.5m处2.5mm 亮度 : 具有调整亮度功能 ★(13)显示部分 类型:2.7英寸点阵高亮真彩显示屏 (14)机载电池 电源:锂聚合物充电电池 电压:直流7.4V 连续工作时间:10小时 (15)配置：脚架*1、棱镜*1、对中杆*1附件箱*1。 |  |
|  | 3 | 全球定位系统 RTK（1+1） K6 | 1 | 套 | 52800 | 52800 | (1)信号跟踪 220通道 BDS B1、B2、B3 GPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5GLONASSL1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3SBASL1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）Galileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5BQZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分） (2)GNSS特性 定位输出频率1HZ~50HZ 初始化时间小于10秒 初始化可靠性＞99.99％ (3)定位精度： 码差分GNSS定位 水平：0.25m+1ppmRMS 垂直：0.50m+1ppmRMS SBAS差分定位精度：典型＜5m 3DRMS 静态GNSS测量±（2.5mm+0.5mm/km×d）（d为被测点间距离，km） 实时动态测量±（10mm+1mm/km×d)（d为被测点间距离，km） (4)硬件： 材质:镁合金+ABS 工作温度：-55°C到+70°C存储温度：-60°C到+90°C 抗100％冷凝 防护等级IP67级 (5)电气、电源 9-25V宽压直流设计，带过压保护 电池:两块可卸载电池，7.4V,3400mAh 功耗1.8W 单块电池使用时间8h（静态模式）6h（内置电台基准站模式）7h（移动站模式） (6)通讯和数据存储 I/O端口5PIN LEMO外接电源接口+RS232 7PIN LEMO RS232+USB 1个网路/电台数据链天线接口 SIM卡卡槽 无线电调制解调器 内置收发—体电台0.5W/2W 外置发射电台5W/25W 工作频率450-470MHZ 通讯协议：TrimTalk450S,TrimMark3,PCC EOT,SOUTH WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE（可扩展4G）；可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯 蓝牙BLEBluetooth 4.0蓝牙标准，支持android、ios系统手机连接Bluetooth2.1+EDR标准 WIFI 802.11b/g NFC无线通信 手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）外部通信4 GB内部存储器，即插即用的USB传输数据方式 (7)数据格式 差分数据格式：CMR+╲CMRx╲RTCM 2.1╲RTCM 2.3╲RTCM 3.0╲RTCM 3.1╲RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 惯性传感系统 |  |
|  | 4 | 电子水准仪 DL-07 | 2 | 套 | 16500 | 33000 | ★(1)高程测量精度（每公里往返测标准差） 电子读数:0.7mm 光学读数:2.0mm (2)距离测量精度:电子读数:D≤10m:10mm；D>10m:D*0.001 (3)测程:电子读数:1.5m~105m (4)最小显示 高差:1mm/0.1mm 距离:0.1/1cm (5)望远镜 放大倍率:32× 分辨率:3" 视场角:1°20' 视距乘常数:100 视距加常数:0 类型:磁阻尼摆式补偿器 (6)补偿器 补偿范围: >±12' 补偿精度:0.30"/1' (7)数据储存 内存:16MB 点号:递增/递减/自定义 (8)接口:USB (9)圆水准器灵敏度:8'/2mm (10)自动断电:5分钟/OFF (11)水平度盘:刻度值 :1° (12)防水防尘:IP54 (13)显示器 :带照明的160*96点阵液晶 (14)工作温度:-20°C~50°C ★(15)每套仪器配置一对专用2米铟钢尺。 |  |
|  | 5 | DS3水准仪 | 42 | 套 | 600 | 25200 | 1、镜筒长度（mm）：215 2、放大倍率 ：32X 3、物镜孔径（mm）：42 4、最短视距（m）：0.3 5、成像：正像 6、分划板：楔形 7、调焦旋钮：双速 ★8、精度（每公里往返测标准差）：1mm，使用测微器 0.5mm。 9、补偿器：磁阻尼摆式补偿器 精度0.3" 补偿范围 ±15′ 10、圆水准器观察镜：棱镜。 11、水平微调：双侧循环微调 12、防水等级：IP64 13、配置：主机1台、木脚架1副、3米水准尺1副 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 305700 |  |  |
| 第九包 | 1 | 原子吸收分光 光度计 | 1 | 台 | 275000 | 275000 | 一、性能指标： 分光系统 ★1.波长范围 185nm～910nm 2.单色器 消象差C-T型单色器 3.波长准确度 ±0.15nm 4.波长重复性 ≤0.05nm 5.光谱带宽 0.1nm，0.2 nm，0.4 nm，1.0 nm，2.0 nm 6.基线漂移 ±0.002Abs/30min（静态） 火焰分析 1.特征浓度 Cu＜0.02μg/ml/1%（空气-乙炔法、空气-液化石油气法） Ba＜0.15μg/ml/1%（笑气-乙炔法） 2.检出限 Cu＜0.004μg/ml（空气-乙炔法、空气-液化石油气法） ★3.燃烧器 金属钛燃烧头 4.精密度 Cu＜0.6%（空气-乙炔法） Cu＜1.0%（空气-液化石油气法） Ba＜1.0%（笑气-乙炔法） 5.喷雾器 高效玻璃雾化器 6.雾化室 耐腐蚀材料雾化室 7.位置调节 燃烧器高度可自动调节 8.安全措施 具有多种自动安全保护功能 石墨炉分析 1.特征量 Cu＜0.2×10-10g Cd＜0.5×10-12g 2.检出限 Cd＜0.4×10-12g 3.精密度 Cu＜2%，Cd＜2% 4.加热方式 先进的石墨炉横向加热方式：温度范围 室温~3000℃ 升温速率 3000℃/s 5.加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式 6.升温方式 斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温 7.控温精度 ＜1% 背景校正 1.氘灯背景校正 ＞55倍@1Abs 2.自吸背景校正 ＞55倍@1Abs报警。 二、仪器特点： ★1. 内置空气—乙炔、空气—液化石油气、笑气-乙炔三种火焰和石墨炉四种原子化模式，无需额外增加气体切换附件，广泛的燃料和氧化剂类型，为用户提供更多选择，空气-天然气火焰法可满足无高纯乙炔地区对低温元素测定的需要，方便用户使用； 2.火焰燃烧头自动识别，并根据识别结果自动选择相应火焰方法，避免误操作，充分保障操作者的使用安全； ★3. 可以兼容火焰自动进样和石墨炉自动进样的双模式自动进样器，为用户大幅降低采购成本； 4. 支持远程数据传输功能，兼容食品安全风险评估系统，为政府监管提供技术支持； 5. 通过CE认证，符合欧盟标准，确保产品品质； ★6. 先进的横向加热石墨炉技术，实现了石墨管的温度均匀一致，既能提高原子化效率，又可延长石墨管使用寿命，保证了分析准确度； 三、高度的自动化功能： 1.火焰原子化器与石墨炉原子化器的一体化设计，火焰与石墨炉原子化器的自动切换。 ★2.采用八灯自动切换转塔，预先设置优化空心阴极灯的工作条件。 3.自动调整负高压，灯电流，两路光能量自动平衡。 ★4.自动转换光谱带宽，0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm（五档可选）。 5.自动控制波长扫描，自动寻峰。 6.自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。 7.自动设置燃气流量，选择元素分析最佳燃助比。 8.使用氘灯扣背景方式时，自动切入半透半反镜装置。 ★9. 整机要求：主机体和石墨炉电源上除仪器开关和保险开关按钮外不得存在任何人为操作按钮或键盘，完全电脑操作。 四、先进的石墨炉设计： ★1.采用先进的横向加热石墨炉技术，实现了石墨管的温度均匀一致，减少了化学干扰和记忆效应，所需原子化温度低，这样既能保证提高原子化效率，又可延长石墨管的使用寿命，提高了分析准确度。 2.石墨炉电源采用计算机控制下的功率控温，原子化阶段可选取择普通升温和光控最大功率升温，内气流量4种选择组合。 3.热解涂层L’VOV平台石墨管。 五、完善的安全措施： 1.火焰实时监控：火焰监视器随时监测火焰的变化，当意外停电或错误操作导致火焰熄灭时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警。 2.乙炔泄漏保护系统：24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦微漏乙炔超出警戒浓度，乙炔气路立即自动关闭并提示报警（乙炔泄漏开不了机）。 3.异常压力实时监视：使用空气 — 乙炔火焰分析时，空气压力监视器随时监测空气压力变化。当出现异常情况时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警。 4.可靠的位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护。 5.完善的石墨炉保护措施：同时检测保护气压力、冷却水流量，若出现异常波动，立即停止加热，并提示报警。 6.冷却水流量监视器：保证冷水流量足，保证能冷却炉体时，石墨炉才可加热升温。 六、 配置 1. 主机（包括火焰与石墨炉）1套 2.石墨炉自动进样器1台 3. 石墨管10只 4. 雾化器2只 5. 精密微量进样器1套 6. 空气压缩机1套 7. 工作软件1套 8.元素灯：Cu、Cd、Mn、Hg灯各1支 9.空气管、乙炔管、水管、氩气管、控制电缆、通讯电缆、液位检测装置、对光板等。 10.其他保证仪器正常运转和日常维护的备品、消耗品、连接线、电缆、工具。 11. 电脑一台。配套气源，氩气99.99%、乙炔99.9%以上其钢瓶减压阀各一套。 七、可选选配件 1. 氢化物发生器 2.自动冷却循环水机 3.元素灯 八、资质要求 8.1仪器到货后厂家负责一次免费人员培训与安装，并对仪器进行检测； ★8.2厂家在黑龙江省要设有办事处，有4名厂家售后服务工程师，需要24小时响应。提供厂家的现地化售后服务证明。提供厂家售后工程师当地至少三年社保证明文件。 8.3提供厂家正规授权，售后服务承诺函。提供欧盟CE许可证。 8.4投标文件应后附仪器彩色样本，样本中技术指标注明出示国家权威机构出示的计量器具型式评价报告以证明投标参数的真实可靠。 ★8.5其他技术类培训：除安装时的培训外，可提供其它能够提升使用者技术水平或使用水平的培训，标明培训级别（有国家级单位认可证明证书）培训师级别（有国家级认可证明证书） 8.6 要求厂家具备3Q认证能力。 |  |
|  | 2 | 气相、液相色谱操作软件(Vi色谱工作站) | 1 | 个 | 5000 | 5000 | 功能 *高精度色谱信号采集：多种形式的24位高精度色谱信号采集； *新增用户管理、权限设置、电子签名和审计追踪功能； *符合GLP/GMP、ISO9001、21 CFR Part II、2010版药典和CTD格式要求； *后处理功能强大：谱图比较、重校正、数据的输入输出等功能强大； *适用范围广，支持多个检测器：可与任何气相色谱仪、液相色谱仪或带电压输出的电子设备连接，可同时采集一到两个独立检测器信号； *软件界面友好操作便捷：基于Windows32 位系统开发的软件，友好的图形化用户界面，熟悉的视窗操作风格使色谱更易于操作； *批处理功能：自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告均可同步完成，简单化了日常繁琐的分析； *系统适应性评价(SST)、手动积分、内标和外标计算、报告样式等功能增强，使操作更为简单方便，计算更为精准； *全中文的操作界面，符合中国人使用习惯的功能键设置与操作流程，较国外同等性能的色谱工作站更适合国人使用。 * 整机性能 输入通道数：2个（两通道可合并显示在同一界面）； 输入电压范围：-2.5V ～+2.5V； 输入阻抗：>10MΩ； 积分灵敏度：1uV•秒； 信号最小分辨率：1uV； 动态范围：107； 时间最小分辨率：0.01min； 线性度：±0.1% 。 *峰处理能力 可处理的峰个数：大于1000个（与计算机资源有关）； 可处理的最小峰宽：0.1秒； 具有自动时间程序； 具有手动积分功能； 可自动识别各种复杂峰形并准确分割； 基线自动跟踪与校正； 负峰影响自动消除； 符合GMP规定； 谱峰定性鉴别方法： 保留时间法； 组份表鉴别法。 *积分参量 峰面积或峰高； 定量计算方法： 归一法； 内标法； 分组法； 多内标法； 外标法。 *工作站软件要求： 软件采用多窗口模式，有用户账户管理、密码规则、权限设置、电子签名、审计追踪、设备监控、系统适应性评价、组分验证等功能，符合GLP/GMP 、FDA 、21 CFR Part 11 ，化学药品CTD格式申报资料撰写要求以及药品注册申报研究工作采用的色谱数据工作站的基本要求和色谱数据的管理要求等规范要求、符合药典规范要求。 *工作站软件具有自主版权（提供版权证书复印件） *并且是全国高校检测大赛专用比赛软件（提供合同复印件）。 加*号的技术要求必须满足 |  |
|  | 3 | 氮吹仪 | 2 | 台 | 6500 | 13000 | 1、温度范围：室温+5℃~150℃ 2、升温时间：≤30min （从40℃升至150℃) 3、温度精度@40~100℃：±0.5℃ 4、温度精度@100~150℃：±1℃ 5、温度稳定性@100：±0.5℃ 6、模块数：1件 ★7、显示精度：0.1 8、时间设置最长：99h59min 9、LED显示 ★10.氮气流量：0~10L/min 11、氮气压力：≤0.1MPa 12、仪器常规配置：用户可从BK01~BK18规格中任选一规格模块，模块可以互换,常规选BK06或BK07模块 13、最大功率：200瓦 14、外形尺寸：280x240x500 mm ★15、配40升氮气钢瓶及气体减压阀 16、配40升钢瓶手推车，可折叠 ★17、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 |  |
|  | 4 | 固相萃取真空装置（带可调压力的真空泵） | 1 | 个 | 8156.00 | 8156.00 | 1、固相萃取 ★1.1、每路配有一个进口调节阀，可根据试验要求调节流速。 1.2、独特的螺旋盘支架设计可自由调节高度和灵活组合不同孔径的支撑盘用来满足大多数采样试管。 1.3、特有的废液收集瓶将萃取部分与存放废液部分分离开，既防止了交叉污染，处理废液也更加方便。 1.4、采用结实的合金外壳，塑料提手，使用轻便，功能全面。 1.5、提供了一个洁净的真空环境，不会对系统产生污染。 1.6、独特的皮膜设计减少磨损，延长工作寿命。 1.7、内设过热自动保护装置防止电机损坏，延长泵的寿命。 2、真空泵 ★2.1、流量(L/min)：10 2.2、最大真空度( kPa) ：50~80 11、功率 Power（W）：20 2.3、最高工作温度： 40℃ (104℉) 2.4、泵头数：1 2.5、最佳工作时间：30min 3、内含200个小柱（HLB60mg/3ml） ★4、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 |  |
|  | 5 | 压力消解器 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | ★ 1、耐高低温：-200～+230℃ 2、与PTFE相比：高温高压下抗变形、耐渗透、可恢复性更好，透明度稍好 3、经特殊工艺精加工，密封性能好 4、具有极高的表面光洁度，内、外壁光滑不挂水，易清洗 5、耐强酸强碱，王水、氢氟酸、各种有机溶剂等 6、极低的金属溶出与析出，防污染，且不粘附样品，适用于痕量、超痕量、微量分析等 7、常用于微波消解罐内杯； 8、消解效率高，能力强，能消解许多传统方法难以消解的样品，适应面广，可适用多个样品同时处理； 9、消耗酸溶剂少，空白值低，提高分析的准确度和精确度，降低了工作强度和对环境的污染； 10、当有些样品较难消解需要用到高氯酸及或双氧水时，建议用量不宜过大，且需要冷硝化过夜处理（高氯酸及双氧水的产气量比较大） TFM材料的微波消解罐内杯。 |  |
|  | 6 | 生产线实时监控系统 | 1 | 套 | 8500 | 8500 | 1.★硬盘录像机网络输入32路 8盘位高清网络录像机NVR ，支持远程监控、音视频同录； 2.网络视频接入带宽 200Mbps; 3.支持HDMI、VGA、音频输出； 4.视频输出分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz； 5.支持16路同步回放； 6.8个SATA接口,选配eSATA接口，每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘 7.★配备4个WD 4TB容量 WD40EURX AV-GP监控专用硬盘 8.网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 9.USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0； 10.网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 11.★配备14个200万以上网络高清夜视摄像头，超强夜视功能，有效距离0-15米； 12.摄像头具有960P高清影像，分辨率1280*960； 13.摄像头采用D-WDR数字宽动态技术 14.需提供安装、线材及人工调试； 15.配备Think Vision LI2321s 23英寸IPS硬屏专业显示器； |  |
|  | 7 | 软化直饮水处理系统+ 中央前置反冲洗过滤器 | 4 | 台 | 14500 | 58000 | 一、软化直饮水处理系统 1、★ 尺寸483.5*482.5*1123（长*宽*高），流速2吨/小时，8GPM，周期软化水量4.5-6吨，美国原装进口阀头，时间与流量双控制设定，全中文操作界面，缺盐提醒，灯光报警； 2、内置旁通阀； 3、可以满足不同需求多重用水组合； 4、★英国进口食品卫生级离子交换树脂，交换效率高，使用寿命长，高效耐用，卫生部认证； 5、大体积树脂罐，装载量大，使用寿命长； 6、承压部件通过美国NSF、WQA结构强度认证； 7、免工具人性化拆装设计； 8、附带3M专用软水盐60kg/台，共240kg。 二、中央前置反冲洗过滤器 1、★过滤精度90微米，周期处理量80立方米，净水流量30L/分钟； 2、德国进口、专业制造； 3、漩涡式虹吸冲洗，无需更换滤芯； 4、不锈钢滤芯； 5、精选优质铜阀头； 6、高强度滤壳，耐压性好。 |  |
|  | 8 | 红酒柜 | 1 | 台 | 33800 | 33800 | 1.★独立双温区，容积356L，装瓶量151瓶； 2.外形尺寸：595*680*1850（宽*深*高），耗电量0.72kwh/24小时 3.内置Wifi控制模块，与家庭网络终端互联； 4.可远程控制、查看酒柜的运行状态，并随时查阅储藏酒的信息； 5.★物联网控制，专业恒温恒湿，国际品牌压缩机，完美模拟酒窖温度，全电脑智能控温保湿，温度在5~20°C范围内可调，箱内湿度保持在50~80%，让红酒享受到最佳的温度和湿度； 6.超温低温自动报警； 7.双层中空门体，有效过滤紫外线并防止酒柜箱体内外部的热辐射； 8.有进口LOW-E镀膜钢化玻璃门体； 9.顶置柔和节能灯； 10.热反射率高达90%以上，减少可见光对酒品的损害，使其成长更稳定。 |  |
|  | 9 | 副溶血性弧菌生化鉴定盒 | 1 | 套 | 150 | 150 | ★1、级别： 试验试剂LR 2、含量： 100（％） 3、品种组成：3%NaCl三糖铁琼脂、无盐胨水、7％NaCl胨水、10％NaCl胨水、3%NaCl甘露醇、3%NaCl赖氨酸脱羧酶、3%NaCl葡萄糖磷酸盐胨水（VP）、3%氨基酸脱羧酶对照、β－半乳糖苷（ONPG） 4、配套试剂：VP试剂甲、乙液，液体石蜡，氧化酶试纸 |  |
|  | 10 | 志贺氏菌套装生化鉴定管 | 2 | 盒 | 530 | 1060 | 产品规格：16支/套×10套 |  |
|  | 11 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 1、有效容积 49（L） 2、温度范围 RT+5~50（℃） 3、温度波动度 ±0.2（℃） 4、电源电压 AC220（V） 5、功率 350（W） 6、尺寸 W580*D450*H540（mm） 7、工作室尺寸 W400*D350*H350（mm） ★8、二氧化碳恢复时间 ≤浓度值×1.2min |  |
|  | 12 | 农药残留快速检测仪 | 1 | 台 | 29600 | 29600 | 1、检测项目：有机磷,氨基甲酸酯类农药 2、检出范围：0.000-4.000Abs 3、通道数：8 4、适用样品：海干食品,水发食品,膨化食品,水产品,粮食,肉制品,饮料,食用油,调料,果蔬,饮用水 ★5、测定时间：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔 6、供电电源：220v 7、外形尺寸：460×350×197（mm） 8、重量：11（kg） ★9、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 |  |
|  | 13 | 沙门氏菌试剂盒 | 1 | 套 | 160 | 160 | ★1、级别：试验试剂LR 2、含量：100（％） 3、产品规格：10种×10支 4、CAS：用于沙门氏菌的生化鉴定 |  |
|  | 14 | 红外线接种环灭菌器 | 2 | 个 | 3100. | 6200. | ★1、加温区总长：130mm 2、中心区最高温度：900℃（酒精灯外焰温度大约为450～550℃） 3、温度调节范围：室温+5～900℃（建议灭菌温度设定为800℃） 4、可消毒物品外径：≤φ14mm 5、升温至800℃所需时间：＜20 min 6、灭菌时间：5～7秒 7、功率：130W |  |
|  | 15 | 立式高压灭菌器 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | ★1、容积：60L 2、功率：3.1KW 3、电源：220V±10% 50Hz±2% 4、最高工作/设计温度：135℃/138℃ 5、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 6、定时范围（分钟）：0-120 7、内腔尺寸(mm)：Φ400×520 提篮尺寸(mm)：Ф360×240×2个 8、外形尺寸(mm)：500×500×1080 |  |
|  | 16 | 生物显微镜 | 30 | 台 | 3400 | 102000 | 1.产品为中外合资企业生产，日本奥林巴斯先进光学技术，国际流行镜基设计,保证了机体的稳定性和刚性 2.总放大倍数：40X-1000X 3.光学系统:CSIS无限远色差校正光学系统 4.目镜:PL10X/20，视场视度可调目镜 5.物镜:OIP无限远平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧,油） 6.观察筒:铰链式双目镜筒，左右两系统放大率差≤0.03％。 7.转换器: 内定位内倾斜四孔转换器转动舒适,定位精确 8.载物台:140x132mm低手位双层机械移动平台，行程76X50mm，阻尼式双 切片夹 ★9.聚光镜: N.A.1.25柯拉照明聚光镜组(带插板式的相衬、暗场附件接口) 10.调焦机构:粗调行程25mm，带松紧调节装置，机械式上限位 11.照明:100V-240V开关电源，单颗高亮度3W LED（预定中心），光强连续可调 12.安全手提机构设置:镜体后侧设计了搬动显微镜时的提手位置,确保显微镜移动时,安全,稳固. ★13、提供认证证书: ISO-9001、14001、13485、IECQ QC080000认证证书 显微镜出囗免检企业证书 中国国家光学仪器检测中心检测报告(原件备查)，提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |
|  | 17 | 高分辨率彩色CCD（500万像素） | 2 | 台 | 13000 | 26000 | ★1.传感器:ICX282,Progressive Scan Interline CCD,彩色 ★2.分辨率: 2560 x 1944, 500万像素 3.像素:3.4μm x 3.4μm 4.像素混合模式: 3×3,彩色 5.曝光控制:1.6毫秒到17.9分钟,1微秒递增; 6.制冷类型:热电制冷至环境温度以下10℃ 7.实时预览:全富实时预览速度25幅/秒 8.帧频率:全分辨率帧频3幅/秒 9.操作系统:Windows 2000 XP 10.数字界面:Usb2.0接口 11.快门控制:电子快门 12.光学界面:2/3’, CMount 13、芯片： Sony ICX282， 2/3英寸彩色逐行CCD； 14、动态范围:72dB； 15、接口：C接口； 16、制冷（可选）：-20℃。 ★17、软件功能：图像显示、图像拍摄、录像 、连续、定时拍照捕捉图像；实时、静态图像测量，测量长、宽、面积、周长及不规则图形测量，所测数据的导出；自动计数；图像处理功能；景深叠加；二维拼接；自动计数；测量数据后期可进行编辑；报表格式。 ★18、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |
|  | 18 | 三目显微镜 | 2 | 台 | 14200 | 28400 | 1、光学系统 UIS2光学系统（无限远校正系统） ★2、照明装置 内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz 3、调焦系统 载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮） 4、机构导向采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm 5、具备粗调限位器和张力调整环 6、换镜转盘 向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘 ★7、观察筒，三目；视场数：20；镜筒倾角为30°；瞳间距：48-75mm；光路选择：光路选择（50双目/50摄像） 8、载物台 尺寸为188mm×134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽 9、聚光镜 阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 10、尺寸和重量 233（宽）× 411（高）× 367.5（长）mm大约8kg ★11、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 | 奥林巴斯CX31生物显微镜. |
|  | 19 | 小型中药切片机 | 2 | 台 | 1200 | 2400 | 1、电机功率(KW)：0.3 2、电压(v)：220 3、重量(kg)：17 4、主轴转速：（r/min)：720 5、体积(长x宽x高)cm：33*19*25 ★6、切片厚度： 0.3~3mm |  |
|  | 20 | 小型炒药机 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 1、锅体尺寸（mm） Φ550×700 2、产量（Kg/h） 50-150 ★3、锅体转速（R/min） 12/20/30 4、外形尺寸（mm） 1520×1200×2450 5、消耗功率（Kw）15+1.1 |  |
|  | 21 | 智能数显马弗炉 | 2 | 台 | 1700 | 3400 | 1、型号:SX2-2.5-12 2、额定功率:2.5kw 3、额定电压:220v 4、★额定温度：1200度 5、内部尺寸：200 *120* 80mm 6、外部尺寸：540 *370* 470mm 7、产品配置：炉体一台 ，数显调温控制仪 一台 铂铑铂热电偶，补偿导线 8、可编程型通过时间控制升温速率（30个波段） |  |
|  | 22 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 1、电源电压 220V 50HZ 2、控温范围 RT+10-300℃ 3、恒温波动度 ±1℃ 4、温度分辨率 0.1℃ 5、工作环境温度 +5~40℃ 6、输入功率 2450W 7、容积 220L 8、★内胆尺寸(mm)W×D×H 600×500×750 9、★外形尺寸(mm)W×D×H 880×720×930 10、载物托架（标配） 2块 11、定时范围 1~9999min |  |
|  | 23 | 中药煎药机(智能中药煎药机煎药包装一体机熬药机) | 1 | 台 | 6000 | 6000. | 1、额定电压: 220v 50hz 2、总功率: 2225w ★3、文火加热功率: 600w ★4、武火加热功率: 800w 5、包装加热功率: 4×200w 6、制袋尺寸: 155×110 mm 7、煎药煲容量: 20L 8、包装袋容量: ≤180毫升（定量） 9、包装速度: 8袋/min 10、设备重量: 52kg 11、设备外型: 580×540×1080mm |  |
|  | 24 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | ★1、 双光束，非对称垂直式检测光路，简化了仪器结构，有效减少了光能量的损失，使仪器具有高能量，高信噪比的特点（必须提供国家知识产权局颁发的证书）。 2、高灵敏度光电检测器，高性能A/D器件组成的双检测系统，噪声低，稳定性好。 3、专业设计的电路，抗干扰能力强，可保证仪器获得很好的线性范围和较低的噪声。 4、自动光源调整，自动定位，保证仪器任何时候都处于最佳状态。 5、即插即用的光源管理，无需专用工具，无需调节。 6、单槽位、双比色皿架样品室，参比和样品必须同时检测。 7、技术指标 ★7.1光学系统：双光束、垂直式检测光路 7.2 单色器：Czerny-Turner，焦距300 7.3 光栅 1800条/mm ★7.4检测器 高性能数字化双检测器 7.5波长范围： 190.0-1100.0nm 7.6波长显示范围：0.1nm 7.7波长设定： 0.1nm 7.8波长准确度：0.5nm(系统自动校正) 7.9波长重复性： 0.30nm ★7.10光谱带宽：0.5nm，1nm，2nm，4nm四档带宽可调 ★7.11杂散光：≤0.05%T@(220nm and340nm) 7.12光度显示范围：0%T to 125.0%T, -0.097 to 3A, 0C to 9999C(0-9999F) 7.13光度准确度：0.3%T 7.14光度重复性：0.1%T（0-100％T） ★7.15 稳定性： 0.0004A（2nm带宽，预热一小时，在500nm处） ★7.16 基线平直度： 0.0005A ★7.17 噪声： 0.0004A（2nm带宽，除去干扰，波长扫描速度低时） 7.18、高精度正弦机构调整装置，程序控制、波长精度和全波长线性度，明显优于齿轮、齿条作为传动机构和用刻度盘作为波长读数的产品（正弦机构调整装置需要提供中国人民共和国国家知识产权局提供的证书） ★7.19、通过德国莱茵TUV机构颁发的CE、CB和ROSH认证（须提供德国莱茵TUV机构认证证书）。 7.20符合药典对仪器性能指标要求，并具有光谱扫描、单波长、双波长、三波长、多波长等多种定性定量测定功能和导数分析、光谱四则运算等多种数据处理功能。卓越的仪器稳定性和检测灵敏度居同类产品之首。 7.21信号输出方式：RS-232C接口 7.22电源要求：220伏, 10%, 50赫, 10% 8、软件功能: WIN-SP 5.2版 8.1光度分析（T，A，C测定） 8.2定量分析（标准曲线法） 8.3时间扫描 （动力学分析） 8.4光谱扫描（快，中，慢） 8.5 多波长分析 8.6 导数光谱分析 8.7 DNA/蛋白质分析 9、随机标准附件 9.1 操作说明书1 册 9.2 10mm比色皿架（置于仪器内）1只 9.3 玻璃比色皿（10*10*45mm）4只 9.4 石英比色皿（10*10*45mm）2只 9.5 电源连接线1根 9.6 RS-232C通讯连接线1根 9.7 光谱操作软件WIN-SP 5.2版1份 9.8 防尘罩1个 ★10、需要提供厂家授权书和售后服务承诺书 |  |
|  | 25 | 高精度实验室台式酸度测试仪 | 1 | 台 | 7800 | 7800 | 1、测量范围： pH：(0.000~14.000)pH mV：(-1999.9~1999.9)mV 温度：(-5.0~105.0)℃ 2、分辨率： pH：0.1pH、0.01pH、0.001pH mV：0.1mV 温度：0.1℃ ★3、基本误差： pH：±0.005pH±1个字 mV：±0.2mV (±399.9mV范围内) ±0.03% FS (其它范围内) 温度：±0.3℃±1个字 ★4、仪器级别：0.001级。 5、输入阻抗：不小于3×1012Ω 6、稳定性：（±0.005pH±1个字）/3h 7、温度补偿范围：手动/自动(-5.0～105.0)℃ 8、电源：直流通用电源(9V DC，300mA，内正，外负) 9、外形尺寸(mm)：280×210×90 10、仪器重量：约1kg |  |
|  | 26 | 药物制剂仿真软件（模拟GMP仿真实训室） | 1 | 套 | 235000 | 235000 | ★1、要能满足40用户同时使用；并且提供3套单机版作为教师教学使用 2、颗粒剂、片剂与胶囊剂等固体制剂生产线实训教学仿真模块； 3、水针药物制剂等生产线实训教学仿真模块； 4、制药用水制备以及空气净化与空调系统等实训教学仿真模块； 5、课堂教学辅助模块； 6、仿真考核系统模块； 7、系统软件要整合现代药物制剂生产工艺、药品生产管理规范（GMP）、药物制剂设备、岗位标准化操作（SOP）、药品生产过程质量控制以及车间管理等内容，分别汇总在《课堂教学辅助》、《学生仿真练习》、《实训仿真考核》等三个不同的功能模块中 8、系统中的《课堂教学辅助》模块，要包括GMP基础知识、GMP车间建设、药物制剂生产流程岗位录像、二十多台套药物制剂设备三维讲解、药物制剂设备机械基础、GMP生产管理规范、质量管理文件等大量的多媒体授课素材。 9、系统的《学生仿真练习》模块，要包含药品生产中的30多个典型工作岗位，并以某型实际药物制剂的生产为背景，分流程、分岗位提供给学生进行“角色扮演”。 10、系统的《实训仿真考核》模块，教师和学校可以直观的看到学生对操作实务的掌握程度。要能集成药品生产中的典型工作岗位的仿真操作考核，并辅助以自编的400～500道文字考题，提供了自动组卷、自动评分、自动汇总统计考试成绩等功能 ★11、要包含2010版《药物生产质量管理规范》（GMP） 12、提供现场安装调试、使用指导培训服务。 13、提供2年的免费技术服务支持和软件升级服务。 14、专利权:卖方应保证采购人在使用该系统货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，否则一切后果由卖方负责。 15、配套附件：电脑教室版安装光盘1套，教师单机版安装光盘1套，加密狗4个，系统使用说明书3套。 16、资质要求：投标厂商要有签约代理协议，无签约代理协议要有厂商针对此项目的专项授权。 17、软件整体架构应该设有不同角色人的登入接口，便与教学管理。如学生端登入、管理员登入、教师端登入等 18、管理员登录，可以进入系统权限管理的后台，设置新的老师的用户名、密码，或者修改原有的设置，可以允许一个集团用户内的多位老师，同时使用这个系统进行仿真教学和考试。 19、软件运行条件要求：软件要求能够在Windows 2000/2005/XP/等系统下顺畅运行 20、软件整体架构应该设有不同角色人的登入接口，便与教学管理。如学生端登入、管理员登入、教师端登入。 21、管理员登录，可以进入系统权限管理的后台，设置新的老师的用户名、密码，或者修改原有的设置，可以允许一个集团用户内的多位老师，同时使用这个系统进行仿真教学和考试。 22、软件运行条件要求：软件要求能够在Windows 2000/2005/XP/等系统下顺畅运行 ★23、投标人所投软件版本必须是V3.0以上（含V3.0）版本。为投标人应通过CMMI3级或以上，获得国家级高新技术企业认证并被评为国家火炬计划重点高新技术企业，具有自主研发的软件软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书。投标人若非生产厂家，需提供授权证明。 |  |
|  | 27 | 自动电位滴定仪 | 2 | 台 | 4480 | 8960 | 仪器级别：0.5级 ★1、测量范围： pH:（0.00～14.00）pH mV:（-1400～1400）mV ★2、分辨率 pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.03pH±1个字 mV：±0.35％FS 4、稳定性:±0.01pH/3h 5、输入阻抗：不小于3×1011Ω 6、电 源：AC（220±22）V，（50±1）Hz 7、外形尺寸（mm）：300×235×100 8、仪器重量：3kg 9、机箱外型编号：WXS-A010-1 |  |
|  | 28 | 酸度计 | 2 | 台 | 1800 | 3600 | ★1、测量范围： pH：(0.00～14.00)pH mV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示） ★2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：(0～60)℃ 7、被测溶液温度：（5～60）℃ 8、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 9、外形尺寸（mm）：290×210×95 10、重 量：1.5kg |  |
|  | 29 | 交互式白板 | 5 | 个 | 4320 | 21600 | ★1、工作原理：红外感应技术；板体尺寸≥85英寸，感应尺寸≥79英寸，显示比例: 4：3；分辨率：≥48000×36000； 2、板体材料：板体采用纳米烤漆钢板，铝合金边框，即使白板内凹变形也不会影响正常书写； 3、定位技术:具有四种定位模式； ★4、快捷键：双边各18个以上的快捷键，配中文标识，提供自定义快捷键功能； 5、双笔在板上可同时书写，Windows自带的“画图”程序也可实现双笔书写； 6、具备笔势识别功能：双指可实现无限漫游、放大缩小，单指可实现ppt滑动翻页，“图片查看器”可用双笔缩放图片等； 7、支持扩展桌面：可在Windows扩展屏幕（非桌面主屏）上实现白板软件的全部功能； 8、支持手势识别板擦，把手势涂抹识别成黑板擦； 9、板体内部不含电路板，支持无需从墙上取下白板就能进行的前维护；采用USB接口，无需安装驱动，即插即用； 二、软件部分： 1、一键切换：可提供明确唯一的图标，实现鼠标和书写状态一键式切换； ★2、中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式）； 3、标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、纹理画笔等十种笔型； 4、学科绘图：按学科分类提供至少6门学科绘图功能，包括原子结构图、地理图例与符号、各国国旗等； 5、教学工具：提供量角器、直尺、圆规、随机点名、刮奖区等至少13种以上辅助工具，能借助直尺画直线，量角器画角； 6、学科工具：提供语数外等各个学科的30个以上工具，包括汉语拼音、英语词典、三角函数图像、光学实验、元素周期表、乐器工具等；★7、仿真实验：仿真实验包括幼儿科学、小学科学、初高中物理、化学、生物至少8科，实验配备视频及语音讲解，用户可从视频界面直接切换到实操界面，在操作错误时自动弹出窗口进行错误提示。同时提供实验目的、器材药品、实验步骤、注意事项等讲解和同步练习、探究活动等功能，要求实验数量不少于100个； 8、试题库：提供近4年全国各地高考、主要城市中考试题和答案，可实现试题重新编辑、导出及打印； 9、资源库：可通过白板软件直接访问免费资源网站，网站提供新课程标准、人教版、粤教版、苏教版、北师大版等多种主流教材资源。提供1万个以上课件动画，可按教材、分部、学科、年级进行检索，也可以输入关键字按资源名称、种类等组合搜索，可以实现资源上传、审核、评分、收藏、点击排名等功能； 10、导入PPT功能：能在白板软件中直接导入PPT进行演示，并且保留PPT原来动态页面过渡效果，对PPT的批注可以准确的保存。 ★三、资质要求： 1、企业通过ISO9001和ISO14001认证，通过了高新技术企业和软件企业认定；2、提供教学仪器设备产品质量检测中心检测报告、白板环境试验报告、中国环境标志（Ⅱ型）认证、电子白板边框实用新型专利证书、电子白板外观设计专利证书；3、获得慧聪网评选最具影响力十大民族品牌；4、软件资质：提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中小学仿真实验系统、通用试题库系统软件著作权以及产品登记证书，且要求上述软件与白板硬件为同一品牌，非同一品牌视为OEM产品，投标无效；四、保修服务：板体整体保修3年，配件1年，软件终身免费升级； |  |
|  | 30 | 海尔六门双温商用冷柜 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 1、四冻双温；电脑精确温控，温度数字显示；环温43° 2、正常制冷；风冷系统，无霜保鲜 3、进口无氟高效压缩机；风冷自动除霜 4、内外全304不锈钢，高温高湿不生锈 ★5、食品分类信息板规范化管理；故障报警 6、；65mm超厚保温层；门体打开不超过45°，松手后门会自动关上，超过45°门停住，方便食物取放 ★7、使用全无氟制冷剂R404A 8、可拆洗密封条；圆角内胆设计，轻擦无死角 9、一体可拆式制冷机组 10、冷藏-6~12℃ 11、冷冻-25~-15℃ |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1014786 |  |  |
| 第十包 | 1 | 修蹄器械（全套） | 2 | 套 | 2500 | 5000 | 含田岛磨光机（即角磨机）１台，电动磨刀器1个，小磨头5个，合金磨头5个，磨刀石1个，松馏油1瓶，木瓜酶粉1瓶，麻布1个，合金刀片1个，修蹄钳1把，胡桃钳1把，直刀（左手）1把，直刀（右手）1把，L刀（左手）1把，L刀（右手）1把，修蹄空箱1个 |  |
|  | 2 | 去牛、羊角器（电动） | 2 | 台 | 250 | 500 | 规格：220V/500W 产品材质：不锈钢 铜头 产品特征：本工具适用于15-70天犊牛或羔羊等家畜的除角。具有创伤小，效果好特点，提高牛群，或羊群整体饲养质量，防止械斗,撞伤的出现。体现肉用或乳用的高水准养殖。 |  |
|  | 3 | 奶牛助产器 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 材质:纯不锈钢，全长：1.8米 一、产品用途：犊牛助产器主要应用在奶牛养殖中，主要解决了奶牛生产时间过长造成的犊牛死亡以及在生产过程中对待产奶牛所造成的伤害。 二、产品特点： 结构耐用、使用便捷、技术成熟。 三、产品特性： 奶牛助产器由形状、大小和螺纹均相同的前螺纹杆和后螺纹杆对接连为一体的螺纹杆，前螺纹杆的端部与槽形支架连接，槽形支架的两端分别设有两个小孔，捆绑索链连接在两个小孔之间，活动助力器安装在螺纹杆上。本实用新型结构简单，耐磨，操作使用方便，安全可靠，适用于养牛厂、养牛小区或兽医站，可最大限度降低因母牛难产而引起的不必要的损失；同时可以减少对母牛产道的损伤，用力均匀减轻了母牛的疼痛，另外也保障了小牛的健康；本实用新型产品仅有两个人就可以操作，防止了夜晚、雨雪天及人员少的情况下母牛难产情况的发生。 奶牛助产器操作杆采用双杆设计,双杆可拼接,拆卸,存放十分方便.特殊的镙纹操作杆在使用中移动精确,而且不会打滑。安装操作简单,使用灵活方便,节省人力,产品坚固耐用。适用于牛等大型动物难产时。 |  |
|  | 4 | 牛体尺测量 工具套装 | 3 | 套 | 500 | 1500 | 含测杖、皮尺、圆形触测器 |  |
|  | 5 | 温湿度记录仪 | 3 | 台 | 600 | 1800 | 一、功能及特点 1、本机体积小，软件操作简单，性能可靠，记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置，有延时启动、定时启动，定时关机、实时显示等功能。 2、全程跟踪显示、记录实验室中温、湿度变化，记录时间长（15分钟记录一次数据，可记录长达三个半月甚至更长的时间），数据记录在记录仪自带的存储片中，具有掉电保护功能（断电情况下数据还是保存在记录仪中）。 3、整机功耗小，内置锂电池供电，无需外接电源，电池寿命可达一年以上。 4、软件功能强大，数据查看方便，数据图表和列表可任意切换查看，记录仪连接电脑可以实时查看实验室温湿度的变化情况。 5、数据拼接功能强大，将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中，以保证数据的完整性（利用这一功能可保存几年的温湿度数据）。 二、技术参数： 1、测量范围：温度:-40℃～100℃ ★2、湿度: 0～100 %RH ★3、测量精度: 温度:±0.3℃ 4、湿度:±3% RH ★5、分 辨 率：温度: 0.1℃ 6、湿度: 0.1%RH 7、记录容量：9898～20600组 8、记录间隔：2秒～24小时连续可调 9、通讯接口：RS-232或USB 10、软件：中、英文两种版本 |  |
|  | 6 | 牛挤奶机（便携式） | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 1、电机: 220v, 50Hz,1.1Kw ★2、真空泵p: 250L/min, 50KPa,1200r/min 3、脉动器: L80, 1个, 65ppm, 60/40可调节 4、奶桶: 1 套, 容量 25L 5、挤奶杯组: 1套, 240cc 集乳器 6、挤奶时间: 6 分/牛次 |  |
|  | 7 | 酶标仪 | 1 | 台 | 46000 | 46000 | 1.光学系统：12个测量通道，1个参比通道 2.波长范围：330nm～1100nm 3.测量范围：0.000～4.000 OD 4.测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式，消除液面形态对测量结果的影响 5读数时间：6秒（单波长）8秒（双波长）；动力学间隔5秒 ★6.准确度：(492nm)0.000～2.000 OD：优于±(1.0%+0.010 OD)；(492nm)2.000～3.000 OD：优于±(1.5%+0.010 OD)； ★7.线性度：340 nm～399nm：0.000～2.000 OD优于±2%； 400 nm～750nm：0.000～2.000 OD优于±1%； 2.000～3.000 OD优于±1.5% ★8.精密度：(492nm)0.000～2.000 OD：优于±(0.5%+0.005 OD)；(492nm)2.000～3.000 OD：优于±(1.0%+0.005 OD) 9.分辨率：0.001 OD 10.滤光片架：连续梯度滤光片1 nm可调(相当于301多块滤光片 11.质控：特有的QC质量控制系统，随时存储数据，不会丢失数据 12.酶标板型：U、V和平底型板 13.定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线，可保存，方便以后调用 14.震荡功能：线性震荡功能，有4种速度可调 15.温度控制：环境温度以上至42℃，96孔板每孔独立加热 16.具有快速、重复性高、结果准确的优点，其光学性能极佳，适用于科研教学,临床检验与诊断 17.能用于多种基于光吸收的免疫分析，如ELISA分析等，还能用于快速动力学反应与细胞毒理MTT分析等 18.外接设备：可外接打印机或计算机,并提供管理软件 19.能与自动化工作站整合，利于自动化操作 20.安装、调试及验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 21.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. |  |
|  | 8 | TD4离心机 | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 一、产品特性 1.无刷电机，免维护. 2.微机控制，触摸面板，数字直观显示，操作简单 3.可对转速、时间等参数进行设置，方便使用 4.适用于生物化学实验室，医院临床检验等。 二、技术参数 ★1.最高转速：4000rpm(转/分) 2.最大相对离心力：2770(×g) 3.水平转容量：100ml*4(4000rpm) 50ml*8 15ml*16 4.定时范围：0min～99min 5.噪音：<70dB 6.电源：220v 50Hz 1.5kw ★7.角转子：18×10ml 8.电机：直流无刷 9.电源：AC220V 50HZ 3A 10.外形尺寸：340 mm×400 mm×270mm |  |
|  | 9 | 电子天平 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 一、产品功能： 1.电磁力平衡传感器 2.含外置校正砝码 3.内部自动校准系统 4.全称量去皮 5.四级防震计数 二、产品特点： 1.采用蓝色背光超大液晶显示（120*55mm）,显示功能完备 2.采用德国STL研究所传感器软件技术，支持多点校正，使仪器的性能更稳定 3.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 4.内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备 5.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 三、技术参数： 1.量程：220g ★2.可读性：0.1mg 3.重复性：0.0001g ★4.线性：0.0002g 5.秤盘尺寸：90mm ★6.校准：自动内部校准 7.金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 8.称量室密闭效果好 ★9. 60M的CPU ARM，前置式水平泡，可移动不锈钢秤台，基于SmarTextTM软件的双行显示，整体安全支架，下挂式称量，面板塑料防护罩，稳定显示，过载/欠载显示，AC适配器，用户可选择的境设置。 |  |
|  | 10 | 数显恒温六孔水浴锅 | 1 | 台 | 800 | 800 | 一、适用范围： 本系列产品可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。 二、本机特点： 本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。 三、技术参数： 1.六孔 2.加热功率：2000W 3.控温范围：数显 ★4.控温精度℃：RT～100℃ 5.分辩率：±0.5℃ 6.工作室尺寸：470mm×310mm×30mm |  |
|  | 11 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 一、仪器特点： 1.超声波清洗器标配网篮孔径是1CM，可根据不同工件定制细孔网架，22.5L以下容量清2.洗器标配工程塑料网篮 3.清洗液加热，温控范围室温~80℃ 4.超声波定时，1~480分钟内任意设定 5.“V”型系列清洗器网架为内阙式，具有挥发性水蒸气回收装置，盖底附有耐高温密封圈降音隔热 6.每个超声波换能器发射功率为50W 7.清洗器降音盖、内胆及外壳采用优质304不锈钢 8.清洗槽采用不锈钢经氩弧焊焊制而成, 槽体上设置有排渣检修口、保温隔声层 9.水位至少应高出换能器盒200 mm 以上 二、技术参数 1.超声波清洗槽尺寸（MM）: 300*240*150 2.清洗槽容积（L）: 10 ★3.超声功率（W）: 200-可调 4.加热功率（W）: 400 5.时间可调（min）: 1-480 6.网架: 有 7.降音盖: 有 |  |
|  | 12 | 八通道移液器 | 2 | 个 | 1200 | 2400 | 一、产品特点： 1.轻便且设计符合人机工效学 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 3.量程范围广 4.各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板 5.液头可360度旋转，以方便移液 6.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易 7.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况 二、技术参数 ★1、量程：5-50μl 2、增量：0.5μl 3、测量体积：50μl、25μl、5μl 4、不准确度1.00%、1.50%、3.00% 5、不精确度：0.50%、1.00%、2.00% |  |
|  | 13 | 恒温干燥箱 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 一、适用范围： 电热鼓风干燥箱（热空气消毒箱）是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌作用。 二、控制特点： 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 三、性能特点： 1.采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配工作室内胆采用SUS304镜面不锈钢制成； 2.内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角设计使清洁更方便； 3.工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量； 4.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 5.本机温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 6.合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 7.采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 8.配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态。 四、技术参数： 1.产品类型：液晶显示升级型 2.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% ★3.控温范围：室温+5℃-250℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.温度波动度：±0.5℃ ★6.温度均匀度：±1℃ 7.输入功率：1100W 8.内胆尺寸(mm)：550*500*550 9.外形尺寸(mm)：840*630*735 10.载物托架：3块 11.定时范围：0-99小时60分钟 |  |
|  | 14 | 移液器 | 6 | 个 | 180 | 1080 | 量程：5-50ul |  |
|  | 15 | 移液器 | 6 | 个 | 200 | 1200 | 量程：100-1000ul |  |
|  | 16 | 移液器 | 12 | 个 | 220 | 2640 | 量程：2-10ml |  |
|  | 17 | 内窥镜 | 1 | 台 | 85000 | 85000 | 一、动物电子胃（肠）镜 1.工作长度：1500mm ★2.插入部外径≤8.0mm 3、钳道孔径：2.0mm 4、景深：3-100mm ★5.视场角：140° ★6.弯角：上210°、下90°、左100°、右100° 7、分辨率≥44万像素 二、内窥镜控制中心 ★1.电源220V-240V，冷光源 2.测光、色调、增益可调，自动白平衡 3.进口LED灯连续使用灯泡寿命≥5000小时 4.可实时冻结内镜图像，并对冻结图像进行回放 5.色温：不低于4200K 6.照度：≥140000Lx 7.气泵压力：气泵压力：30－80Kpa 8.气流量：4L/min-10L/min 9.主机变压器：抗过载、抗干扰能力强 ★10.可连图文工作站，具备拍照、摄像功能，自动生成检验报告，可连打印机，打印报告 12.兼容性：可连接电子胃镜、肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜等。 三、液晶彩色监视器 ★1.高分辨率液晶监视器15寸 四、专用仪器台车 1.高分子材料制作 五、配件 1.电脑一台，系统软件及侧漏工具等 |  |
|  | 18 | 超净工作台 | 2 | 台 | 4000 | 8000 | 一、特点 ★1.垂直流形 2.准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 3.采用可调风量风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态。 4.LED液晶控制面板操作控制 5.工作区域采用304不锈钢 二、技术参数： ★1.洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E) 2.菌落数：＜0.5个/皿.时（直径90mm培养平皿） 3.噪音：≤62dB（A) 4.平均风速：0.25-0.45m/s 5.振动半峰值：≤0.5um（x，y，z方向） 6.照度：≥300LX 7.电源：AC，单相220V/50HZ（200W） 8.最大功耗：600W 9.重量：120KG ★10.工作尺寸：1150*500*520mm 11.外形尺寸：1300*580*1600mm 12.高效过滤器规格及数量：1135*460*38*1 13.荧光灯/紫外灯规格及量：30W*1/30W*1 |  |
|  | 19 | 农药残留快速检测仪 | 2 | 台 | 9000 | 18000 | 1.通道数：16通道。 2.波长：410nm±2nm。 3.抑制率准确度：RE≤±10%。 4.抑制率精密度：RSD≤5%。 5.光电流稳定度：：≤±1.0%/3min。 6.透射比准确度：≤±2.5%。 7.透射比重复性：≤0.5%。 8.检测方式：10mm的比色皿检测方式。 9.检测仪器采用单片机开发技术，占用系统资源更少，运行稳定可靠 10.仪器具有用户管理功能，可增加删减使用用户，并设置对应使用密码 11.图形化界面，嵌入式触摸屏操作 12.仪器系统软件具有六大功能：样品测量、数据管理、系统设置、用户管理、信息维护、应用工具 ★13.仪器具有温度校正功能，可实时采集环境温度，对农残检测结果进行修正 14.仪器提供有线网络和无线网络GPRS两种联网方式，还可设置联通或移动网络接入，实现数据的无线上传，能将检测结果上传到监测信息平台中，进行数据存档与统计分析 ★15.仪器内置打印机，结果打印可实现列表式打印和针对单个样品进行打印 16.配置：主机1台，农残速测试剂1盒，规格300份/盒，试剂具有农业部级检测报告 ★17.农药残留检测试剂对以下12种常用农药最低检出限应达到如下要求（单位 mg/kg）：甲胺磷 1.0;马拉硫磷2.1;对硫磷0.5; 乐果1.7;氧化乐果0.8;敌敌畏0.01;甲基异柳磷4.7;灭多威0.05;敌百虫 0.04;呋喃丹0.05;丁硫克百威0.05;辛硫磷0.3 |  |
|  | 20 | 便携式叶绿素测定仪 | 1 | 台 | 13200 | 13200 | 一、功能特点： 叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”。从而可以了解植物真实的硝基要求并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率。趋势图显示：测量的多组数据走势会显示在图中，那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来，从而得到重视并进行分析。 二、性能参数： 1.测量方式:2波长光学浓度差方式 2.测量面积:2mm×3mm 3.感应器:硅半导体光电二极管 4.显示方式:LCD屏幕显示，4位小数，趋势图 5.测量范围:-9.9-199.9SPAD单位 ★6.记忆容量:30个数据，自动计算并显示平均值 7.电源:2节AA电池（1.5V） 8.电池寿命:20000次以上测量 9.测定间隔:2秒 ★10.精度:±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50) 11.重复性:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) 12.重现性:±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |  |
|  | 21 | 带锁铁皮柜（放显微镜使用） | 4 | 台 | 650 | 2600 | ★高1800*宽850*厚390mm |  |
|  | 22 | 红外接种灭菌器 | 3 | 台 | 1600 | 4800 | 一、适用领域 红外接种灭菌器采用红外线热能灭菌，因其使用方便、操作简单、无明火，有效防止交叉污染，使用安全。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中进行微生物实验。 二、产品特点 接种环接种针消毒灭菌，安全、方便，完全替代酒精灯。加热孔内温度可达800℃以上，灭菌只需5-7秒。体积小，重量轻，操作简便,仪器主体为不锈钢，美观、洁净，可在厌氧环境下使用。在中心区灰化有机物质．防止传染性溅污和交叉污染。 三、技术参数： 1.★中心区最高温度：825℃±50℃ 2.待机保持温度：480℃ 3.最大消毒物品：14mm 4.加温区总长：150mm 5.外型尺寸：150×102×180mm 6.功率：170W 7.重量：1.3KG |  |
|  | 23 | 电子天平 | 1 | 台 | 5800 | 5800 | 一、产品功能： 1.电磁力平衡传感器 2.含外置校正砝码 3.内部自动校准系统 4.全称量去皮 5.四级防震计数 二、产品特点： 1.采用蓝色背光超大液晶显示（120*55mm）,显示功能完备 2.采用德国STL研究所传感器软件技术，支持多点校正，使仪器的性能更稳定 3.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 4.内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备 5.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 三、技术参数： 1.量程：220g 2.可读性：0.1mg 3.重复性：0.0001g 4.线性：0.0002g 5.秤盘尺寸：90mm 6.校准：自动内部校准 7.金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 8.称量室密闭效果好 9. 60M的CPU ARM，前置式水平泡，可移动不锈钢秤台，基于SmarTextTM软件的双行显示，整体安全支架，下挂式称量，面板塑料防护罩，稳定显示，过载/欠载显示，AC适配器，用户可选择的境设置。 |  |
|  | 24 | 水培设备（双层六管设备 ）包含:定植篮、定植棉、潜水泵、镊子、定时器、生料带、输液管、说明书等 | 4 | 台 | 600 | 2400 | 1.主管：直径63MM ★2.支架：直径32MM。 3.长：96厘米，宽35厘米，高85厘米， 4.种植孔：54个 |  |
|  | 25 | 水培营养液水箱带盖水箱 | 4 | 台 | 50 | 200 | （22升储液） |  |
|  | 26 | AA320N原子吸收分光光度计/原子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 47600 | 47600 | 一、基本特点： ★1.内置计算机数据处理和液晶显示屏：采用高集成的微机化数字电路，稳定可靠。具有积分保持、峰高、峰面积、自动调零、氘灯扣背景、多种线性非线性曲线拟合、屏幕显示各种参数和工作曲线、打印报告等功能，同时设有外接个人计算机接口。 2.可靠的基线稳定性：优化设计的双光束系统能补偿光源漂移，温度变化引起波长的漂移（具有消除波长漂移对基线稳定性影响的功能）和电子线路漂移，因此，具有可靠的基线稳定性，阴极灯不必长期预热就可立即分析样品，是分析多种元素和快速分析样品的用户首选仪器。 ★3.测量的高精度：由于气路系统装有精密的稳压、稳流装置，火焰稳定、噪音小、独特设计的细光束从火焰中通过，确保分析测试精密度高、特征浓度低。 4.高能量的光路：采用全反射光学系统，全波段消色差，并将光源的圆光斑通过光学变换，成为长光斑进入狭缝，从而提高了双光束的光通量。 5.长寿命耐腐蚀的原子化系统：燃烧头采用耐腐蚀、快速热平衡新型钛合金材料，不用水冷却就能达到测量灵敏度稳定的要求。 6.多功能的分析方式：可做火焰吸收、火焰发射、石墨炉原子吸收（有AS-3020自动进样器可配）和氢化物发生法。 7.安全可靠的气路系统：具有快速气体转换和安全防护装置。 8.附件齐全：随机配套齐全，购后即能使用。 二、主要指标： ★1.波长范围：190nm～900nm ★2.波长示值误差：≤±0.5nm 3.波长重复性：≤0.3nm（单向） 4.光谱带宽：0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.4nm、2.4nm、5.0nm 5.分辨力：＜40% 6.基线稳定性：±0.004Abs/30min 7.特征浓度：铜的特征浓度≤0.04μg/ml/1% 8.检出限：铜的检出限≤0.007μg/ml 9.背景校正能力：大于30倍 |  |
|  | 27 | 土壤、肥料用全自动凯氏定氮仪 K06B（制定肥料检测国家标准的定氮仪） | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 一、全自动定氮仪(土壤、肥料用全自动凯氏定氮仪 K06B) 1. 符合国家标准的颜色比色法。 工作方式：滴定采用颜色传感器判定终点装置，滴定缸外置，滴定工作过程颜色变化可视。 2.功能要求： ★2.1可自动加酸，加碱，滴定，计算结果。 2.2采用各自独立的专用防腐蚀、防颗粒堵塞的聚四氟乙烯风箱泵计量加酸、加碱，添加试剂设置为体积，免维护，无需校准，节省试剂。 2.3仪器可自动计算结果并储存2000组信息全面的测试数据（包括标准溶液浓度、滴定消耗量、蛋白质换算系数与计算结果）。 ★2.4 内置硝态氮自动测试软件；具RS232串口和配套数据自动处理软件，可连接电脑。 2.5蒸汽压力监测与过压保护功能 2.6消化管与安全门到位检测功能 2.7仪器胶塞可同时适配150ml与300ml消化管，安装时无需转换 2.8参与GB／T22923-2008国家标准制定 3．技术参数： 3.1测定范围： 0.1-280mgN ★3.2滴定精度：2µl 3.3回收率：100%±0.5（实测必须在99%以上）。 3.4重复性：0.5%相对误差 3.5循环水流量：1.5升/分钟 3.6 ABS工程塑料机箱，抗酸碱、不上锈、不导电。 ★3.7符合ISO9001质量认证体系认证，定氮仪通过CE认证。 3.8参与制定国家《定氮仪校准规范》 二、铝模块消化装置 1.工作方式及材料： 1.1消化装置采用铝模块一体式加热方式。 ★1.2大屏幕LCD显示，可控制温度与加热时间，具曲线升温功能 ,可设置三阶段、双模式升温功能。 1.3智能故障检测,并以汉字显示。 1.4加热孔深度：55mm 2.技术参数： 2.1功率：≤2400W ★2.2可同时消化样品数：20个(20孔规格消化炉：保证)；消化管容积：≥300ml 2.3控温范围：室温～ 450℃ 2.4升温速率：室温～440℃约35min 2.5控温稳定性： ±1℃ |  |
|  | 28 | 土壤粉碎机 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 一、产品特点： 1.上粉碎 室+中筛网+下容料杯的经典组合。 ★2.三种不同孔径筛网选择，满足不同粉 碎细度需要。 3.便捷的清理方式，杜绝交叉感染 。 二、技术参数： 1.允许工作时间：持续 2.外装：表面耐药品性涂装 ★3.粉碎室：压铸钢 4.破碎刀：整体压铸钢 ★5.筛网孔径 （mm）：0.25/0.5/1.0/1.5 6.粉碎效果（目）：20～120 7.一次投入量（克）：50 8.电机转数 （rpm）：1400 9.额定功率（kw）：0.25 10.外形尺寸（宽*深*高mm）：300*185*290 11.外包装尺寸（宽*深*高mm）：350*225*340 12.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/1.1A 13.净重/毛重kg：15/16.5 |  |
|  | 29 | 分光光度计 | 1 | 台 | 2250 | 2250 | 一、仪器概述： 该产品采用微处理机控制技术，在可见光谱区域内对物质作定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器，应用于医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验室等部门。 二、特点： 1.具有背光式LCD显示屏，读数清晰明暸。 2.采用先进的全息闪耀光栅C-T式单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。 3.采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调整0%（T）和调整100%（T），浓度直读、浓度因子设定，并可选择串行数据打印机进行数据打印功能。 4.测量读数准确性高，重现性和稳定性佳。 5.可选配打印机。 三、主要技术指标： ★1.波长范围： 325nm～1000nm 2.波长波长最大允许误差：±2nm 3.波长重复性：≤1nm 4.透射比波长最大允许误差：±0.5%（T） 5.透射比重复性：≤0.2%（T） 6.光谱带宽：5nm 7.杂散光：≤0.5%（T）（在360nm处，以NaNO2测定 |  |
|  | 30 | 宠物美容造型静音负离子大吹风拉毛机 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 1.立式吹风机 2.型号：TVS-2400 3。颜色：粉色 4.功率：2200W ★5.风速：≤27.5m/s ★6.温度：≤70℃ 7.噪音：≤85DB 8.外壳：PC外壳 9.工艺：静电喷塑 10.产品尺寸：主机74*27*30cm； 11.产品重量：主机4KGS；立式支架7KGS |  |
|  | 31 | 高级不锈钢浴缸H-105宠物专用浴缸浴池浴槽洗澡池 | 1 | 台 | 7000 | 7000 | 1.型号：H-105 2。材质：304不锈钢 3。升降高度：35-70cm 4.控制方式：手控 ★5.缸体尺寸：127*148*67cm 6.产品重量：90KGS 7.龙头*1(套) |  |
|  | 32 | 触控智能全自动宠物烘干机 GN-TD3-1 | 1 | 台 | 4800 | 4800 | 一、产品参数： 1.产品尺寸(外径)：宽68CM*高71CM*厚56.5CM ★2.产品尺寸(内径)：宽62CM*高54CM*厚36CM 3.产品尺寸(包装)：宽78CM*高81CM*厚76CM 4.消毒方式：紫外线臭氧复合杀菌(手动) ★5.除臭方式：空气等离子(常开) 6.额定电压：220--230V 50HZ 7.工作环境相对湿度：25--95% 8.保险丝规格：5*20-20安培 9.净重：40KG ★10.漏电保护：30毫安 11。风机功率：3*120W 12.噪声值：60分贝 13.温度显示：有 14.定时范围：10--60分钟 ★15.风量风速：三档可调节 ★16.加热器功率：2*1500W 17.工作环境温度：-20--60度 二、产品特点： 1.三台低噪音直吹式离心风机，风压流量巨大，提高烘干效率 2.风速三档可调，适应不同人性化要求 3。可靠的新风换风率，内部空气始终新鲜 4.空气含氧量电脑智能控制，提高有效含氧量，保证空气新鲜 5.排泄物分离布局，烘干空气与排泄物分离，洁净易清洁 6.动态紫外线与臭氧复合杀菌除臭，卫生且易于维护 7.模拟太阳光，享受日光浴，有益皮肤毛发健康 8.连续工作的空气等离子杀菌除臭系统，去除体臭和细菌 9.全触屏电脑控制，智能化精确控制所有重要功能 10.模块化电控系统，易于快捷维护更换 |  |
|  | 33 | 升降美容桌 液压圆桌 | 1 | 台 | 900 | 900 | 1.规格：直径70cm ★2.升降高度：79-93cm 3.带柜圆形美容台 4.配置：桌体1、吊绳1、可调节式吊杆1 5.液压 |  |
|  | 34 | 美容美发工具推车 | 3 | 台 | 200 | 600 | 1.长49 宽32 高8 2.加重型推车，厚壁异型管，表面喷塑涂层，带镀镍螺丝加固， |  |
|  | 35 | 宠物用电剪 | 6 | 台 | 300 | 1800 | 刀头不可拆卸 |  |
|  | 36 | 宠物用电剪 | 6 | 台 | 1600 | 9600 | 刀头可拆卸 |  |
|  | 37 | 宠物美毛剪7.5寸直剪 | 5 | 把 | 350 | 1750 | 1.剪刀材质：40c钢以上 2.硬度：50-60 |  |
|  | 38 | 宠物美毛剪6.5寸牙剪(打薄剪） | 5 | 把 | 400 | 2000 | 1.剪刀材质：40c钢以上 2.硬度：50-60 |  |
|  | 39 | 宠物美毛剪7.5寸弯剪 | 5 | 把 | 350 | 1750 | 1.剪刀材质：40c钢以上 2.硬度：50-60 |  |
|  | 40 | 组合式不锈钢住院（寄养）笼4个一组 | 1 | 套 | 9000 | 9000 | 一、产品特点： 1. 笼体结构合理,起强承压,坚固耐用。 2. 门锁独特滑動式新,自动上锁,安全性好。 3.脚踏板网格和笼门高频高电流焊接, 坚固不脱焊 4.接污盘四边外倾斜,不留死角,冲洗方便。 5.内设无缝挡水边,使用更加方便卫生。 6.下层笼活动抽板设计,抽板抽出可变为大笼子。 7.底部移动刹车轮,静音、耐磨,方便移位和固定。 8. 笼子创新设计,精美别致。随意组合,可按需定制。 二、产品参数: 单位均为 mm ★1.外形尺寸:长1220深700高1580 ★2.上层笼: 长610高610深700.下层笼 : 长610高820深700 3.接污盘:长690宽540高45 4.踏脚网片:长690宽545厚10 5.上层笼门:长530高480厚8 6.下层笼门:长530高690厚8 ★三、材料说明: 整体304不锈钢材料,防腐、防酸不生锈,笼体材料厚度1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成, 踏脚网格用直径10mm和直径4mm的钢丝组成, 接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度聚氨酯万向刹车轮。 |  |
|  | 41 | 双气路大气采样器 | 8 | 台 | 2700 | 21600 | 一、技术参数： ★1.抽气性能：≥1L/min（使用强力泵） 2.额定流量：2.5L/min（4500Pa负载） ★3.流量范围：0.1-1.5L/min 4.流量计精度：2.5级 5.流量稳定性：≤5% 6.定时范围：1～99小时连续可调 ★7.误 差：≤0.01% （按秒计时） 8.外形尺寸：210×125×95 mm ★9.电 源：交直流两用 10.工作温度：-10-40℃ 11.连续工作时间：使用电池大于6小时 12.主机外形尺寸：210×125×95mm 13.重量（含电池）：2.8kg 二、仪器配置 1.采样器主机 1台 2.电源线 1根 3.吸收瓶支架 2个 4.缓冲瓶（安全瓶）2个 5.三脚架 1个 6.说明书 1份 7.合格证、保修卡 各1份 8.铝合金包装箱 1个 |  |
|  | 42 | DEM6型三杯风向 风速仪 | 8 | 台 | 1200 | 9600 | 一、风速技术指标 ★1.测量范围：0～30m/s 2.起动风速：0.3m/s ★3.测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速） 4.风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 5.显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高） 二、风向技术指标 1.测量范围：0～360度，16个方位 2.起动风速：1.0m/s 3.测量精度：±1/2方位 4.风向定北：自动 三、工作环境 1.温度：-10～45°C 2.湿度：≦100%RH（无凝结） 四、供电电源 3V（3.4～2.68V）5号电池2节 |  |
|  | 43 | 热球式风速计 | 8 | 台 | 1800 | 14400 | 一、技术参数： 1.型号: QDF-3 2.测试对象 正常压力、温度下的洁净空气 ★3.基本量程 0.05~30.0m/s ★4.基本误差 ≤5%FS（FS表示满量程） 5.附加.误差 当电源电压由额定值降到额定值的90%时，其测量误差不大于±5%。 ★6.响应时间 不大于3s 7.外形尺寸 270mm×240mm×100mm 8.电源 4节1号碱性电池 9.探杆尺寸 最长602mm，最短250mm，直径Φ11mm，引线长约3m 10.工作温度 -10℃~+40℃ 11.相对湿度 ≤85%RH 12.大气压 730~780mmHg 13.重量 2Kg 二、基本配置 1.QDF-3型风速计主机 1 2.探头 1 3.产品使用说明书 1 4.产品合格证 1 5.1号电池 4 6.校正曲线纸 1 |  |
|  | 44 | 照度计 | 8 | 台 | 400 | 3200 | 1.显示器：3 1/2位液晶显示 ★2.测量范围：最大值200000 Lux 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 3.过载显示：Hightest digit of (1) is displayed ★4.分辨率：0.01 Lux ★5.准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 6.重复测试：±2% 7.温度特性：±0.1% /℃ 8.取样率：Approx. 2 times/sec. 9. DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 10.操作及储存温湿度： 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. 11.电源： one 9V battery 12.光检测器尺寸：100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 13.电表尺寸：135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) 14.重量：250g 15.可外接记录器 |  |
|  | 45 | 氨气检测报警仪 | 2 | 台 | 3800 | 7600 | 1.检测气体： 氨气（NH3） 2.检测原理 ：电化学原理 3.采样方式：泵吸式，泵流量可调 ★4.量 程：0-200ppm ★5.分 辨 率：0.001ppm、0.01ppm ★6.精 度：±2%FS 7.响应时间：≤10S 8.重 复 性 ：≤±1% 9.零点漂移：≤±1%FS/年 10.显示语言:中英文切换 11.防护等级：IP66 12.防爆等级：ExiaⅡCT4 13.工作温度：-40℃～70℃ 14.工作湿度：0-95%RH 15.仪器质保一年，质保期后提供后期维修服务 |  |
|  | 46 | 便携式二氧化碳 测定仪 | 2 | 台 | 2700 | 5400 | 1.测量气体： CO2 2.检测原理：NDIR非色散红外 3.检测方式：扩散式 ★4.测量范围： 0-5000ppm 5.分 辨 率： 1ppm ★6.精 度：±5%FS 7.显 示： LCD液晶显示 8.报 警： 75dB声光报警 9.响应时间： T90＜60s 10.年 漂 移：≤1% 11.电 池：7.4V锂离子充电电池 12.工作环境：温度-10～70℃ ；相对湿度≤95%RH |  |
|  | 47 | 笔式水质检测仪（便携式PH计） | 6 | 台 | 500 | 3000 | ★1.测量范围：0.00～14.00PH 2.分辩率：0.1PH ★3.精度: ±0.1PH 4.自动温度补偿: 0℃～50℃ 5.电池: 4×1.5V（AG13纽扣电池 6.工作温度: 0℃～50℃ 7.校正: 3点自动校正（4.00；6.86；9.18） 8.数据保持 9.自动关机 10.低电压提示 11.防水型 |  |
|  | 48 | 生物信号采集处理系统（传感器多配备2套） | 3 | 台 | 12000 | 36000 | 1、记滴功能：任意通道均可记录总滴数，滴速，任意时间段的滴数、滴速. 2、采用全速USB2.0接口，即插即用。可高速、连续的采集数据 3、四通道16位A/D同步采样，分析结果准确 4、总线结构，通用插槽，可灵活组合为4-8通道放大器，1-2路刺激器 5、驱动程序支持Windows2000/XP/Vista 6、监听功能：四通道任意监听 7、虚拟通道设计，通道原始数据、微分、积分、频率、平均图形实时同步显示 ★8、刺激器技术指标：幅度：0-100mv步长1mv，波宽：0.1-60ms,程控调节步 长0.1ms；工作方式：单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种，刺激预览：在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等； 9、软件功能：多窗口功能：任意设置窗口数，每个视窗可独立成系统，与硬件无关。可实时调用前面的实验数据进行分析处理，分别边采样、压缩，边处理数据 10、用户可方便地自行定制各项实验 11、件回收功能：对过去做过的曲线，如忘记存盘或计算机出现特殊情况时，可将文件回收，实验数据可自定义保留时间，需要时可回收未保存或文件损坏的实验数据，保证了实验数据在任何情况不丢失； ★14心电测量功能：可对心电图心率、P幅度、PR期间、QRS时程、ST、T幅度、QT期间进行处理，并可直接进入Excel、SPSS、SAS等处理软件 15、支持网络化实验，NetMeeting 用户可在网络中控制实验过程 17、与Microsoft Word Excel Access无逢对接，有医学统计功能 ★18、专项实验包括:突触后电位(EPSP)采集分析模块、心肌电缆特性测定、无创伤性大鼠尾动脉血压测定、心肌有效不应期测定、细胞内钙动力学分析动物潮气量\用力呼吸肺功能测定(容积法)、下肢运动机能分析、肌力储备分析、放电叠加、血液动力学综合试验。 |  |
|  | 49 | 龙科A半微量定氮仪（测定饲料中粗蛋白质用） | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 1.材质：玻璃 ★ （要求仪器设备测定精准度要高，玻璃材质优级） |  |
|  | 50 | TD4离心机 | 2 | 台 | 2600 | 5200 | ★1.最高转速：4000rpm(转/分) 2.最大相对离心力：2770(×g) 3.水平转容量：100ml*4(4000rpm) 50ml*8 15ml*16 4.定时范围：0min～99min 5.噪音：<70dB 6.电源：220v 50Hz 1.5kw 7.角转子：18×10ml ★8.电机：直流无刷 9.电源：AC220V 50HZ 3A 10.外形尺寸：340 mm×400 mm×270mm |  |
|  | 51 | 电子天平 | 2 | 台 | 5800 | 11600 | 1.量程：220g ★2.可读性：0.1mg 3.重复性：0.0001g 4.线性：0.0002g 5.秤盘尺寸：90mm 6.校准：自动内部校准 7.金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 ★8.称量室密闭效果好 9. 60M的CPU ARM，前置式水平泡，可移动不锈钢秤台，基于SmarTextTM软件的双行显示，整体安全支架，下挂式称量，面板塑料防护罩，稳定显示，过载/欠载显示，AC适配器，用户可选择的环境设置 10.质保一年，提供后期服务维修 |  |
|  | 52 | 实验室超声波 清洗机 | 6 | 台 | 3400 | 20400 | 1.超声频率 42KHz ★2.超声功率 600W 3.超声定时 20分 4.内槽尺寸（长*宽*高）mm 500×300×200mm ★5.震子数量 6套 6.加热功率 180W 7.温度控制 20-80℃ 8.整机重量 18KG 9.额定容量 30L 10.质保一年，提供后期服务维修 |  |
|  | 53 | 实验室超声波 清洗机 | 6 | 台 | 400 | 2400 | ★1.超声频率 42KHz 2.超声功率 50W 3.超声定时 0-30分 18时段数显控制 4.内槽尺寸（长*宽*高）mm 150×85×65mm 5.数码液晶显示控制，操作简便 6.额定容量 0.8L 7.SUS304不锈钢内胆和外壳材料，经久耐用 |  |
|  | 54 | 茂福炉 | 2 | 台 | 2800 | 5600 | 1.炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成; 2.由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件； 3.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料； 4.内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品 ★5.工作室尺寸（高×宽×深）（mm）：120×200×300 6.电压（V）：220 7.功率：4KW 8.额定温度：1000℃ |  |
|  | 55 | 小动物呼吸麻醉机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 一、主要技术参数： 1、适用范围：1-100公斤动物，大鼠、猫、狗等动物 2、工作方式：紧闭、半紧闭、半开放模式 3、快速供氧：30-70L/min 4、工作压力：0.27—0.55Mpa ★5、具有单独的麻醉机整机 ★6、具有单独的呼吸机整机 ★7、新鲜气体出口在机器的前面 8、供气气源：氧气 ★ 9、氧气流量计（双管），流量范围：细管范围，0.1-1L/min，粗管范围，1-10L/min， 10、呼吸循环回路：采用密闭式呼吸循环回路；可以连接呼吸机进行辅助通气和呼吸控制 11、具备APL自动卸压安全功能：具备安全卸压阀，避免气压过大对动物的压力伤害， 压力范围：3-60厘米水柱 12、呼吸模式：自主呼吸、手动控制、自动控制 13、配有原厂生产的麻药蒸发器（安氟醚或异氟醚任选一）：具备锁定装置；具备玻璃窗，便于观察药物的使用程度；简单的倒药装置方便使用者。 14、具备二氧化碳吸收系统：二氧化碳吸收罐容量大于1100ml；更换钠石灰更方便 ★15、具备呼气和吸气阀：可以清晰的观察到麻醉动物的呼吸状态：吸气或呼气；清洁不需要任何工具，使用方便 16、结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把手），使用方便 17、潮气量： 自主呼吸：根据动物的自主呼吸频率手动控制：10ml—2000ml自动控制：30-1500ml 18、呼吸频率：自主呼吸：根据动物的自主呼吸频率 手动控制：根据动物医师操作的频率 自动控制：3-60bpm 19、吸呼比：自主呼吸：根据动物的自主呼吸吸呼比；手动控制：根据动物医师操作的吸呼比；自动控制：3:1-1:3 20、监测参数：动态气道压力，工作压力，潮气量、呼吸频率、分钟通气量 21、控制方式：气动、电控、定容 ★22、高亮度数码显示方式 23、报警装置：潮气量上、下限报警，分钟通气量上、下限报警 ★24、具有PEEP值且可调 ★25、外风箱具有6KPa压力释放保护系统 26、小号风箱，范围：0—300ml 27、麻醉机主机尺寸(宽度×厚度×高度): ≤ 384×184×334mm 28、呼吸机主机尺寸(宽度×厚度×高度): ≤ 220×220×110mm (不含风箱) 29、麻醉机主机重量: ≤8 Kg，呼吸机主机重量: ≤6 Kg ★30、产品通过ISO9000认证 ★31、配有产品专用小车一个 二、基本配置： 1、麻醉机机架一台 2、呼吸机主机一台 3、专用小车一台 4、麻药蒸发器一个 5、CO2吸收器一个 6、大号和小号呼吸回路各一套 7、手动螺纹管一根 8、呼吸机连接螺纹管一根 9、高压氧气输气管一根 10、氧气减压表一个 11、小号风箱一套 12、大号风箱一套 13、气管插管一套（10根） 14、钠石灰二袋 15、废气排放管路一套 16、犬、猫用呼吸面罩一套 17、气囊1套 18、氧气瓶1个 19、喉镜1个(原厂、右手操作、可更换灯炮) 20、废气吸收系统1套 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 535670 |  |  |
| 第十一包 | 1 | 钢制实训墙组 | 10 | 套 | 24500 | 245000 | 产品组成： 钢制模拟墙组是由单座模拟墙按照"王"字形态进行拼接组合而成的。4模块组合。 1.单体由12块不同功能的金属面板组成。每座模拟墙上进管孔、钢面板、安装孔、纵向凹槽、横向凹槽等功能模块。 2.钢面板表面有横向、纵向网状均匀布置的安装孔，钢板内侧对应安装孔位置焊有螺帽，模拟墙体钢板背面不得用木板代替螺帽来进行螺丝安装。安装孔直径5毫米，开孔间距为60毫米。 3.模拟墙正上方开有进管孔直径20毫米，由桥架引20mmPVC管弯折操作后通过进管孔进入模拟墙，再由上部横向凹槽穿出。 产品结构： 1.投标产品是全钢无骨架结构，拼接而成，拆卸简单，安装方便，强度高，外形美观。墙体搭建后，墙体内部不得出现方管支撑。钢板厚度全部为2mm。 钢面板折边至少2折，每两条最近的折边距离必须小于500毫米。独立墙体尺寸1200×2400×250mm。 2.每座单体墙有对称的两个墙面，每个墙面布有2道横向和纵向凹槽，凹槽深度50mm，宽度100mm，下部横向凹槽距离地面300mm。 3.钢面板表面设有60X60毫米的安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等，实训过程只需要采用螺丝安装保证无尘操作。模拟墙外部平整美观，表面看不见墙体安装螺丝或铆钉。 4.为保证产品绝对安全，不会产生倾覆的危险，综合布线模拟墙最下层的安装面板必须开孔与地面的地脚螺栓固定。 产品功能： 1.每独立墙体安装2个墙面，每个墙面满足2-3名学生同时实训，每两个墙体形成的区间能满足4-6人实训。 2.钢制模拟墙组能够保证24个学生分为4组每组3-6人同时进行实训操作。每组学员实训内容一致。 3.实训环境真实重现工程现场实际环境，能够实训明装施工内容和隐蔽施工内容，包括明装各种线管、插座、线槽和隐蔽暗装线管、插座等，并且要求实训内容符合国家规范要求。面板有横向、纵向的凹槽以满足墙内隐蔽施工实训内容，如在距离地面30厘米处有横向凹槽用于安装暗状信息面板，以符合国家相关标准。 4.钢制模拟墙组不是一个孤立的设备，而是整体解决方案的一部分，它不仅能够进行工作区和配线桥架的实训操作。与布线模拟实验组合装置配合，能够完全覆盖综合布线七大部分的内容，对综合布线七大部分进行清晰的表现。各子系统的通道要相互独立方便学生认识。 5.与电子配线装置配合能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。保证实训次数5000次以上。 ★6.提供产品原厂授权文件和“凹凸型”专利证书。 7.本产品售后保质期为三年。质保期内产品应免费维修，零部件90天内免费更换。 8.所投产品提供“2014-2015年年教育部全国职业院校技能大赛”“计算机网络应用”赛项的器材供应商资格证明文件。 |  |
|  | 2 | 光纤性能测试 实训装置 | 4 | 套 | 40800 | 163200 | 产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、组合式光纤配线架2套、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子打线测试装置6U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、★7寸触控式光纤性能测试6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤多接口配线架1个，光纤接续盒 1个， 光纤耦合包括ST、SC、耦合器 1套。 产品结构： 1.标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 产品功能： 1. 能够进行光缆配线和熔接实训以及性能测试实训。两个光纤配线架之间相互连接进行熔接操作实训，也能与其它光纤配线架相互连接进行熔接操作实训。光纤配线架采用多功能组合式结构；产品结实坚固，特别适合数千次的反复安装和拆卸实训操作；光纤配线架安装的耦合器，能够完成单、多模两种光纤类型的实训；既能安装室外光缆，也能安装室内光缆；既有ST口，也有SC口，包括8个ST接口和8个SC接口，每次能够熔接16芯光纤，也能插接8根ST-ST光纤跳线或者8根SC-SC光纤跳线，或者16根ST-SC光纤跳线。能够进行光纤、光缆的识别实训，光纤熔接工具的识别实训，光纤接续的操作实训， 光纤端子与光配线架和机柜的拆装实训 ，盘纤操作实训，光纤跳线的连接操作实训，多模光纤性能测试实训， 单模光纤性能测试实训，光纤故障分析实训，光纤故障处理操作实训。 2.能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次。每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有6盏红色指示灯分别代表着6组链路，16盏绿色指示灯代表着每一条链路中的8对线序的指示，并且同时显示6根双绞线的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。 3.能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。 4. 能够模拟配线端接、永久链路常见故障：线序、开路、短路、反接等故障。 5.完成一个模块8芯打压之后，能通过指示灯逐个显示通断及错误判断。当8芯打压完成后，出现反接等错误时能通过闪烁指示灯判断错误。 6.与电子配线装置配合能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。 7.可以进行地插安装和接线操作，地插与机架上的配线架连通可以构建永久链路。 8.实训设备具有10000次以上的端接实训功能。 9.能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。 10.所投产品提供“2014-2015年年教育部全国职业院校技能大赛”“计算机网络应用”赛项的器材供应商资格证明文件。 |  |
|  | 3 | 光纤性能测试 实训装置 | 4 | 套 | 39800 | 159200 | 产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、组合式光纤配线架2套、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子打线测试装置6U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、★7寸触控式光纤性能测试6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤多接口配线架1个，光纤接续盒 1个， 光纤耦合包括ST、SC、耦合器 1套。 产品结构： 1.标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 产品功能： 1. 能够进行光缆配线和熔接实训以及性能测试实训。两个光纤配线架之间相互连接进行熔接操作实训，也能与其它光纤配线架相互连接进行熔接操作实训。光纤配线架采用多功能组合式结构；产品结实坚固，特别适合数千次的反复安装和拆卸实训操作；光纤配线架安装的耦合器，能够完成单、多模两种光纤类型的实训；既能安装室外光缆，也能安装室内光缆；既有ST口，也有SC口，包括8个ST接口和8个SC接口，每次能够熔接16芯光纤，也能插接8根ST-ST光纤跳线或者8根SC-SC光纤跳线，或者16根ST-SC光纤跳线。能够进行光纤、光缆的识别实训，光纤熔接工具的识别实训，光纤接续的操作实训， 光纤端子与光配线架和机柜的拆装实训 ，盘纤操作实训，光纤跳线的连接操作实训，多模光纤性能测试实训， 单模光纤性能测试实训，光纤故障分析实训，光纤故障处理操作实训。 2.能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次。每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有6盏红色指示灯分别代表着6组链路，16盏绿色指示灯代表着每一条链路中的8对线序的指示，并且同时显示6根双绞线的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。 3.能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。 4. 能够模拟配线端接、永久链路常见故障：线序、开路、短路、反接等故障。 5.完成一个模块8芯打压之后，能通过指示灯逐个显示通断及错误判断。当8芯打压完成后，出现反接等错误时能通过闪烁指示灯判断错误。 6.与电子配线装置配合能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。 7.可以进行地插安装和接线操作，地插与机架上的配线架连通可以构建永久链路。 8.实训设备具有10000次以上的端接实训功能。 9.能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。 10.所投产品提供“2014-2015年年教育部全国职业院校技能大赛”“计算机网络应用”赛项的器材供应商资格证明文件。 |  |
|  | 4 | 综合布线工具箱 | 4 | 套 | 2140 | 8560 | 1.压线钳，RJ45口/RJ11口-2把；2．网络打线钳（单口）-2把；3. 2米钢卷尺-2把，测量长度；4.活扳手，150MM（6寸）-2把；5.螺丝刀6*150 -2把，十字头，带磁性；6.壁纸刀-2把，裁割用；7.手持锯刀和配套钢锯条-2套；8.线管剪-1把，PVC管裁断用；9.老虎钳8”-2把，夹持物件；10.尖嘴钳-1把，清理5对连接快用；11.镊子-1把，清理模块和理线用；12.剪刀-1把，裁剪线槽；13.不锈钢角尺300MM-1把，角度测量；14.条形水平尺400MM-1把，测量水平；15.弯管器20-1把，PVC管成型用；16.计算器1个；17.10/8/6钻头各2个；18.十字批头-2个；19.RJ45水晶头-10个；20．M6X15螺丝-10个。 |  |
|  | 5 | 光纤工具箱 | 4 | 套 | 3780 | 15120 | 1、皮线光缆开剥器 1 把；2、光纤剥皮钳 1 把；3、横向开缆刀 1 把；4、光纤切割刀 1 把；5、剪刀(凯夫拉） 1 把； 6、蛇头钳 1 把；7、横向束管刀 1 套；8、内六角扳手 2 把；9、洗耳球 1 套；10、记号笔 1 个；11、酒精泵瓶 1 支；12、微型螺丝刀 1 个；13、定长器 1 套；14、导轨条 1 把；15、笔式切割刀 1 把；16、酒精布 20 块；17、工具箱 1 个 |  |
|  | 6 | 电动工具箱 | 4 | 套 | 1586 | 6344 | 包含手枪钻、常用钻头等 |  |
|  | 7 | 人字梯 | 4 | 套 | 200 | 800 | 高空作业 |  |
|  | 8 | 6U壁装机柜 | 12 | 套 | 300 | 3600 | 标准机柜 |  |
|  | 9 | 网络配线架 | 12 | 套 | 330 | 3960 | 标准机架式 |  |
|  | 10 | 110配线架 | 12 | 套 | 330 | 3960 | 标准机架式 |  |
|  | 11 | 光纤配线架 | 12 | 套 | 330 | 3960 | 标准机架式含6个ST光纤适配器和尾纤 |  |
|  | 12 | 无线传感网应用平台软件 | 1 | 套 | 3500 | 3500 | 开发平台：windows操作系统，Framework 4.0框架环境 开发工具：C# 协议：Zigbee 2530通讯协议 协议接口：标准动态链接库 提供SDK，方便用户二次开发 1.无线传感网应用平台软件操作界面简单明了，方便易懂，它必须可以控制从协调器串口传来的数据，同时也能控制从协调器以太网口传来的数据，必须可以配合指定的管理工具一起使用。 2.无线传感网应用平台软件必须能完成以下功能：基本配置、传感网配置、数据采集与控制、保存数据与导出数据。 3.基本配置必须对：串口号，波特率，停止位，奇偶校验位，数据位，超时信息等参数进行配置和定义。 4.配置节点地址能使用简单的下拉菜单来配置节点号和对应的节点地址。 5. 投标产品为国家级比赛使用产品。 ★6.投标产品为自主知识产权产品，须提供软件著作权证书等佐证材料。可提供SDK开发工具包，可提供源代码。 ★7.投标产品可独立电池供电，可miniUSB口供电并充电，结构功能设计符合工业级产品设计要求，能提供EMC电磁辐射认证测试报告 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 617204 |  |  |
| 第十二包 | 1 | 路由器 | 12 | 台 | 8362 | 100344 | 1.模块化路由器，支持非信道化E1模块、信道化E1模块、1端口模拟调整解调器模块、1口/2口同步/异步串行接口卡、10Base-T卡，8口异步串行接口卡。千兆电口≥4，扩展插槽数量≥5，包转发率≥350Kpps。支持IPV4/IPV6,支持3G模块扩展。 2.支持RIPv1/v2、OSPF、BGPv4、兼容EIGRP 、策略路由PBR、路由负载分担等。支持以太网、桥（VLAN、STP）、帧中继、X.25、HDLC、SLIP、LAPB、PPP、MP、PPPoE Client/Server、LLC2、DLSW、XoT、按需拨号、IEEE802.1Q；支持IGMP、PIM-SM/DM、DVMRP等；支持MPLS及MPLS VPN，支持VPLS等L2 VPN和MPLS/BGP L3 VPN，支持三种跨域方式，支持VRF、AtoM；拥塞管理PQ/CQ/WFQ/CB-WFQ、流量分类CAR。 3.拥塞避免策略（RED、WRED）、流整形（RTS）、RSVP；支持基于包大小、源地址、流量；支持L2TP、GRE、IPSec、支持DES,3DES等加密算法；支持访问控制列表，基于源地址、目的地址和时间段的过滤；NAT；支持VRRP、HSRP；支持端口备份；支持CLI、SNMP V3/V2/V1、RMON，兼容CISCO的CDP；支持命令分级保护；支持可通过TFTP/Zmodem升级；支持ICMPv6、ND、RIPng、OSPFv3、6to4 Tunnels、configured Tunnels 、ISATAP等，且提供IPv6 Ready Phase-2 Enhanced 证书。 4.★设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务。厂商资质要求 （1）设备供应商符合职业教育装备要求，中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会理事单位。 （2）★设备供应商具有较强的职教师资培训能力，是教育部评选的“全国职业教育教师企业实践单位”和“全国职业教育师资专业技能培训示范单位”，出具相关证明材料。 （3）设备供应商具有和教育部合作进行职业院校教学改革的能力和经验，出具相关证明材料。 （4）设备供应商具有编写教材和教学辅助资料的能力，具有出版社正规出版的教材，提供教材样本 （5）设备供应商具有规范的质量管理体系，符合国家相关标准，提供ISO9001证书复印件（盖有投标单位公章） （6）设备供应商具有规范的环境管理体系，符合国家相关标准，提供ISO14001证书复印件(盖有投标单位公章) （7）★实训设备供应商具有多年职教行业的工作经验，多年参与全国职业院校技能大赛的经验，作为设备赞助商多年为技能大赛提供赛事设备。出具大赛官网查询结果。出具近两年的相关证明材料。 |  |
|  | 2 | 路由器线缆 | 12 | 根 | 259 | 3108 | 1.DB60(针)—1×DB34 DCE(孔)+1×DB34DTE(针)V.35 1拖2混合型线缆，适用于所投路由器标配2T端口及模块 2.★实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务 |  |
|  | 3 | 三层交换机 | 8 | 台 | 10606 | 84848 | ≥24个10/100M电口，≥2千兆光电复用接口，≥2个千兆SFP接口； 扩展插槽≥2个，支持≥4个千兆接口扩展； 交换容量≥64Gbps，包转发率≥14.9Mbps； 支持静态、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP4/BGP4+、IS-IS/IS-ISv6等完善的IPv4/IPv6路由协议，支持黑洞路由； 支持IGMP、IGMP Snooping组播协议，支持PIM-SM/DM、DVMRP等组播路由协议，支持安全受控组播； 1.支持基于硬件的MPLS及MPLS VPN功能，支持MPLS代理/访问公网技术；支持ISATAP、IPv4 over IPv6、6to4隧道、手工配置隧道等IPv6功能；支持基于端口、MAC、用户的VLAN，支持802.1Q VLAN及Protocol VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、组播VLAN，VLAN数量4k；支持QinQ、选择性QinQ、灵活QinQ，支持vlan translation及N:1 vlan translation；支持以太网多级环网保护技术，支持G.8032 Full EAPS标准协议，支持VRRP/VRRPv3虚拟路由冗余协议；支持标准/扩展ACL及多维ACL，支持IPv6 ACL，支持基于硬件的QoS。 2.支持防ARP扫描、防ARP攻击、防ARP欺骗功能，支持ARP自动防御；支持端口镜像、基于流的镜像、CPU镜像、RSPAN以及ERSPAN；支持SFlow、Netflow、IPFIX等流量分析功能；支持802.1x认证并且提供受控资源访问安全功能，支持Web Portal认证，支持IPv6 SAVI源地址验证功能；内置 DHCPv4及DHCPv6 Server，支持DHCP Client、Relay、Snooping、Option82、Option43/60、Option37/38；支持SNMP、RMON、SSH、Telnet、Web等管理方式，并支持安全管理IP功能，支持802.1agOAM/CFM。 3.★具备电信设备进网证、IPv6 Ready Phase-2 Enhance、IPv6 Ready DHCPv6；实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务.厂商资质要求： （1）实训设备供应商符合职业教育装备要求，中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会理事单位。 （2）★实训设备供应商具有较强的职教师资培训能力，是教育部评选的“全国职业教育教师企业实践单位”和“全国职业教育师资专业技能培训示范单位”，出具相关证明材料。 （3设备供应商具有和教育部合作进行职业院校教学改革的能力和经验，出具相关证明材料。 （4）设备供应商具有编写教材和教学辅助资料的能力，具有正规出版的教材，提供教材样本 （5）设备供应商具有规范的质量管理体系，符合国家相关标准，提供ISO9001证书复印件（盖有投标单位公章） （6）实训设备供应商具有规范的环境管理体系，符合国家相关标准，提供ISO14001证书复印件(盖有投标单位公章) （7）★实训设备供应商具有多年职教行业的工作经验，多年参与全国职业院校技能大赛的经验，作为设备赞助商多年为技能大赛提供赛事设备。出具大赛官网查询结果。出具近三年的相关证明材料。 |  |
|  | 4 | 光纤模块 | 16 | 块 | 1290 | 20640 | 千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口 |  |
|  | 5 | 二层交换机 | 8 | 台 | 3850 | 30800 | 性能及端口规格：交换能力≥48Gbps，包转发速率≥9.6Mpps，MAC表容量≥16K，Vlan表项≥4K；单机固化10M/100M电口≥24，单机固化千兆光电COMBO端口≥4。 功能：支持端口限速；端口线路检测；端口限速的入方向粒度(/步长)最小可以达到；支持802.3ad，最大可支持≥8组trunk,每trunk可到≥8个端口；*交换机内置DHCP Server,可对用户分配IP地址；支持生成树协议802.1d/802.1w/802.1s/bpdu guard/root guard；支持DHCP Snooping 支持 DHCP Option82；支持QinQ；每个端口提供了4个优先级队列，可分别设定队列带宽，支持WRR/SP/SWRR等调度方式；支持IGMP , IGMP Snooping；支持DHCP Client 安全和管理：支持标准和扩展ACL，MAC ACL，IP+MAC ACL，完全硬件线速实现，不影响转发性能；支持IP-MAC-Port绑定功能；ARP安全功能，可以防止ARP欺骗、防止ARP扫描；防范ARP攻击，防止被大流量ARP攻击占满表项；ARP更新保护功能；打开或者关闭ARP学习的功能；支持 AAA ，支持RADIUS，支持RADIUS扩展等认证；IEEE802.1x,可同时支持基于端口、基于用户、基于MAC三种模式。支持AUTO VLAN/GUEST VLAN，保证远程管理的安全性；SNMPv1, v2c, v3；支持SSH；集群网管；配置界面可显示中文信息帮助，支持中文网管。 具备电信设备进网证；实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务.厂商资质要求 （1）实训设备供应商符合职业教育装备要求，中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会理事单位。 （2）★实训设备供应商具有较强的职教师资培训能力，是教育部评选的“全国职业教育教师企业实践单位”和“全国职业教育师资专业技能培训示范单位”，出具相关证明材料。 （3）实训设备供应商具有和教育部合作进行职业院校教学改革的能力和经验，出具相关证明材料。 （4）实训设备供应商具有编写教材和教学辅助资料的能力，具有出版社正规出版的教材，提供教材样本 （5）设备供应商具有规范的质量管理体系，符合国家相关标准，提供ISO9001证书复印件（盖有投标单位公章） （6）实训设备供应商具有规范的环境管理体系，符合国家相关标准，提供ISO14001证书复印件(盖有投标单位公章) （7）★实训设备供应商具有多年职教行业的工作经验，多年参与全国职业院校技能大赛的经验，作为设备赞助商多年为技能大赛提供赛事设备。出具大赛官网查询结果。出具近三年的相关证明材料。 |  |
|  | 6 | 多核防火墙 | 4 | 台 | 31400 | 125600 | ★1.吞吐量≥2G,最大并发会话数≥20万,每秒新建连接数≥2万；最大IPSEC VPN隧道数≥512条,SSL VPN最大支持128个并发用户；★要求提供9×GE，所有端口必须能够自定义局域网口和广域网口，USB接口≥1个,用于外接移动硬盘存储日志，系统升级；采用非X86多核架构，处理器为多核心以上并行处理CPU；要求具备自主研发的多核并行安全操作系统。 ★2.支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析。（要求提供产品界面截图）；支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式；支持出站就近负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发（要求提供产品界面截图）；基于多出口的DNS透明代理；支持SmartDNS，ISP动态探测；支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态（要求提供产品界面截图）。支持DNS透明代理；支持DNS代理黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务；支持支持GRE和GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN，智能终端支持Android版APP，支持苹果和安卓系统的Xauth VPN；支持NAT full cone模式,求必须支持NAT的端口扩展技术, 要求必须支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式；支持免费 ARP广播，ARP客户端认证（基于PKI技术）防止ARP攻击和ARP病毒；支持常见的静态路由；支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP+、RIPv1/v2、RIPng（动态路由协议非透传）支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表；支持BFD for Static/OSPF/BGP。 3.支持基于会话的原路回包功能，可设置优先于路由策略而通过会话表中的入接口进行回包。必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由。支持基于非固定端口的应用决定下一跳的策略路由（应用引流）；支持VRouter功能，同时系统支持2个VRouter（多VR）；支持ISP服务商路由（提供预定义和自定义的）；支持AP模式，AA模式，且透明模式下可支持AP模式 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑；支持虚拟线技术(Virtual wire)和Vlan标签转换技术；可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等攻击，会话控制，基于安全区段和Profile的安全防护；支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用。 4.可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制；支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制；支持会话控制功能，要求能够限制会话新建速率；支持对防火墙策略命中次数的统计功能；支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入；支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key),支持客户端硬件特征码绑定认证,支持登陆SSLVPN后自动打开可客户化定制的网页；支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面。（要求提供产品界面截图） 5.支持多种认证方式；支持基于角色的访问控制；支持短信口令认证功能；多出口链路下支持选择最快响应链路建立SSL连接；支持在Android移动终端上通过APP远程接入；支持本地用户修改密码功能；严格遵循RFC国际标准，支持DES、3DES、AES128、AES192、AES128、AES256，SHA-256、SHA-512等算法，支持NAT穿越；可于主流VPN设备互通；支持对VPN隧道中的应用进行控制；支持速连VPN部署技术，中心端自动下发配置到分支设备而无需手工配置；基于策略的VPN和基于路由的VPN；具有自主知识产权的检测引擎，具备基于协议异常、会话状态和七层应用行为等的攻击识别功能；内置IPS特征库，特征规则数量超过3000条；支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP、Telnet、VLAN、MPLS、ARP、TCP、UDP、RPC、GRE等多种协议的分析。 6.在保障合法应用正常运转的前提下，提供对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破2解等恶意流量的检测和阻断；有效抵御SQL注入、XSS注入，外链检查、CC防护等；内置病毒（AV）特征库，病毒库可以在线更新、本地更新；支持路由、透明、混合等各种工作模式下的网络病毒检测，支持无IP地址的透明桥下的网络病毒检测模式，支持VPN 模式下的病毒扫描；可对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的应用进行文件的病毒扫描和过滤；可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表；必须支持基于安全域、用户、ip地址以及7层应用进行保证带宽，最大带宽的控制，支持针对7层应用的优先级转发控制。多层QoS功能要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS必须支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源；内置应用特征库，要求可升级。应用程序特征库不少于1300种，智能终端应用不少于200种。（提供应用程序数量证明的界面截图）；支持2000万以上分类web页面库，且支持自定义URL分类过滤；支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息；支持根据邮件附件的文件类型进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息；支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号；支持包含关键字的论坛发帖或者微博内容进行过滤，可审计用户、关键字、论坛发帖或发微博时间；可设置白名单，白名单内的用户免于过滤和审计。 ★7.可实现与外置第三方认证计费系统对接，至少支持深澜和城市热点对接成功；支持http和https两种方式web管理，console、telnet、SSH管理，支持针对电信的TR069管理口；支持10个配置文件并存，并支持配置回滚（要求提供产品界面截图）；IPv6邻居发现协议、IPv6 SNMP管理、?IPv6路由配置、IPv6 DNS配置、IPv6策略配置、IPv6 ALG配置、IPv6 6to4隧道配置、IPv6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置；中国信息安全测评中心颁发《信息技术产品安全测评证书》、中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》、要求通过全球IP V6测试中心的“Ipv6 Ready”认证，并提供认证证书、中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》、防火墙系统计算机软件著作权登记证。 8.出具原厂商针对此项目的授权。 ★9.所投设备同一品牌 |  |
|  | 7 | 无线交换机 | 4 | 台 | 37800 | 151200 | 1.为独立的盒式AC。支持对所有AP(a/b/g/n/ac)进行统一管理。具备交换路由功能，支持基于ASIC芯片的二层交换和三层交换功能，支持基于ASIC芯片的ACL和QoS控制功能。支持N+1或1+1热备冗余机制；最大支持256个 AP管理；每台AC支持最大并发用户数不少于8K；支持双 image功能，主用image损坏时备份image可以启动；支持不少于360Gbps的交换容量，支持不少于132Mpps的IPv4、IPv6包转发速率；24个10/100/1000Mbps接口，4个复用千兆SFP光口，2个万兆扩展插槽；支持AC及DC电源；支持802.11a/b/g/n/ac、802.11i、802.11e、WMM；支持频谱分析功能，实现对2.4G的频谱分析功能，能识别微波炉、无绳电话、蓝牙、单音多音干扰等非wifi干扰；支持WEP、TKIP、CCMP、SMS；支持Portal和MAC双因子认证，即同一个SSID下部分终端采用Portal认证方式，部分终端采用MAC认证方式；支持WAPI的加解密功能、支持WAPI认证方式；支持IPV6接入和转发功能：支持在IPv4网络中构建IPv6的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中提供IPv4的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中构建私有的IPv6的WLAN网络服务；支持MAC，IPv4，IPv6各种类型报文的QOS Policy控制；支持MAC，IPv4，IPv6各种类型报文的ACL访问控制；支持AP向AC注册的如下安全接入方法：支持AP mac地址的认证；支持AP口令密码的认证；支持AP、AC双向数字证书的认证；支持Static Routing，RIPv1/v2、OSPF、BGP；支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；AC和AP之间的管理支持CAPWAP协议；IPV4/V6双栈、手工隧道、ISATAP等隧道、DHCPv6、DNSv6、ICMPv6、ACLv6、IPv6 QoS、静态路由、OSPFv3。 2.支持胖、瘦AP模式，放装式部署；双路双频，可同时工作在802.11a/b/g/n模式；支持11n 2条空间流工作方式，无线数据传输速率整机支持600Mbps；11n高速率等级MCS7/15模式下单个天线接口处需要支持100mw发射功率;1个10/100/1000Mbps接口，1个RJ45的Console口；支持32个SSID；AP能存储两份image，当前启动失败后切到备份image启动；支持标准PoE供电，兼容支持802.3af，802.3at标准；为保障实施安全，本地 DC供电电压<24V；支持频谱分析功能，实现对2.4G的频谱分析功能，能识别微波炉、无绳电话、蓝牙、单音、多音干扰等非wifi干扰；支持WEP、TKIP、CCMP、SMS；支持WAPI的加解密功能、支持WAPI认证方式；支持IPV6接入和转发功能：支持在IPv4网络中构建IPv6的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中提供IPv4的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中构建私有的IPv6的WLAN网络服务；支持AP向AC注册的如下安全接入方法：支持AP mac地址的认证；支持AP口令密码的认证；支持AP、AC双向数字证书认证； ★3.AP的集中转发模式需要支持标准的CAPWAP隧道方式；基于每个SSID，可以配置不同的管理员，设置不同的配置、查看权限，保证不同SSID网络之间的管理安全； 实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务,厂商资质要求 （1）设备供应商符合职业教育装备要求，中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会理事单位。 （2）实训设备供应商具有较强的职教师资培训能力，是教育部评选的“全国职业教育教师企业实践单位”和“全国职业教育师资专业技能培训示范单位”，出具相关证明材料。 （3）实训设备供应商具有和教育部合作进行职业院校教学改革的能力和经验，出具相关证明材料。 （4）实训设备供应商具有编写教材和教学辅助资料的能力，具有出版社正规出版的教材，提供教材样本 （5）实训设备供应商具有规范的质量管理体系和环境管理体系，符合国家相关标准，提供ISO9001证书复印件（盖有投标单位公章）。 （6）★实训设备供应商具有多年职教行业的工作经验，多年参与全国职业院校技能大赛的经验，作为设备赞助商多年为技能大赛提供赛事设备。出具大赛官网查询结果。出具近三年的相关证明材料。 |  |
|  | 8 | 无线接入点 | 12 | 台 | 4850 | 58200 | 1.实配瘦AP模式，放装式部署；支持802.11ac协议，支持同时工作在802.11a/n/ac、802.11b/g/n模式；支持802.11a/n/ac、802.11b/g/n双Radio同时工作在2条空间流模式；双频最大传输速率≥1.167Gbps；为维护方便，需支持1个RJ45接口的Console口，1个10/100/1000Mbps(RJ45)口和1个10/100Mbps(RJ45)口,提供网站产品照片截图、网站描述截图及链接；AP能存储两份image，当前启动失败后切到备份image启动 ；支持本地12V DC供电；为支持后期物联网、传感器等应用，需支持USB端口扩展，提供网站产品照片截图、网站描述截图及链接。 2.支持频谱分析功能，实现对2.4G的频谱分析功能，能识别微波炉、无绳电话、蓝牙、单音、多音干扰等非wifi干扰； 加密协议：实配WEP、TKIP、CCMP、SMS 支持能力；WAPI认证：实配WAPI的加解密功能、支持WAPI认证方式；实配支持IPV6接入和转发功能：支持在IPv4网络中构建IPv6的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中提供IPv4的WLAN接入服务；支持在IPv6网络中构建私有的IPv6的WLAN网络服务；支持AP向AC注册的如下安全接入方法：支持AP mac地址的认证；支持AP口令密码的认证；支持AP、AC双向数字证书的认证；基于SSID分权管理：基于每个SSID，可以配置不同的管理员，设置不同的配置、查看权限，保证不同SSID网络之间的管理安全。 ★3.（原厂商加盖公章）：操作系统软件著作权登记证书，无线电发射设备型号核准证 ★4.实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务。 |  |
|  | 9 | 服务器机柜 | 4 | 台 | 1650 | 6600 | 1.基本参数：服务器机柜/容量 42U/标准 19"国际标准/门/门锁/前门:钢化玻璃前门、网状前门，客选择。/带锁;后门:网状后门;侧门:全钢侧门,可快速装卸/材料采用SPCC冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。 2.附加功能：角规:42U喷塑4根,可安全接地;固定托盘3个:承重600kg 散热风扇4个;6孔电源:1只;安装螺丝:50套 3.外观参数：高度(mm) 2000/尺寸 2000*600mm*900mm/宽度(mm) 600/深度(mm) 900。 |  |
|  | 10 | 网络管理平台 | 1 | 套 | 38640 | 38640 | 1. ★用户管理功能：支持多种身份访问；管理员用户拥有全部权限；老师用户可以课程的创建和加载，实训报告审批，实训操作等；学生用户只可以实训操作及报告提交；提供添加、删除、修改、查询用户；提供批量导入、导出用户功能，要求提供截图；可配置用户归属，实验室、实验组；支持用户自己修改密码，保证用户的安全；支持可查看同时在线用户，要求提供截图；支持考勤管理，学生在线签到，考勤记录导出；.分前后台管理模式，前台为实训操作，后台为管理配置。 2. ★设备统一管理：统一管理实验室的所有设备，添加实验网络设备；提供统一登录界面，根据不同用户身份进入各自界面；可添加不小于10台串口调试控制器；可添加不小于10台拓扑连接器。 3.远程实验：可远程实验操作。 4.实验室管理：支持新建，修改，删除，搜索实验室，要求提供截图；支持实验室统一编号；为实验室添加描述，可以详细描述实验室相关内容；支持实验室下创建实验组，统一编号、统一命名；为每实验组添加该组的网络设备；为每实验组添加用户；为每实验组添加该组的串口调试控制器，可添加多台，要求提供截图；可查看串口调试控制器连通状态，并可查看端口使用情况；为每实验组添加该组的拓扑连接控制器，可添加多台，要求提供截图。5. 设备管理：支持新建，修改，删除设备；支持设备类别管理，可自行添加设备类别，要求提供截图；支持设备型号管理，可自行添加设备型号及访问方式，配置设备图片；支持配置设备的恢复出厂命令；实训设备管理，配置设备的归属实训组、归属串口调试控制器及端口号；支持危险命令过滤，定制每类设备的禁用命令，配置禁用指令、以及例外参数，要求提供截图；支持恢复所有设备；支持恢复指定类型的设备；支持恢复某个实验室的设备，要求提供截图；支持恢复选中的设备；支持查看设备的状态（可用或不可用）；记录设备恢复日志，可按实训室、设备类型、设备型号查询； 6. 课程管理：支持课程分类管理，可根据不同的实训课程进行分类管理；支持课程创建，可配置名称、编号、学分、课时，实验目的、实验原理、实验内容等，要求提供截图；加载与课程对应的实训拓扑，并可以查看实训拓扑；支持课程权限管理，开放：课程内学生可见。关闭：只有管理员可见；可设置课程公告、实训作业；可导入课件，包括SCORM课件、ZIP、视频课件、资源链接等；支持课程调度管理，只有加载的课程拓扑才会下发并且学生可进行实训操作，要求提供截图。 7. 实验报告：支持在线新建，修改，删除实验报告，要求提供截图；支持实验报告内容灵活生成（从设备获取，手工填写）；实验报告分阶段管理未提交：可删除，可修改已提交：不可删除，不可修改已批改：不可删除，不可修改支持实验报告查询，支持按标题、提交时间查询；老师可以给用户的实验报告写评语，是否通过。实验帮助：介绍各种实验的信息，指导如何进行实验。 8. 一写多读：登陆设备后，登陆的用户按先后顺序，第一个进入的人具有写权限，其余的人具有读权限（在该写用户退出后，写权限自动被第二位进入的用户接管，依次类推），即一人操作多人观摩 9. 日志管理：支持实验日志，记录设备使用人、登录方式、使用实训组、使用时间、命令记录；支持命令日志，记录所有操作的命令操作，要求提供截图；支持恢复日志，记录所有设备的恢复操作；可以按多条件查询各类日志。 10. 硬件特性：10/100/1000M以太网电口≥6；Console口≥1；缺省可管理设备数量不限。 |  |
|  | 11 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 10960 | 10960 | 1.硬件性能要求：单机固化GE电口≥24，单机固化千兆SFP光口≥4,支持两个扩展插槽，最多支持8个GE SFP、4个万兆，支持交流和直流电源冗余输入；交换容量≥360Gbps，包转发速率≥130M PPS； 2.Jumbo超长帧≥12K字节；mac≥14K，基于vlan的mac数量限制，基于端口的mac数量限制；QoS优先级队列≥8，限速粒度≤10Kbps，队列调度算法支持SP、WRR、SWRR、DWRR、SDWRR、WRED；ARP≥14K IPv6 ND表≥13K；IPv4路由表≥12K，IPv4组播路由表≥3.8K，支持URPF、路由汇聚、黑洞路由、策略路由、ECMP；IPv6路由表≥12K，组播路由表≥3.8K，支持：IPv6 URPF、黑洞路由、策略路由；IPv6隧道：手工隧道、自动隧道、6to4 tunnel relay、ISATAP、IPv4 GRE Tunnel、IPv4 over IPv6；ACL能力：≥2900条；支持MAC ACL：基于src/dst mac、基于VLAN id、基于COS、基于TAG，UNTAG； ★3.支持vlan translation、N:1;支持基于流的QinQ—灵活QinQ；支持ARP防扫描、ARP网关防护、AM访问管理功能；支持IPv4/v6受控组播（信源组播受控；目的组播受控；策略组播）；支持IPv6 DHCP Server功能，支持IPv6 SAVI，DHCP Snooping per Vlan功能；支持生成树快速收敛功能，广播单播收敛时间小于16ms；支持IPv4/v6 VLAN ACL，支持IPv6 Port-range ACL：支持安全策略对一段特定的TCP源端口范围进行过滤，节省ACL资源；支持多session镜像；支持MPLS转发、MPLS TE、MCE、LDP、L3 VPN、MPLS QOS；支持流量采集Sflow，支持以太网OAM，支持虚拟化。该条目每项需提供信产部测试报告，加盖原厂商公章，保留测试权利。 4.资质要求：该产品系列软件著作权登记证书、IPv6 Ready Phase 2证书。 |  |
|  | 12 | 拓扑连接器 | 4 | 台 | 7500 | 30000 | ★1.固化千兆RJ45连接端口≥48，固化千兆SFP连接端口≥4； 2.支持独立RJ45管理口用于拓扑连接器管理。 ★3.支持52个连接口中的2个可任意组合，形成连接组，从而将网络实验设备的以太口连接起来，组成实验所需的拓扑； 4.支持连接组形成一条链路通路，该通路可配置为连通或断开，从而实现拓扑中对应链路的通断； 5.支持连接组所接2个网络设备的数据透明转发，支持单播、组播、广播、标准长度帧、超长帧的转发； 6.支持多个端口的发送和接收数据镜像至其它端口，实现数据监听； 7.配合实验室管理系统软件实现拓扑所见即所得。 8.支持Console、Telnet、SSH等CLI管理方式； 9.支持被网络实验室管理软件管理； 10.支持用户安全认证。 |  |
|  | 13 | POE模块 | 4 | 块 | 749 | 2996 | 1.10/100/1000Mbps单端口802.3af PoE模块 2.实验设备要求同一品牌；提供原厂商授权书；提供三年原厂保修服务 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 663936 |  |  |
| 第十三包 | 1 | 计算机维修中心管理平台 | 1 | 台 | 17800 | 17800 | 1.采用B/S架构的管理方式，教师可通过浏览器方便的访问并管理服务器，顺利的开展课堂实验和考核； 2.可对智能检测平台及智能检测系统进行统一管理； 3.支持台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列仿真功能板的设置及管理； 4.可方便的实现练习题库管理、考核题库管理，并可将题库中的任意试题方便的设定为当前测评内容，进而实现练习、考核两种模式，方便开展日常教学及考核； 5.与智能检测平台与智能检测系统可实现基于检测平台-检测系统-实验学生-实验内容的灵活绑定，确保实训室管理规范、学生成绩的实名对应； 6.可对每节实训课及考核设定评分细则，最终可形成成绩明细报告，可生成可视图表，方便教师了解学生实训效果及考核效果，方便进行整体成绩分析； 7.可方便的进行故障设定，只需勾选上对应的元器件编号就可设定实验模板，在考核前所有学生均需与服务器上的故障设定进行比对，确保所有学生的功能板故障类型一致，达到绝对的公平； 8.可进行料件管理，实现电子流程的料件申领及自动评分。 9.满足或高于“2015年全国职业院校中职组技能大赛”——“计算机检测维修与数据恢复”赛项的设备要求。 10.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 2 | 计算机维修智能检测平台 | 1 | 台 | 91500 | 91500 | 1.采用专用硬件平台，需要具备功能板检测接口、COM口，方便对功能板的智能检测； 2.可支持台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列仿真功能板的故障智能检测功能； 3.与智能检测系统配合可实现以下功能： (1)与中心管理平台联动实现功能板维修前故障智能确认、维修中故障智能提示及维修后结果确认； (2)具备平时练习和考核两种模式功能； (3)练习模式要求：对功能板进行智能准确的检测，定位故障点，提供故障范围提示，引导学生逐步维修； (4)考核模式要求：考前对功能板故障进行定位并与服务器比对，若一致方可继续考核，考后提交考核报告并实现自动评分； (8)可智能提示错误操作，如插入了错误的功能板、功能板未置于开机状态、串口未连接、服务器未连接等; ★4.投标文件中需提供产品或核心部件发明专利证书或者专利受理通知书以证明产品为自主研发产品。 5.与中心管理平台为同一品牌。 6.满足或高于“2015年全国职业院校中职组技能大赛”——“计算机检测维修与数据恢复”赛项的设备要求。 ★7.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 3 | 计算机维修智能检测系统 | 1 | 台 | 6800 | 6800 | 1.支持WIN7、WINXP、WIN2000系列安装环境； 2.可支持台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列仿真功能板的故障智能检测功能； 3.与智能检测平台配合可实现以下功能： (1)与中心管理平台联动实现功能板维修前故障智能确认、维修中故障智能提示及维修后结果确认； (2)具备平时练习和考核两种模式功能； 练习模式要求：对功能板进行智能准确的检测，定位故障点，提供故障范围提示，引导学生逐步维修； 考核模式要求：考前对功能板故障进行定位并与服务器比对，若一致方可继续考核，考后提交考核报告并实现自动评分； (3)可智能提示错误操作，如插入了错误的功能板、功能板未置于开机状态、串口未连接、服务器未连接等; (4)可以电路图形式提供功能板故障区域提示，并可在提示区域上标记故障，发到实训中心管理平台纳入评分； (5)可查看最终维修结果报告； (6)支持电子流程的料件申领； (7)具备实时远程升级能力； ★4.投标文件中需提供产品的软件著作权证书以证明产品为自主研发产品。 5.满足或高于“2015年全国职业院校中职组技能大赛”——“计算机检测维修与数据恢复”赛项的设备要求。 6.与中心管理平台为同一品牌。 ★7.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 4 | 数据恢复平台 | 1 | 台 | 95000 | 95000 | 1.设备需为一体设计结构，集成度高，方便学生使用。设备含有液晶显示屏、键盘、鼠标，支持IDE、SATA、USB、ESATA接口。 2.设备支持快速打开分区，对于文件系统参数错误的分区可以直接打开并快速提取数据。在扫描上分为简单、完全和快速三种扫描方式。并且支持各文件系统的RAW扫描方式。设备能够进行硬盘逻辑故障数据恢复实训，能够进行文件及分区的逻辑性数据销毁的实训。 3.支持多种文件系统恢复，其中包含FAT\EXFAT\NTFS\EXT2\3\4\UFS\HFS等文件系统。支持同时扫描多种文件系统并可将得出多种结论按照正常级别分类排列展示给用户，方便用户的查找。支持单分区扫描和整盘扫描。对于对分区表不熟悉的用户可以简单的查找各个分区的数据。 4.可作工作:逻辑数据恢复；电子取证；数据销毁 5.可解决问题:误删除、勿格式化、误GHOST，病毒破坏、黑客攻击；分区丢失、分区表损坏、引导区损坏；可进行数据销毁、分区销毁、单个文件销毁、可选择国标、美国DOD销毁标准，让学生了解数据恢复的存储原理。 特殊功能： 6.存储介质的镜象和备份； 7.存储介质文件系统分析与数据恢复； 8.硬盘坏道检测； 9.恢复指定格式的特殊文件，可自主定义 10.满足或高于“2015年全国职业院校中职组技能大赛”——“计算机检测维修与数据恢复”赛项的设备要求。 11需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 5 | 台式机开机电路仿真功能板 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.完全仿真计算机主板开机电路功能模块; 2.具备直流电源接口及开关按钮，可使功能板模拟主板开、关机状态; 3.可设置维修用故障点; 4.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 5.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 6.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 7.需包括ATX电源仿真部分、I/O芯片仿真部分、南桥仿真部分、RTC电路仿真部分等； 8.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★9.投标文件中需提供板卡接口说明及板卡电路图。 10.与智能检测平台为同一品牌。 ★11.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 6 | 台式机时钟电路仿真功能板 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.完全仿真计算机主板时钟电路功能模块; 2.具备直流电源接口及开关按钮，可使功能板模拟时钟电路工作过程; 3.可设置维修用故障点; 4.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 5.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 6.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 7.需包括ATX电源仿真部分、时钟电路仿真部分等； 8.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★9.投标文件中需提供板卡接口说明及板卡电路图。 10.必须与智能检测平台为同一品牌。 ★11.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 7 | 台式机复位电路仿真功能板 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.完全仿真计算机主板复位电路功能模块; 2.具备直流电源接口及开关按钮，可使功能板模拟主板自动与手动复位过程; 3.可设置维修用故障点; 4.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 5.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 6.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 7.需包括ATX电源仿真部分、开关仿真部分、南桥电路仿真部分等； 8.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★9.投标文件中需提供板卡接口说明及板卡电路图。 ★10.与智能检测平台为同一品牌。 ★11.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 8 | 显示器高压板电路仿真功能板 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.完全仿真液晶显示器高压板电路功能模块; 2.具备直流电源接口及开关按钮，可实现显示器高压板电路模拟仿真; 3.可设置维修用故障点; 4.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 5.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 6.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 7.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★8.投标文件中需提供板卡接口说明及板卡电路图。 9.与智能检测平台为同一品牌。 ★10.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 9 | 完全仿真硬盘驱动板功能模块 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.具备直流电源接口及开关按钮，具备模拟“读、写、删除、格式化”等功能; 2.可设置维修用故障点; 3.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 4.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 5.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 6.需包括供电电路仿真部分、单片机仿真部分、数据存储仿真部分等； 7.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★8.投标文件中需提供板卡接口说明及板卡电路图。 9.与智能检测平台为同一品牌。 ★10.需提供厂商针对本项目的授权 |  |
|  | 10 | 笔记本电池充放电电路功能板 | 2 | 台 | 950 | 1900 | 1.完全仿真笔记本电池充放电电路功能模块; 2.具备直流电源接口及开关按钮，可实现笔记本电池充放电电路模拟仿真; 3.可设置维修用故障点; 4.具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测平台连接; 5.可通过智能检测平台精确定位维修故障点; 6.每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用; 7.带有指示灯，能够查看功能板的基本状态； ★8.投标文件中提供了板卡接口说明及板卡电路图。 9.与智能检测平台为同一品牌。 ★10.提供了厂商针对本项目的授权 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 222500 |  |  |
| 第十四包 | 1 | 打印机 | 1 | 台 | 2580 | 2580 | 1.类型：黑白激光打印机。 2.基本参数：最大可扩展内存 384MB/MLT-D205E、MLT-D205L、MLT-D205S 。 3.打印性能：缓存 128MB/硒鼓寿命 标准容量:平均每盒可打印2000标准页;高容量:平均每盒可打印5000标准页;超高容量:平均每盒可打印10000标准页(随机耗材为高容量)/最高分辨率 1200×1200/黑白打印速度 35ppm/最大打印幅面 A4/打印介质 平纹布,薄纸,厚纸,超厚纸,棉布,彩纸,信封,幻灯片,预打印,再生纸,商标,合同,制卡纸,档案纸/首页出纸时间 <6.5秒/进纸盒容量 250张/月打印负荷 80000页/自动双面打印。 4.外观参数：高速 USB 2.0接口/以太网接口 10/100/1000 Base TX/噪音 52db/体积 366×368×252.9mm。 |  |
|  | 2 | 存储卡 | 4 | 块 | 1500 | 6000 | 1.存储容量：64G,传输速度:高达95MB/秒 。 2.类型：SD卡，摄性能及传输速度先进U3视频等级，可用于拍摄4K超高清视频(2160p) 3.可在恶劣环境下工作，可防水、防震、耐冷耐热、抗X |  |
|  | 3 | 读卡器 | 1 | 个 | 2893 | 2893 | 高达500 MB / s的接口传输速度，高速传输照片和视频 ，USB3.0接口，完全可兼容USB 2.0系统 |  |
|  | 4 | 电池 | 2 | 块 | 610 | 1220 | 电压：7.2V；容量：47.5Wh：输出功率：15W；输出电流：2A；尺寸：66*37*82mm；重量：0.3kg； |  |
|  | 5 | 三脚架 | 2 | 支 | 1200 | 2400 | 标准承重３－5ＫＧ，动态平衡内置，阻尼连续可调，滑动面板可快速侧卡，双级脚架,工作高度78-160CM，单手柄,中置,软包 |  |
|  | 6 | 录音麦克 | 1 | 支 | 2500 | 2500 | 1.声学原理:声压梯度/有源电路:JFET 带双极输出缓冲器的阻抗变换器 2.定向模式:心型/频响范围:20Hz-20kHz/输出阻抗:100Ω/等效噪声:4.5dBA SPL（按 IEC651） 3.最大输出:+8dBu(1kHz, 1% THD 进入 1kΩ 负载） 4.灵敏度:-29dB re 1V/Pa, (35mV @ 94dB SPL), ±2dB @ 1kHz/动态范围:128dB SPL/最大声压级:132dB/信号/噪声比:90dBA（按 IEC651） 5.电源要求:24V 幻象电源,48V 幻象电源 6.输出连接:3针XLR/平衡输出:引脚 2 (+)，引脚 3(-)和引脚1(接地) |  |
|  | 7 | 音频工作站 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | CPU：I3，主板：B85plus，内存：4G，系统盘：500G，素材盘1T，显卡：GT630，光电套装，DVD刻录光驱，21.5液晶显示器 广播级专业音频软件，ESI广播级专业声卡 |  |
|  | 8 | 调音台 | 1 | 台 | 3150 | 3150 | 1.话筒：10/频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)/总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 2.输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 3.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1， 4.编组：4，AUX[FX]/USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz,Bit深度：24-bit 5.幻象电源电压：+48V/内建数字效果：24编程 6.外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7") 7.功耗：30W |  |
|  | 9 | 一体化演播室系统 | 1 | 套 | 98000 | 98000 | ★1.支持3个输入通道，1个输入输出双向通道，输入接口HD SDI\SDI\CVBS兼容，1路DVI扩展输出，5机位Tally信号输出。可选配OP-HW-CE选件，增加视频输入输出通道；或选配OP-HW-VGA选件，增加电脑信号输入通道，或选配OP-HW-STB-1394选件，增加1394输入通道。支持6路模拟音频输入，其中2路可设为带增益MIC输入，SDI内嵌音频输入，2路模拟音频输出，1路监听音频信号输出，支持SDI内嵌音频输出。支持Ref信号1路输入，1路1394信号输入；具备1路iVGA或网络流媒体信号输入，1路静帧图片输入，2路本地硬盘素材播放。 2.系统配置：XEON E5-1620/R7250/8GB/500G/500G SATA*4 3.支持广电及专业素材格式，包含：视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV。音频包括MP3，WAV，WMA。图片包括BMP，PNG，JPEG，GIF。 4.支持录制暂停功能，经过暂停/继续操作后仍录制成一个完整文件。 5.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全。 6.支持素材通道切换时的自动播出功能。 7.支持双路硬盘素材列表播放，硬盘素材入出点可设置；素材播放完成后自动切换信号，有效避免人工切换失误。 ★8.内置专业转场制作软件，预置300多个转场特技满足转场自定义需求。支持转场时间实时修改。内置专业字幕制作软件，可制作出极炫丽的字幕效果，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容适时修改，并支持多字幕同时播出。内置广播级非线性编辑系统，可直接进行后期剪辑编辑。支持内嵌虚拟布景功能；具备多机位虚拟背景功能，实时对信号进行色键处理，并进行镜头推拉和缩放。支持叠加图片或视频作为虚拟背景。 9.支持软件定时设置自动关闭功能。 10.支持磁盘容量实时监测与报警功能，保证录制安全。 11.在操控方式上，支持拖拽、触摸、点击、硬切CUT、自动切换AUTO、模拟T型杆以及快捷键，多种切换方式灵活选择。 ★12.产品认证质量报告：产品信号指标符合国家标准。投标商必须提供广电总局的板卡检测报告。投标商必须提供广电总局的整机检测报告。 |  |
|  | 10 | 三基色冷光灯 | 8 | 盏 | 980 | 7840 | 演播室专用灯光 |  |
|  | 11 | 数位板 | 43 | 块 | 699 | 30057 | ★1.要具备全球最领先的1024无线压感笔技术，带有自定义按键，笔感更真实。 2.具备133点报告速率。 3.LED指示灯，可快速掌握指令信息。 4.外观轻便 外观尺寸277*189mm， 7mm厚度，420g重量，更便携。 5.绘画活动区域达到216*135的大尺寸。 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 146360 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 6534116 |  |  |