- 附件一：电子设备维修实训台参数                                数量:20套

一、产品概述：

电子设备维修实训台是根据《中华人民共和国教育行业标准-电子技术应用专业仪器设备配备标准》，依照中华人民共和国劳动和社会保障部发布的《家用电子产品维修工职业技能实训和鉴定设备技术规范》按照职业教育的教学和实训要求而研制的适合高职院校应用电子技术等专业电子产品原理与维修的实训教学。

二、装置特点：

1、实训性：实训装置设计有专门的故障设置和排除故操作单元开关。教师在故障设置区通过开关设置故障；学生通过故障的分析判断，在排故操作单元上排故，同时可以记录排故次数，具有家用电器的故障维修考核功能。

2、全面性：实训装置设有典型家用电器挂件，涵盖所有小家电类型，覆盖全面。

3、实用性：根据岗位技能要求，设置典型随机故障点，并在敞开面板上有完整的信号线路图、测试点、调整点等，实训考核步骤、实训数据、结果都要做精心设计，完成学生对认识、安装、调试、维修等多种技能的实训。

4、配套性：能满足各类学校的相应课程的实训教学目标，从电源到模块、模块到模块及其它各实训部件之间连接专用导线配齐全，配套部件的性能、规格等均密切结合实训的需要，加上详尽的实训指导书完全满足实训内容要求。

三、技术性能

1、输入电源：单相三线制AC 220V±10%  50Hz

2、工作环境：温度–10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃)

3、整机容量：＜1000VA

4、安全保护：动作电流≤30mA、动作时间≤0.1S

5、系统组成：实训装置是由实训台和实训挂件两部分组成

A 实训台（铁质双层亚光密纹喷塑结构，高密度耐磨桌面板）

实训电源：
    a.交流电源：220V 50Hz（带有过流保护）
    b.直流电源:可调、固定输出
    b1.直流可调稳压电源：
    1）电压：1.5～30V连续可调
    2）电流：0～2A  连续可调
    3）有输出电流预设，电流保护及自恢复功能
    4）电压稳压度≤0.3﹪
    5）电流稳压度≤0.5﹪
    6）纹波电压  ≤1.5mV
    b2.直流稳压电源：
    1）电压：±5V、±12V
    2）电流：1A
    3）电压稳压度≤0.3﹪
    4）电流稳压度≤0.5﹪
    5）纹波电压  ≤1.5mV
    ★b3.功率输出函数发生器：

1）采用直接数字频率合成（DDS）产生高精度正弦波，方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形，衰减值。

2）正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω，失真度<1%（0.1HZ～1KHz）。

3）频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率,。

4）输出幅度采用电位器调节，正弦波输出具有20db,40db衰减。

5）方波占空比可调, 调节范围：1%-99%调节；方波和三角波采用TTL电平输出。

6）频率计最高测量范围100MHz，自动换档。

2）基本配置：

1、教师主控制台配电脑（学校自备）
2、厂家提供网络线、软件、数字答题器及学生桌面操作终端。
3）考核系统
1、计算机可监控每个学生台考试成功与失败。

2、具有发卷功能。

3、具有收卷功能。

4、试卷清零功能。

5、具有密码进入功能。

6、可以对学生成功进行统计，打印等功能。

7、具有自动检测老师台与每学生台的通讯情况。

8、学生输入故障码连继三次错误，电脑自动显示实训失败。

9、学生输入故障码三次，有一次正确电脑自动显示实训成功。

10、每个实训模块都设置有考核接口，已设置100多个故障点。

11、考核装置可对每种机型的各电路单元进行考核。

12、每种机型实训模块可与考核装置组合实训，也可独立实训。

★4）嵌入式多功能网络虚拟仪器（与开放实训室信息管理系统配套使用）

A、终端部分采用7寸彩色触摸屏（装学生实训屏上）同时配有虚拟示波器、虚拟逻辑分折仪、虚拟频谱仪、虚拟三用表、虚拟数字量输入输出模块。

B、基于LabVIEW虚拟仪器程序的编程方法，学生可自行设计各种虚拟仪器。

C、仪器包括

（一）双踪存贮示波器，多种同步方式，存贮深度可编程；

通道数：2路

带宽：20MHZ

分辨率：8位

电压范围：-10～+10V

存贮深度：64K

（二）频谱分折仪；

（三）数字三用表，可测电阻、电流、电压等；

数字IO

通道数：8路IO

输入电平：TTL

输出电平：TTL

电流驱动：20mA/通道

（四）四路智能远程电源控制

（五）数据具有上传与保存功能并能通过服务器显示

★5）开放实训室信息管理系统：（全室配一套）

A、开放实训室信息管理系统的必要性

学生动手能力的培养、分折问题解决问题能力的培养、自主实训和创新实训能力的培养均需要一个宽松的、开放的、设备齐全的实训环境。但是目前很多学校因师资力量有限无法将实训室开放，这一方面造成资源浪费另一方面学生又得不到煅炼。针对这一问题，配备本实训室信息化管理系统，它可有效解决上述矛盾。具备这样条件的实训室可以不必配备固定的老师管理和辅导，学生可以自主安排实训时间并通过刷卡确定机位，并通过学生终端计算机中的实训课件、仪器仪表介绍课件、自主实训题库、在线帮助等资源完成各类实训。

B、智能开放实训室管理系统简介

智能实训室管理系统（以下称：本系统）是以标准化实训室管理思想为基础、网络技术为驱动最新开发的管理系统。本系统能对实训室设备及学生实训过程进行智能化管理，以实时了解实训室设备状态及学生实训完成状况，跟踪记录实训痕迹，确保老师能了解学生做实训的流程。

实训室管理手段包括：短信，邮件，web页面。

C．开放实训室资源配置

建设开放实训室应具备必要的硬件和软件资源：

（一）硬件资源：

1、手机（可选）：发送和接收实训室设备管理及状态信息。

2、管理员PC：用于发送和接收实训室管理及状态信息，接收学生的实训数据（波形，数据包等实训数据），发送提示信息及试题到学生实训设备上。

3、服务器：服务器为本系统的核心部分，完成接收管理员控制信息，发送采集到的终端实训数据到web页面，对终端设备的控制，终端实训数据的采集。

4、网络设备：路由器等，传输各种数据。

5、终端：虚拟示波器，发送及接收数据，直接控制设备

（二）软件资源：

1.web页面系统，通过web页面设置本系统的各项参数，个性化定制，实时接收并显示学生实训数据，发送控制命令到服务器，并由服务器发送控制命令到终端，达到控制实训室设备的目的。

2.短信控制系统，向特定的手机发送实训室设备状态，接收特定手机的控制命令，并由服务器发送控制命令到终端，达到控制实训室设备的目的。

3.邮件控制系统，向特定的邮箱发送实训室设备状态，接收特定邮箱的控制命令，并由服务器发送控制命令到终端，达到控制实训室设备的目的。

4.数据库存储系统，存储学生实训过程数据，以便老师后续查看学生的实训过程。

四、实训挂件

实训挂件由电子电风扇、微电脑控制电饭锅、微波炉、电子消毒柜、全自动冼碗机、全自动洗衣机等组成。挂件均可设置故障点、完成排除故障等实训内容。

1、电子电风扇
    采用电子控制电风扇为实训模型，手控、遥控、定时三种控制方式，包括风量调节和电源开关、定时器、红外遥控接收器以及各种功能指示灯单元，配有扇叶、扇头、调速器实训实物，适用《新型电风扇原理与维修》课程的实训考核。
    2、微电脑控制电饭锅
    采用微电脑控制电饭锅为实训模型，包括微电脑控制器、温度传感器、电压检测、电源保护、定时控制、发光管显示单元，配有加热实训实物，适合《电热电动器具原理与维修》课程的实训考核。
    3、微波炉
    采用机械式微波炉为实训模型，包括高压电路、低压电路、磁控管、定时器、联锁开关、功率分配器单元，适合《家用微波炉的原理与维修》课程的实训考核。
    4、电子消毒柜
    采用远红外线和臭氧两种消毒柜模型，包括电源控制、多谐振荡器、臭氧发生器、远红外线石英发热管单元。适合《电热电动器具原理与维修》课程的实训考核。
    5、全自动洗碗机
    采用家用全自动洗碗机为实训模型，包括控制处理电路、温度检测控制电路、水位检测控制电路、循环水泵、电源及指示灯单元组成。适合《电热电动器具原理与维修》课程的实训考核。
    6、全自动洗衣机
    采用波轮式洗衣机为实训模型，包括水位检测、电磁阀控制电路、电机控制、电动程控器、自动控制处理单元组成，适合《全自动洗衣机故障检修技术》课程的实训考核。

五、实训项目
1、电子电风扇结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

2、微电脑控制电饭锅结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

3、微波炉结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

4、电子消毒柜结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

5、全自动洗碗机结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

6、全自动洗衣机结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除；

7、各种家电维修测量仪器的使用练习。

★提供生产厂家的授权和售后服务承诺。

★六、实训室综合要求配套增值服务：

1、建立校企联合实习基地

为了给学生创造一个真切的理论联系实际的条件，使学生将书本知识、现场观察、实际操作的感受和体验联系在一起，给他们一个在实践中学习的空间、达到真正的校企合作。

2、系统升级的服务

（1）企业对实训系统的软件会定时更新及保障产品的使用技术更新。

（2）建立完善的服务体系，及完善的售后服务体系和记录。

（3）实训系统具有硬件设计方案和配套的竞赛方案，如课程设计方案及时更新供老师参考。

（4）提供的设备参数能够在三到五年内处于行业领先水平。

★七、项目总体要求：

1、技术资料：要求提供该系列设备的全部编程软件、实训软件和应用软件及产品的电路原理图、中文使用说明书、使用手册、实训指导书等资料，并且实训程序都有详尽的注释说明，方便实训教学；企业提供设计案例供学生学习。

2、售后服务：要求此设备的供应尚能够提供2年的免费保修，响应时间为：一小时内响应，48小时到达现场，72小时解决问题。

3、交货期：合同签订后60个工作日完成交货、验收、培训。

4、设备安装：施工组织调试方案及进度安排齐全、合理，有关键控制点设置，便于操作和控制；施工调试方案及进度安排分工明确，职责分工清晰，能够保证项目施工按计划完成。