附件二：PCB制版生产线参数                                       数量:1条生产线

一、裁板机

1、产品用途：进行覆铜板的快速裁剪；

2、裁剪材料：能适合0.1-1mm各种薄金属板材（铜、铝等），0.1-5mm各种非金属板材(PVC、PP、覆铜板、复合板等)的快速裁剪；

3、整机采用铸铁制造，使裁板过程更平稳；

4、最大裁板宽度：320mm；

5、最大裁板长度：不限制；

6、最大裁板厚度：5mm；

7、刀具材料：高速刀具钢；

8、带透明保护罩，以保护操作者不直接接触刀片；

9、外形尺寸：宽280mm×长400mm×高250mm；

10、重量：15KG。

二、自动数控钻铣机

1、用途：实现线路板全自钻孔、铣边等功能；

2、最大工作尺寸：300mm×200mm；

3、工作方式：2.5维双面加工方式；

4、全模块式驱动方式，3个步进电机模块＋驱动芯片联合驱动XYZ轴运动；

5、全铸造机身，Y轴运动带动横梁臂运动，在雕刻和钻孔过程中，线路板静止没有位移；

6、随机配置加工数据辅助处理软件，无需任何外部软件即可实现数据直接导入此机器；

7、设备具有X、Y、Z轴硬件和软件限位功能；

8、大功率主轴电机，加工精度更高，带断电记忆功能，无断电后顾之忧；

9、加工精度：±0.05mm；

10、重复精度：0.01mm；

11、适用钻花：0.3mm~3.175mm 钻柄：3.175mm；

12、适用铣刀：1mm~3mm  刀柄：3.175mm；

13、加工速度：0～3m/min(实时可调)；

14、主轴电机：800W变频调速电机 最高转速24000转/分钟；

15、步进电机：35W四相步进电机*3；

16、轴驱动方式：全进口丝杆驱动；

17、★具有上位机控制软件，并能提供长期免费升级服务；

18、主轴升降行程：60mm；

19、工作电源：AC220V/50Hz 1000W；

20、外形尺寸：主机： 650mm×750mm×550mm；

控制箱：100mm×260mm×300mm；

21、净重：85KG。

三、线路板抛光机

1、产品用途：进行PCB板表面全自动抛光处理；

2、主要功能：且有双丝杆调节轮；具有电气自动控制进水功能和排水功能；具有传动导轨拆卸、双面吸水辊吸干、自动传送等功能；

3、产品自带脚轮，方便移动运输；

4、刷板方式：单、双面抛光；

5、刷辊型号：Φ110mm 320#；

6、刷板尺寸：宽≤300mm  长≥100mm；

7、刷板厚度：0.5mm~6mm可通过手轮调节；

8、传动电机：90W，0.2M~6M/分钟无级调速；

9、底部采用万向脚轮，便于移动、搬运；

10、电    源：AC380V/50Hz；

11、整机功率：0.75KW；

12、尺    寸：750 mm×730 mm×820 mm；

13、重    量：80 kg。

四、过孔机

1、用    途：对双面线路板、非金属材料进行双面沉铜及镀铜；

2、功能特点：带镀铜鼓气、预镀功能，电镀短路、无镀件断路检测功能，具备双重温控保护的恒温加热控制，具备自动通孔功能，保证了过孔的导通率；具备开盖检测功能，能更好的保护操作人员的安全；

3、结构特点：顶盖透明，方便操作与观察； 自带万向脚轮，方便搬运；具备八个工艺槽体，PCB过孔操作自动化程度较高；具备负压通孔结构，实现了自动通孔操作功能；具备双面喷淋水洗结构，实现了PCB板自动水洗的功能；

4、过孔工艺：进口黑孔工艺，环保无污染；

5、加工尺寸：400mm×300mm；

6、★控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；能在触摸显示屏内阅读电子版金属过孔制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放金属过孔工艺制作后的线路板效果图；

7、★电镀电源：全数控正、反向脉冲电镀电源，电流范围：0~30A，0.1A步进值数字可调，电压：最高DC6V；

8、气泵参数：气流量：30L/分钟；

9、负压气泵：功率1000W  真空吸力：210Bar； 气流量：48L/分钟；

10、★可选配置：以太网接口，可通过无线或有线局域网及Internet网实现远程诊断、监控、预约开关机等，并与网络管理装置及软件实现无缝连接，配套PCB网络管理软件，可提供长期免费升级服务；；

11、输入电源：AC220V/50Hz；

12、整机功率：2200W；

13、外形体积：长970mm×宽750mm×高720mm；

14、重量：80Kg（不含液体）。

五、丝印机

1、用    途：进行线路、阻焊、字符油墨的丝网印刷；

2、结构特点：轻便、易于搬运，底板具有XY方向调节功能；自带网框固定架上下调节结构，便于丝网印刷操作；

3、印刷方式：手动印刷；

4、★配备PCB板专用定位夹具，方便定位及印刷；

5、丝印面积：420mm×350mm；

6、调节精度：0.1mm；

7、调节范围：±10mm；

8、外形尺寸：长500mm×宽400mm×高380mm；

9、重    量：10Kg。

六、线路板烘干机

1、用    途：进行线路、阻焊、字符油墨的烘干与固化；

2、结构特点：自动循环风加热，使箱内温度更均匀；全隔热外壳，升温更快速；

3、功能特点：自动恒温功能；

4、温度调节范围：室温~250℃可调节；

5、温度分辩率：1℃；

6、温度波动度：±1℃；

7、时间设定：0~999分钟可调节；

8、烘干室体积：长300mm×宽300mm×高300mm；

9、加热功率：500W；

10、★配备不锈钢专用存板架，具有7个固定位的PCB插槽，可同时烘烤7块PCB板；

11、电    源：AC220V/50Hz；

12、整机功率：550W；

13、外形尺寸：长600mm×宽450mm×高520mm；

14、重    量：30Kg。

七、曝光机

1、用途：对PCB制作工艺中的线路、阻焊、文字油墨图形进行曝光处理；

2、结构特点：大面积有效曝光区域，能同时支持更多的PCB板件进行曝光操作；进口真空泵，使PCB板能更加贴紧菲林膜；曝光机附带菲林对位光源，方便底片对孔操作；

3、★控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；

4、★功能特点：具有“强制熄灭”功能，以避免灯管长时间无效点亮；具有“点亮时间统计”功能，以记录灯管点亮总时间及查看灯管使用寿命；具有“开盖检测”功能，可以避免意外曝光，保护操作人员安全；具有软件“使能控制”功能，避免曝光灯管频繁点亮，延长灯管使用寿命；

5、有效曝光面积: 900mm×680mm；

6、曝光光源:3KW进口专用曝光灯；

7、有效波长:420-640nm；

8、真空泵：真空度99.5%，功率200W；

9、曝光时间：10-600秒可设；

10、电源:220V/AC 50Hz 3.2KW；

11、外型尺寸: 1000mm×860mm×950mm；

12、重量：130Kg。

八、覆膜机

1、用途：通过高温加热，将感光膜转印到覆铜板上；

2、最大覆膜宽度：350mm；

3、★覆膜方式：专用上下自动收膜装置，可实现双面自动进板、自动收膜、自动覆膜；

4、配置特点：智能单片机控制，自动温控功能，覆膜温度可调、速度可调；

5、显示方式：液晶显示；

6、转印速度：0.5～1.2米/分钟可调；

7、加热方式：内热式硅胶滚筒；

8、工作电压：220V/50Hz；

9、加热管功率：1000W；

10、外形尺寸：长450mm×宽600mm×高350mm；

11、净重：40KG。

九、喷淋显影机

1、用途：通过高压喷淋，实现线路板制程中的显影工艺过程；

2、结构特点：台式机身更省空间，紧凑型布局设计，操作更方便；

3、功能特点：具备开盖检测功能，能更好的保护操作者不被液体溅到；具备低液体报警功能、防干烧功能、自动恒温功能、自动定时报警功能；

4、★控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；能在触摸显示屏内阅读电子版显影制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放显影工艺制作后的线路板效果图；

5、最大显影尺寸：320mm×200mm双面板；；

6、显影方式：立挂式双面喷淋显影；

7、显影时间：5S～99M59S可调；

8、显影温度：室温~55℃可调；

9、加热管：800W  316#不锈钢加热管；

10、喷淋电机：100W全防腐隔离泵；

11、★可选配置：以太网接口，可通过无线或有线局域网及Internet网实现远程诊断、监控、预约开关机等，并与网络管理装置及软件实现无缝连接，配套PCB网络管理软件，可提供长期免费升级服务；；

12、显影液容量：20L（标准）；

13、工作电源：AC220V/50Hz  1000W；

14、外形尺寸：长630mm×宽430mm×高550mm；

15、净重：30KG.。

十、喷淋腐蚀机

1、用途：通过高压喷淋，实现线路板制程中的蚀刻工艺过程；

2、结构特点：台式机身更省空间，紧凑型布局设计，操作更方便；

3、功能特点：具备开盖检测功能，能更好的保护操作者不被液体溅到；具备低液体报警功能、防干烧功能、自动恒温功能、自动定时报警功能；

4、★控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；能在触摸显示屏内阅读电子版腐蚀制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放腐蚀工艺制作后的线路板效果图；

5、最大蚀刻尺寸：320mm×200mm双面板；；

6、蚀刻方式：立挂式双面喷淋蚀刻；

7、蚀刻时间：5S～99M59S可调；

8、蚀刻温度：室温~55℃可调；

9、加热管：800W  钛加热管；

10、喷淋电机：100W全防腐隔离泵；

11、★可选配置：以太网接口，可通过无线或有线局域网及Internet网实现远程诊断、监控、预约开关机等，并与网络管理装置及软件实现无缝连接，配套PCB网络管理软件，可提供长期免费升级服务；；

12、蚀刻液容量：20L（标准）；

13、工作电源：AC220V/50Hz  1000W；

14、外形尺寸：长630mm×宽430mm×高550mm；

15、净重：30KG.。

十一、喷淋脱膜机

1、用途：通过高压喷淋，实现线路板制程中的脱膜工艺过程；

2、结构特点：台式机身更省空间，紧凑型布局设计，操作更方便；

3、功能特点：具备开盖检测功能，能更好的保护操作者不被液体溅到；具备低液体报警功能、防干烧功能、自动恒温功能、自动定时报警功能；

4、控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；能在触摸显示屏内阅读电子版脱膜制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放脱膜工艺制作后的线路板效果图；

5、最大脱膜尺寸：320mm×200mm双面板；；

6、脱膜方式：立挂式双面喷淋脱膜；

7、脱膜时间：5S～99M59S可调；

8、脱膜温度：室温~55℃可调；

9、加热管：800W  钛加热管；

10、喷淋电机：100W全防腐隔离泵；

11、★可选配置：以太网接口，可通过无线或有线局域网及Internet网实现远程诊断、监控、预约开关机等，并与网络管理装置及软件实现无缝连接，配套PCB网络管理软件，可提供长期免费升级服务；；

12、脱膜液容量：20L（标准）；

13、工作电源：AC220V/50Hz  1000W；

14、外形尺寸：630mm×430mm×560mm；

15、净重：30KG.。

十二、沉锡机

1、用途：对线路板的表面焊盘进行沉锡处理，以达到防氧化及助焊的效果；

2、采用工艺：高温活性沉锡无铅工艺；

3、★配置：含除油、微蚀、沉锡、水洗四个工艺槽体；

4、加工尺寸：320mm×200mm双面板；；

5、★控制系统：高性能ARM嵌入式处理器+嵌入式操作系统，人机界面：大屏幕彩色液晶显示屏+触摸屏；能在触摸显示屏内阅读电子版助焊防氧化制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放助焊防氧化工艺制作后的线路板效果图；

6、除油槽：配备防腐隔离循环泵，使液体能对流工作，以达到最佳除油效果；

7、微蚀槽：配备液体对流装置，以达到最佳微蚀效果；

8、★可选配置：以太网接口，可通过无线或有线局域网及Internet网实现远程诊断、监控、预约开关机等，并与网络管理装置及软件实现无缝连接，配套PCB网络管理软件，可提供长期免费升级服务；；

9、输入电源：AC220V/50Hz；

10、整机功率：2200W；

11、外形体积：长695mm×宽550mm×高560mm；

12、净重：75KG。

十三、PVC水槽

1、用途：用于PCB制作过程中各工艺环节的自来水冲洗；

2、特点：整个水槽采用与PCB湿制程设备材料一致的PVC制作，防腐、耐用、美观；

3、配置：具有排水阀、自动排水接头；

4、尺寸：650mm×750mm；

5、重量：30KG。

十四、热转印机

1、用途：通过高温加热，将热转印纸上PCB线路转印到覆铜板上；

2、最大工作宽度：320mm；

3、有效转印线宽：10Mil；

4、★配置特点：智能单片机控制，带自动温控功能、转印温度与速度可调、智能降温延时关机功能；

5、★显示方式：LED数码显示；

6、转印速度可调，转印方向正反转可调；

7、加热管功率：600W；

8、工作电压：220V/50Hz；

9、外形尺寸：500mm×190mm×110mm；

10、净重：4KG。

十五、教学工艺挂图

按场地订制

十六、制板材料

1、200*300mm双面覆铜板:30块；

2、200*300mm单面覆铜板:30块；

3、字符、阻焊油墨：各两罐；

4、钻头：一套（20支）；

5、雕刀：一套（10支）；

6、铣刀：一套（10支）；

7、线路干膜：二卷；

8、制板用小工具：一套；

9、各型设备标配使用液体：一批；

10、刮刀：两把；

11、菲林底片：50张；

12、热转印纸：50张；

十七、配套资源

电子线路设计制作配套软件资料（辅助平台运营）

1、Protel 系列PCB设计编辑软件

2、CAM350计算机辅助制造编辑软件（中英文版）

3、Nc Drills 转换输出软件

4、Gerber转换控制输出软件

5、电子线路设计制作多媒体视频演示光盘

6、电子线路设计制作教材

7、电子线路设计制作实训指导书

8、电子线路设计制作实训套件

9、Pcb实训项目分组办法及工艺教学挂图

10、配套各设备操作工艺教学视频，回流焊接工艺视频教学光盘

11、配套实训项目套件，配套指导书电子版，演示课件等

- 十八、实训室综合要求配套增值服务：

1. 建立校企联合实习基地

为了给学生创造一个真切的理论联系实际的条件，使学生将书本知识、现场观察、实际操作的感受和体验联系在一起，给他们一个在实践中学习的空间、达到真正的校企合作。

2、系统升级的服务

1）企业对实训系统的软件会定时更新及保障产品的使用技术更新。

2）建立完善的服务体系，及完善的售后服务体系和记录。

3）实训系统具有硬件设计方案和配套的竞赛方案，如课程设计方案及时更新供老师参考。

4）提供的设备参数能够在三到五年内处于行业领先水平。

十九、项目总体要求：

1、技术资料：要求提供该系列设备的全部编程软件、实训软件和应用软件及产品的电路原理图、中文使用说明书、使用手册、实训指导书等资料，并且实训程序都有详尽的注释说明，方便实训教学；企业提供设计案例供学生学习。

2、售后服务：要求此设备的供应尚能够提供3年的免费保修，响应时间为：一小时内响应，48小时到达现场，72小时解决问题。

3、交货期：合同签订后60个工作日完成交货、验收、培训。