招 标 文 件

项目名称：校园基础网络建设与运维服务项目

（项目编号:2017008）

招标人:黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)

时　间:2017年4月7日

## 第一部分:投标邀请书

黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)就校园基础网络建设与运维服务项目进行招标，对其黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)校园网建设与运维服务项目采用竞争性谈判方式组织招标。

一、招标项目：

- 项目内容：校园基础网络建设与运维服务项目

- 项目地点：哈尔滨市南岗区学府路5号

- 招标方式：邀请招标

二、投标人应具备的资格条件：

- 投标人必须是具有本项目范围内独立法人资格。

- 投标人需提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码(若已三证合一，则只需提供《营业执照》)、开户许可证、法人授权委托书、身份证等的复印件（复印件加盖投标专用章）。

- 企业无不良信用记录，有良好的财务状况.

- 投标人需签署投标诚信承诺书。

- 本项目不接受联合体投标：一个法人对本项目只能投一次标，并不得以任何方式对本项目进行双重或多重投标。同一个法定代表人的两家或多家单位不得同时对本项目投标。

三、报名时间及方式：

有意向参加本项目招标的潜在供应商，如资格条件符合本项目“潜在供应商的资格要求”并确定参加本次招标报价活动，须到黑龙江省经济管理干部学院资产管理处报名，同时携带以下证明资料：

①法定代表人授权书(法人代表参加谈判不需提供，法定代表人授权书应由法定代表人签字并加盖公章，否则无效)及授权人身份证复印件；

②企业法人营业执照副本及复印件；

③资质证书原件及复印件；

④税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章）；

⑤组织机构代码证原件及复印件。

只有在黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)资产处报名并经确认同意的潜在供应商，方有资格参加本项目的招标会。

报名时间：自2017年 4月6日9时至15时。

项目负责人及联系方式：周洋-13836199500

报名受理人及联系电话：周颖-13845181778

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号   资产管理处

四、招标文件获取方式：

请在黑龙江省经济管理干部学院网站获取“招标文件”的电子版。

五、本次招标会开始时间：2017年4月7日9时(北京时间)

1.供应商签到时间： 2017年 4月 7日 8时30分

2.招标地点：黑龙江省经济管理干部学院主楼900会议室

3.供应商应提交投标文件正本一份，副本叁份，必须密封并加盖骑缝章。投标人需就设计方案进行30分钟的PPT现场演示并现场答辩，笔记本电脑自备。

## 第二部分:招标项目内容及要求

为使黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)信息化发展建立协同创新长效机制，充分发挥社会各方在推进教育信息化工作中的作用和市场配置资源的优势，推进教育信息化事业共同发展，黑龙江职业学院拟在校园网络基础设施建设中，引入社会力量，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，基于“资源共享、平等互利、精诚合作”的原则，现对我校校园网络基础设施建设及运维服务项目进行公开招标。

一、建设范围

（一）网络建设：

主校区所有公共区域、宿舍区域及室外休闲广场、校内主干道环路的无线网络覆盖；部分有线设备的升级、改造。

二、合作年限

招标人将与中标人首次签订8年期合同，向中标方开放校园网络建设与运营市场，中标人为学校提供校园网络基础建设与运维、以及其它协助。合作时限自合同签订日起开始计算，合作期结束后事宜，由双方另行商议。

三、具体合作内容

以上规定合作区域有线和无线网络设备提供、工程建设、运营、维护、更新、升级服务，采用外包服务方式，合作方需全部投资完成本项目约定内容，要求在自正式合同签订后60天内前完成全校有线无线网络建设并交付招标人使用。中标合作方施工前，须将整体建设和施工方案提交学校，招标人审核通过后方可进行施工。中标人须按照双方约定的服务指标进行服务交付，招标人不限定中标人资金投入上限，在合作期内中标合作方须按照双方约定的建设及运维服务指标针对有线无线网络相关设备持续进行资金、设备、技术、运维、更新、升级等方面进行投入，以保证网络服务质量，招标人在本项目合作范围内、合作期限内将不再投入任何费用。

1.中标方需按照招标人要求实现合作区域内有线无线网络全覆盖，设备按照学校整体建设及运维服务指标需求（具体见《第五部分：投标技术要求》）进行设备升级，实现有线网络和无线网络无缝对接、一体化运维管理。

2.网络建设所需软硬件及配套设备、设施全部由中标人负责提供，包含但不限于《第五部分：投标技术要求》中所列出的设备；中标人需事先实地勘察，但设备数量应不少于《第五部分：投标技术要求》中所列出的设备数量，实施过程中按实际需求提供，直到满足建设目标为止。招标人为中标人提供楼宇间互联光缆使用权，如果楼宇间光缆不能满足本项目建设及服务指标要求，将由招标人提供管道中标人敷设光缆。中标人投入的资产产权归中标人所有；合同终止后，如果不继续合作必须按招标人要求完成对招标人的资产转移或者撤出中标人投入的资产。

3.中标人须安排足够数量的专职维护人员负责校园网络从建设开始至合作期限结束的网络维护工作，并建立统一的呼叫中心和完善的服务体系以确保网络系统稳定可靠运行。为保证学生公寓安全，中标人需设立学生勤工助学岗，安排勤工助学学生进入学生公寓维护。

4.中标人根据自身情况，提出运营收费模式、收费标准，合作方应承诺师生免费使用无线网络访问校内教学资源，教职工免费使用有线无线网络；学生不需要缴费就可以免费访问校内资源、系统，学生访问互联网收费标准不高于周边学校目前收费标准。

5.中标人建设统一的无线校园网运营管理体系；该运营体系能够满足学校同时与多家市场主流运营商（电信、移动、联通）进行合作，开展固移融合等业务，同时该运营体系建立后至少允许接入两家运营商开展相关业务。

6.建设完成后招标人共享设备使用权和管理权，中标人应向学校提供网络的整体运行细节和技术资料。当校园网管理要求变动时，中标人应及时做出调整，如特殊时期的网络资源管控等。收费、运营及维护由中标人负责，须承诺遵守国家有关文件规定和法律法规，将其所承建的校园无线网络设施向各家运营商公平开放。

7.本次项目整体建设及后期追加设备安装所需要的机柜、连接线缆、软件安装所需的服务器和软件环境等均由中标人按需要提供。

8.师生使用现有一卡通号或学号登录校园网络。网络安全管理方面要满足公安部82号令的要求，中标人应向学校提供管理维护所必须的技术手段、相关参数和业务数据。能根据学校相关要求，及时进行互联网行为管理及互联网访问限制；能根据教育主管部门和安全部门要求，提供互联网出口的日志查询。

9.为保证无线信号传输，招标人在各楼栋的弱电机房提供适当位置供中标人进行设备和线路安装；招标人配合中标人进行通信、供电等设施的施工和供电检修维护，对中标人的通信设备提供安全保障。

10.在建设校园网络平台时，应充分考虑当前和未来至少5-10年网络技术和应用需求的发展，使其具备良好的可扩展性。既要满足目前的使用要求和学校信息化发展规划，更应考虑未来在不改变主体架构的前提下，实现平滑升级和扩容。

## 第三部分:投标文件

### 3.1 投标文件的符合性

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和要求。没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致投标文件被拒绝接受或使投标文件在评审中处于不利地位，这些风险、后果以及责任应由投标人自行承担。

### 3.2 投标文件构成

投标人编写的投标文件应至少包括下列各部分，各部分的具体要求详见本须知第一至第九点说明：

  - 投标函；

  - 法定代表人身份证明及身份证复印件；

  - 授权委托书；

  - 资格审查资料；

  - 开标一览表；

  - 投标商务偏离/响应表

  - 投标技术偏离/响应表

  - 技术要求点对点应答

  - 技术方案；

  - 施工方案；

  - 运维方案

  - 投标人认为需要提供的其它资料。

一、投标函

投标人应按照本招标文件第三章“投标文件格式”提供的投标书格式制作投标函，明确表达投标的意愿以及有关承诺。

二、法定代表人身份证明

- 投标人应提供有效期内的营业执照复印件。

- 投标人应提供其法定代表人资格证明及身份证的复印件。

三、授权委托书

投标人应按照本招标文件第三章“投标文件格式”提供的授权委托书格式制作授权委托书，确定授权代表及其权限。

四、资格审查资料

- 投标人应该提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户许可证。

- 诚信投标承诺函。

五、投标报价

投标一览表的内容包括：项目投资总额、工程建设、网络设备

六、技术方案

技术方案详细要求，见 《第六部分：投标技术要求》，方案至少要包含：无线网络部分的需求分析、整体架构设计、出口设计、骨干设计、无线设计、运营平台设计等；智慧校园应用系统的规划、设计等。

七、施工方案

根据学校的实际情况进行现场踏勘，输出整体建设施工方案，方案至少包含施工标准、现场设计、工期计划、项目管理等。

八、运维方案

运维方案至少包含：服务支撑体系、服务内容及服务响应时间和时效。

九、其它证明材料

- 评分办法中要求的各类资质证明文件。

投标函格式

致：

我们已经仔细研究了贵方招标项目编号为         的             的招标文件中列明的事项。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按招标文件的要求并按以下投标承诺参与本项目的投标。

我方已按招标文件的要求提供全部文件，并自此声明：

- 如果我方中标，我方将按照招标文件的规定履行义务；

- 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标；

- 我方同意本投标文件自投标文件递交当日起180日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方中标，贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件均为我方组建的项目机构与黑龙江职业学院签订的法律文件的组成部分；

- 如果中标，我方在投标时所做的承诺将对项目机构具有约束力，并将通过项目机构章程等形式予以保证；

- 我方保证不在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，招标人有权报告行政监督部门查处。

投标人（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）

年    月 　 日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：      年     月      日至      年      月       日

姓名：            性别：

年龄：            职务：

系                                的法定代表人。

特此证明。

投标人：（投标专用章）

日  期：             年      月      日

（投标人）法人委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                组织实施的                 的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（投标专用章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

诚信投标承诺书格式

诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我方在此慎重做出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在项目中标后不进行转包和非法分包；

9、我单位在中标合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投    标    人：（盖章）

法定代表人签字：（签字）

日          期：      年      月      日

开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 交付使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币）：金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

点对点应答表格式

对招标文件第六部分招标技术要求的点对点应答

- 建设目标：

- 统一平台，包括综合布线、有线网络、无线网络统一为一个基础网络平台。

应答：满足。

我方完全理解并同意本次项目建设目标之统一平台，包括综合布线、有线网络、无线网络统一为一个基础网络平台。

技术偏离/响应表

| 名称 | 技术要求 | 响应 | 选择项 （符合、负偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

## 第四部分:投标人须知

### 4.1 总则

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的黑龙江省经济管理干部学院(黑龙江职业学院)校园基础网络建设与运维服务项目。

1.2本次招标采取邀请招标方式。

- 合格的投标人

2.1投标人必须是中国境内注册的独立法人。

2.2投标人应遵守中国有关的法律、法规。

2.3投标人必须提供合法的营业执照或外国（地区）企业常驻代表机构登记证、税务登记证、组织机构代码、投标产品授权代理或经销资质、单位法人授权委托书、投标代表身份证等证明文件。

- 招标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担参加投标有关的全部费用。

- 法律适用：本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

- 招标文件的约束力：投标人一旦取得了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

### 4.2 招标文件

- 投标人请仔细检查所购买的招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标方联系解决。投标人应仔细阅读邀请招标文件的所有内容,按照招标文件要求提交投标文件,并保证所提交的全部资料的真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

- 招标文件的澄清：若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式通知招标方，且通知不得迟于投标截止日期前三天。招标方应以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容分发给所有取得了同一招标文件的投标人。

- 招标文件的补充

3.1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标方均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

3.2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标方有权决定推迟投标截止日期，并将此变更书面通知所有取得了同一招标文件的投标人。

### 4.3 投标文件

一、投标文件的编写

1.1投标文件按照第三部分投标文件格式中的投标文件内容编写。

1.2投标方应将投标文件装订成册，在封面上填写“投标文件资料清单”。

1.3若投标人提交的投标文件资料不全，或未对本招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

二、投标有效期：投标有效期为从投标截止之日起开始计算的90天。

三、投标文件的签署及形式

3.1投标人应制作投标文件1份正本、4份副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

3.2投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由投标授权代表签署。

4.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方自己负责。

### 4.4 投标文件的递交

一、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标人应将投标文件正本和所有副本分别封装，即正本和副本各一包，并在封皮上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖齐缝章。

- 封皮上均应写明：

致：黑龙江职业学院

投标项目具体名称和项目编号；

标明“请勿在开标时间之前启封”；

投标单位名称、联系人姓名和联系电话。

1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记,招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

二、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点：

2.2招标方推迟投标截止时间时,应以公告的形式,通知所有潜在的投标人。在这种情况下,招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3在投标截止时间以后送达的投标文件,招标方将拒绝接收。

### 4.5 开标及评标

一、开标

1.1招标方按招标文件规定的时间、地点公开开标。

1.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的授权代表须持本人有效身份证件签名报到，以证明其按时出席开标会议。

1.3 招标方宣布开标前，将派人查验投标文件密封情况，确认无误后再拆封评标。

二、评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家依法组成。该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并推荐中标人或优选合作方案。

三、对投标文件的符合性筛选

3.1符合性筛选内容包括：

- 投标人资格是否符合投标人须知中总则第2条规定的条件；

- 投标人所投产品是否符合招标文件要求；

- 投标文件递交情况：正本和副本数量；

- 投标文件内容是否齐全；

- 投标文件签署情况；

3.2 评委会只根据投标文件本身的内容决定投标的响应情况,而不寻求外部的证据。

3.3 评委会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标

4.1评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

4.2评标委员会在评审时将综合考虑所有因素。

4.3评标委员会按所列各项因素综合评价每份投标文件，确定优选方案。任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

五、投标文件的澄清

5.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受澄清。

5.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题做出书面答复。书面答复须由投标人授权代表签署，并作为投标文件的补充参与评审。

5.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标实质性内容。

六、其他注意事项

6.1在投标、开标和评标期间，投标人不得向评委及其他工作人员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面，向招标方和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

6.2在投标、评标过程中，如有投标人有不正当行为，招标方有权中止招标或评标活动。

### 4.6 定标及合同授予

- 定标原则

1.1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出一名中标候选人作为中标人。

1.2如有必要，项目单位将会同招标人对中标候选人进行实地考察，确认中标候选人是否符合招标、投标文件的要求及其履约能力。

- 招标方拒绝任何或所有投标的权利：招标方保留在合同授予之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，也无须向投标人解释任何原因。

- 中标通知

3.1中标人确定后,招标人应当向中标人发出书面中标通知，同时进行公告，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人随意改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 签订合同

4.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。若给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任，同时招标人可另定中标人或重新组织招标。

4.2招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

4.3招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

4.4签订合同后，中标人不得将设备供应及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。因转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

## 第五部分:投标技术要求

### 5.1 建设目标

通过本次校园网基础设施的投资建设，要求实现以下基本目标：

1.对原有的设备进行淘汰更新或者升级整合，建设基于云计算、数据中心、认证中心的有线无线一体化网络，从而提升网络的稳定性和可靠性；

2.对原有的网络逻辑架构进行重新梳理，改变传统的三层网络管理模式，采用全网集中网关、集中认证的扁平化网络架构，统一接入层交换机配置，简化汇聚层交换机配置，将所有用户接入认证、访问权限授予、外网计费功能交由核心设备统一实现，使网络管理更加高效；

3.建设基于有线、无线一体化的统一用户平台，满足全校师生的有线无线高速上网的需求。

4.建设更为开放、透明的校园网运营商选择、收费机制，确保用户在有线、无线一体化的基础上，能够灵活自主地选择电信、移动、联通等运营商。形成良好的校园网运营商市场氛围，并帮助学校信息化管理部门对校园网的运营进行监督管理。

5.统一账号，对于师生用户，使用统一运营管理系统。账号归学校统一管理，统一以学生学号（一卡通号）为登录账号。

6.统一安全审计，应能满足公安部82号令的相关要求。

7.有针对学校师生服务的统一服务热线电话（固定电话或移动手机号除外）和掌上APP，服务热线电话需要提供开户合同。

### 5.2 技术总体要求

1、综合布线

- 综合布线规范可靠，前瞻性强，能满足未来10-20年各相关系统的建设应用需要。考虑是隐蔽工程和施工，综合布线线材需要使用一线厂商产品，如安普，TCL，普天，西蒙。

- 符合国家关于智能化系统工程的规范和标准以及与智能化系统设计、施工相关的各种规范与标准，如《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006、《综合布线系统工程施工及验收规范》GB50312-2007等。

- 综合布线系统标准不低于超五类标准，核心到楼宇汇聚均为光纤线路；布线系统、POE供电交换机可利用配线间已有机柜，但如当前机柜空间不够，需要投标方提供机柜。

2、统一网络平台

- 建成一个由学校主导，开放共享的有线、无线统一网络平台。支持扁平化架构，基于QINQ技术，认证、网关，DHCP等功能上收至核心设备。该网络平台必须支持学校相关信息业务扩展的需要，至少能容纳60000个终端同时在线，每秒认证终端数必须>=1000个。

- 统一出口管理，建设一套基于校园现有统一身份认证平台的多运营商的出口解决方案以满足校方的共建、共享需求，学校有对出口设备的监管权以保障校园网的安全，满足校方对网络的管理及日志记录相关安全要求。

- 无线网AP均采用支持802.11ac的双频双流高性能设备；支持终端的智能漫游；5G频段优先；自动调频；具备良好的安全性，支持多种安全协议。无线覆盖针对不同区域进行针对性地布放设计。针对学生宿舍要提供每宿舍高达1Gbps的接入能力，提供面板式AP，宿舍内的AP信号应覆盖合理均匀，各角落的信号强度不应弱于-65dBm，保证每用户的无线接入带宽可达20Mbps。针对教室、办公室、会议室、阶梯教室、报告厅等场所提供高密放装式AP，要做到满员高速接入能力，针对实验室等特殊场所，根据具体需要进行设计。针对户外场所，人员密集驻留区，如大学生活动中心，运动场，广场，主干道路，休闲区等提供高速有效接入能力，确保用户体验。行政办公楼因精装修无法布线需提供面板式AP。

3、统一账号

- 所有师生的上网账号做到一套账号实现有线、无线、学校、合作商的统一认证、管理，真正做到全校一张网的实际需求。

- 账号管理灵活，可以根据学校的教学、管理需要对账号进行灵活的基于时间、地点、终端类型等手段管理。

- 方案要采用主流认证接入技术，比如：802.1x、Web等方式以更好的适应各类终端的接入需求。

- 要保证各用户能够方便自由地选择合作网络运营商。

- 每账号下要能支持对绑定终端的类型、数量、接入模式的完整管控。

4、统一监管与服务

- 坚持整个网络平台的使用权归属校方，统一对网络平台进行管理和服务以最大化的保障师生权益。

- 技术管理上要有稳定的管理队伍以及能够满足基于用户的端到端的技术手段和配套管理制度。

- 提供一套各运营商共用的Radius计费管理平台，且必须与学校现有数字化校园身份系统无缝对接，满足统一账号的要求。

5、统一安全审计

- 整网安全应能满足公安部82号令的相关要求，实现实名制记录追踪。

- 网络平台的安全要纳入到学校信息安全保护体系中，作为学校信息安全体系的一部分，应按照学校的整体信息安全规划方案的设计要求进行安全设施部署。

6、其他技术要求

- 建设后的有线和无线网络须全面同时支持IPv4和IPv6协议（双栈）。

- 本项目中涉及到的软件平台所使用的服务器，由乙方进行投资,对服务器品牌要求使用联想、华为、曙光、浪潮等品牌。

### 5.3运维服务目标

| 服务方式/项目 | 服务级别类型 | 服务级别指标 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 用户满意度 | >80% | 1-(不满意case数/总Case数)*100% |
|  | 校园网骨干性能 | ≧20G | 核心性能 |
|  | 校园无线网接入技术 | 支持802.11a/b/g/n/ac | 全网无线终端兼容指标 |
|  | 校园无线网信号强度 | ≧-65dbm | 无线覆盖信号指标 |
|  | 无线网室内覆盖范围 | ≧95% | 覆盖区域包含：办公楼、教学楼、宿舍楼等校内存在用户使用无线服务的室内场所。 |
|  | 无线网室外覆盖范围 | ≧60% | 覆盖区域包含：操场、体育馆及校内存在用户使用无线服务的室外空旷场所。 |
|  | 校园网可容纳用户数 | ≥60000 | 整网可容纳接入用户数 |
| 集中管控平台 | 有线无线统一认证 | 采用数字校园统一身份认证账号 | 使用一个账号（学号）能实现校内有线无线统一认证，校园网入网即认证，一次认证实现校内免费、校外收费模式 |
|  | 上网日志记录 | 符合公安部82号令技术要求 | 基于实名的用户上网日志记录 |
| 服务台 | 服务时间 | 7*14 | 每周7天，每天8:30~22:30为服务提供时间 |
|  | 事件承诺时效解决率 | >90% | 按时效解决Case数量/Case总数量 |
|  | 服务台事件一次处结率 | >70% | （1-转入二线事件/总CASE数量）*100% |
| 事件管理 | 事件录入率 | >99% | 事件总数量/有效通话总数量*100% |
|  | 信息准确率 | >99% | （1-错误Case数/总Case）*100% |
|  | 现场服务时间 | 7*14 | 每周7天，8:30~22:30提供上门服务 |
| 配置管理 | 信息准确率 | >96% | （1-错误数/总数量）*100 |
|  | 信息缺失率 | <10% | 未记录系统的数量/总数量*100% |
| 网络运维 | 可用性 | >95% | 核心及汇聚网络全年无故障分钟数/365*24*60 |

### 5.4 主要设备技术参数要求

为了实现校园网络建设及服务目标，乙方方案至少须满足以下技术要求：

- 核心交换机（至少2台）

本次校园网建设涉及无线网络建设，无线网络建设完成后，网络中的设备将会是原来的数倍，为了减轻管理员的压力及网络的稳定性，本次网络改造要求整体架构采用扁平化设计，将用户的网关和准入上收至核心交换机，因此，对核心交换机的性能和表项有一定的要求。大量终端通过Portal接入,需要核心交换机具有降噪的功能。核心交换机具体参数要求如下：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥5个 |
| 性能参数 | 交换容量≥50T，包转发性能≥3,6000Mpps |
|  | 整机ARP表项≥200K。 |
|  | 满载情况下，40GE接口转发时延＜1μs。 |
| 集中认证功能 | 整机支持管理同时在线认证用户终端数≥90K，认证速度≥1000个用户/秒 |
| 数据中心功能 | 完善的虚拟化功能： N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 |
|  | 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为16台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。 |
|  | 支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。 |
|  | 支持OpenFlow v1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进。 |
| 基础特性 | 支持Port based VLAN、Mac based VLAN、Restrict VLAN |
|  | 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。 |
|  | 支持分布式MPLS功能（无需配置独立MPLS业务卡） 支持跨域OPTION A/B/C三种模式 支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS(Martini及Kompella)，支持跨VPN组播，支持MPLS QOS。 |
| 安全及可靠性 | 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 |
|  | 支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型 |
|  | 支持防火墙多业务插卡，满足核心设备安全防护需求。 |
| 单台实际配置 | （1）单引擎、冗余电源； （2）44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板1块； （3）8端口万兆以太网光口(SFP+,LC)1块； （4）万兆单模模块儿：8 （5）千兆单模模块儿：5 |

- 出口网关设备（至少1台）

未来学校采用多ISP外网链路，采用出口设备主要有以下功能：

| 硬件规格 | 标准2U机箱，多核非X86架构 |
| --- | --- |
|  | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥8个，固化万兆接口≥8个 |
|  | 支持双硬盘插槽，内置存储容量≥64G，硬盘支持可插拔更换 |
| 性能 | NAT转发吞吐率≥20Gbps；并发NAT连接数≥800W；新建NAT连接数≥10W |
| 智能选路 | 支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡基于带宽方式 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问 |
| 流量控制 | 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1600种； 支持应用自定义分类，将支持应用划分至保障、阻断等分组； 支持基于线路、部门、用户、应用等多级通道层次化QOS； |
| URL过滤 | 支持基于用户/时间的URL过滤规则，同时支持URL黑白名单功能； 支持URL过滤，内置URL中文数据库，URL条目数≥2000万条。 |
| 行为管理与审计 | 支持URL审计； 支持IM上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置。IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制； 支持论坛（如天涯社区、猫扑、动网等）发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息； |
| 网络安全 | 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护； 支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； |
| 认证 | 支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能可以与认证计费系统联动实现认证计费功能 |
| 配置管理 | 支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理，提供测试报告。 支持SNMPV2和V3版本，支持多TRAP接收主机配置。 |

- 汇聚交换机（至少14台）

汇聚交换机是每个楼宇进行接入汇聚，然后汇聚上联至区域汇聚设备。为保证数据传输带宽，要求汇聚交换机支持10G链路上联区域汇聚交换，1G链路下联接入交换机。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 交换容量≥260Gbps |
|  | 转发性能≥95Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 |
|  | 支持固化电源，减少单点故障，便于维护 |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的静态路由 |
|  | 支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 |
|  | 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | 要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题 |
|  | 要求所投产品支持虚拟化功能，且虚拟化故障收敛时间≤30ms |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 实际配置 | - 万兆单模模块儿：16 - 千兆单模模块儿：10 |

- 办公POE交换机（至少31台）

POE交换机是为无线AP进行远程供电的设备，根据受电设备的不同，需要POE设备同时支持POE、POE+两种供电方式。

POE交换机具体参数如下：

- 固化10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥27

- 背板交换容量≥250Gbps，包转发率≥96Mpps；

- 支持IEEE 802.3az标准的EEE节能。

- 支持MAC地址认证，支持端口IP地址过滤、ACL，支持认证后IP、MAC、端口绑定

- 办公区有线接入交换机(至少10台)

1. 固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个，USB接口≥1个；

- 交换容量≥250Gbps，包转发率≥50Mpps；

- 支持Voice VLAN，基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；

- 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能；

- 设备支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术

- 支持802.1x和WEB认证/计费功能，且交换机端口802.1x和WEB认证可以同时开启，不会相互冲突制约

- 支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82；

- 管理特性：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；

六、宿舍POE交换机（至少69台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件形态 | 24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电 |
|  | 上行原生千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个 |
|  | 支持简化部署，主AP和宿舍房间AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署 |
| 软件功能 | 支持统一管理，宿舍房间AP上电后识别为主AP的射频卡，宿舍房间AP无需单独管理，无需单独授权 |
|  | 所有端口可以通过控制器统一控制，并具备微AP无需配置的即插即用功能，更换宿舍房间AP后，无需做任何配置，即可替换使用 |
|  | 主机具备节能管理功能，可实现对宿舍房间AP的定时关机、定时启动， |
|  | 简化地址规划，方便网络管理，主机（含微AP）只需占用一个IP地址与控制器通信，即可实现控制与管理，宿舍房间AP无需占用IP地址 |
|  | 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发 |
|  | 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 |
|  | 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping |
|  | 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 |
|  | 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 |
|  | 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 |
|  | 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 |
|  | 支持SNMP,支持SYSLOG |

    - 无线控制器（至少1台）

根据当前主流品牌的WLAN技术，无线网络部署必须采用控制器加瘦AP结合模式，保证无线网络稳定运行。该部署模式下，用户的流量需要通过无线控制器进行转发，要求无线控制器具有较高的转发性能。同为考虑用户的无线接入体验，需要提供多种无线准入方式。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理2560个AP |
|  | 802.11转发性能≥40G |
|  | 板卡固化10G光口数≥4，无须额外线卡 |
|  | 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥32K |
|  | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥8K |
| 软件规格 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求 |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 |
|  | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中 |
|  | 无线控制器负载均衡功能，多台AC组成的虚拟化控制器支持AP负载均衡接入，AP可以均衡接入到不同的成员AC上，确保不同成员AC之间接入的AP数量基本相同，最大程度地利用各个成员AC的硬件能力 |
|  | 无线控制器支持无线用户隔离功能，可实现两个终端之间的相互二层隔离，确保数据安全 |
|  | 无线控制器具备检测环境中非法AP的功能，在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP做反制措施，确保客户网络安全 |
|  | 无线控制器具备ARP攻击防护功能。当网络中存在STA端的ARP攻击时，无线控制器能够抑制ARP报文的持续泛洪 |
|  | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络 |
|  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计 |
|  | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 |
|  | 微信关注认证，通过微信关注来实现用户上网 |
|  | 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 |
|  | 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理 |
| 实际配置 | 实际配置768个AP的管理授权 |

八、无线接入点

由于无线接入点为无线终端的接入设备，数据通过无线电波进行无线传输，数据在传输的过程中容易受到外界的干扰，方案设计时需要充考虑环境的特点、人员密集度、带宽需求等。所以，在不同的物理环境下无线接入点的部署应当具有不同的方式。

教学办公区域放装无线接入点具体要求如下：（至少325台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 |
|  | 支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps |
|  | 支持mu-mimo特性 |
|  | 防护等级 IP41 |
|  | 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电 |
|  | 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电 |
| 产品功能 | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 |
|  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
|  | 提供产品IP41防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用 |
|  | 设备具有良好的抗干扰能力，对4G LTE信号的干扰具有较好的防护能力 |
|  | 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求 |

教学办公区域墙面无线接入点具体要求如下：（至少286台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 |
|  | 支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps |
|  | 易用性：颜色区分WAN口和Passthrough口（识别） Console管理口（调试）、硬件复位遮盖（防止误操作） |
|  | 具备RJ45形式千兆有线逃生口，可兼容RJ11电话口 |
|  | 支持独立的4个LAN口+1个有线逃生口，总计5个下行口 |
|  | 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于8w |
|  | 防护等级IP41（第一位数字防尘；第二位数字防水） |
|  | 内置双极化高增益天线3.5dBi 发射功率≤20dBm |
|  | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |

走廊宿舍区域无线接入点具体要求：（至少1130台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件形态 | 支持双路双频802.11ac，同时提供802.11ac（433Mbps）和802.11n（300Mbps）接入性能 |
|  | 1个上联电口，支持poe供电，2个下联LAN口，可下联有线终端 |
|  | 放装AP形态，提供安装挂架，可壁挂或吸顶安装 |
|  | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署 |
| 射频标准 | 微AP发射功率≤100mv，房间内2.4G/5G无线信号强度均≥-60 dbm |
| 软件功能 | 支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权 |
|  | 支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用 |
|  | 为简化地址规划，方便网络管理，微AP无需占用IP地址，主机（含微AP）只需占用一个IP地址与控制器通信，即可实现控制与管理。 |
|  | 微AP具备防环功能，当微AP下联的端口存在环路时，系统会自动检测到环路并且关闭产生环路的端口，且能在环路消除后，自动重新打开端口 |
|  | 支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入 |
|  | 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发 |
|  | 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping |
|  | 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 |
|  | 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 |
|  | 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 |
|  | 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 |
|  | 支持SNMP,支持SYSLOG |
|  | 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求 |

室外区域无线接入点具体要求：（至少8台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式 |
|  | 天线设计：为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口； |
|  | 内置天线规格：内置定向天线 2.4G&5.8G |
|  | 支持2条空间流,2.4单频最大接入速率≥300Mbps,5.8G单频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps |
|  | 避雷方式：网口和天线口均内置避雷器，不需外加防雷器 |
|  | 提供1个console管理口,1个SFP上联光口，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 |
|  | 防护等级：IP67 |
|  | 支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机平均功耗小于12.95w |
| 产品功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
|  | 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求 |
|  | 内置防雷，并达到6Kv防护水平 |

九、运营管理平台（1套）

校园内不同身份类型、不同介质接入的用户提供一体化认证计费服务，系统采用标准radius体系构建，能够为其他采用标准协议设备提供radius支持，系统操作简便，人机交互顺畅，减轻人员操作、维护难度。具体参数要求：支持60000用户同时并发，最高支持60000用户开户；支持常用的终端设备，包括IOS、Android、Windows系统。认证系统和Portal系统应该具备逃生功能，即在认证系统异常或Portal系统异常等情况下，扁平化核心交换机应为用户提供逃生功能，并在系统恢复正常后，能够切换为正常的认证模式。

考虑后续与运营商合作，本平台需要和出口设备联动支持基于用户的路由选择用带宽限制，同时学校用户监管权限，学校可以查看所有用户的使用情况。

校园内不同身份类型、不同介质接入的用户提供一体化认证计费服务，系统采用标准Radius体系构建，能够为其他采用标准协议设备提供radius支持，系统操作简便，人机交互顺畅，减轻人员操作、维护难度。

具体技术要求如下:

- 要求软件运行的操作系统为Linux，如果投标方提供的软件运行在Windows系统上，则投标方需要提供相关系统及数据库的授权，企业级杀毒软件；

- 为降低出口链路单点故障，此次部署的认证计费系统为旁路部署模式；

- 能够兼容业内主流交换机厂商的交换机设备（思科、H3C、锐捷、华为等）；

- 考虑后续与运营商合作，本平台需要和出口设备联动支持基于用户的路由选择、用户带宽限制，同时学校拥有用户监管权限，学校可以查看所有用户的使用情况；

- 支持802.1x、web(含portal软件)、MAC、PPPoE、IPoE等认证方式；

- 实际配置11000用户License；

- Portal管理平台（1套）

该平台可以为用户提供WEB身份准入，为了提升用户的体验，需要为不同的终端提供不同的认证页面，具体要求如下：

- 要求软件运行的操作系统为Linux，如果投标方提供的软件运行在Windows系统上，则投标方需要提供相关系统及数据库的授权，企业级杀毒软件；

- 支持灵活的部署方式，可以支持单台服务器独立部署或者与Radius共享一台服务器；

- 支持有线和无线的统一web认证；

- 针对平板电脑、手机、PC（包括笔记本）可推送不同的页面；

- 针对不同用户设置不同的界面，认证前、认证后显示不同的内容，满足学校公告、社团活动等信息的发布需求；

- 单个用户认证时间小于3.5秒，每秒钟可成功认证用户数不低于20个，单台Portal服务器支持用户数不少于10000；

- 支持多种业界主流浏览器进行Portal认证；

- 实际配置8000用户License；

十一、日志管理平台（1套）

为满足公安部82号令的要求，需要日志平台可以实现实名上网日志。无线网络终端采用动态地址分配方式，如果进行出口NAT日志记录，很难确认特定时段对应的具体用户终端，具体要求如下：

- 系统采用HBase等大数据方式进行数据存储，存储空间依据磁盘空间的大小决定；

- 数据管理系统可以与运营系统对接，接收运营系统同步的上网明细、认证日志、终端类型及用户账号信息；

- 数据管理系统可以与网管系统对接，接收网管系统同步的网络实时监控信息，便于后期网络运行状态分析；

- 数据管理系统可以与出口设备对接，接收出口设备同步的NAT日志、用户互联网访问URL等信息；

- 学校地址空间采用动态方式，为了满足公安部82号令《互联网安全保护技术措施规定》信息留存及监督的要求，以及无线新网监管《公共场所无线上网安全管理系统》相关规定，需要数据管理系统可以实现实名上网日志存储及查询，数据查询需要在10秒内返回结果，需要提供具体数据检索的方式；

十二、网络管理平台（1套）

在此次全校的网络设备建设方案中，将要新上的业务与设备较多，因此需要运维管理软件对网络设备提供实时监控，并且通过图形化展示，当网络发生故障后，可以及时通知管理员进行故障处理，从而降低管理员的维护压力。

1.要求软件运行的操作系统为Linux，如果投标方提供的软件运行在Windows系统上，则投标方需要提供相关系统及数据库的授权，企业级杀毒软件；

2.支持对路由器、交换机、无线设备、防火墙、服务器、存储、机房、监控等设备进行实时监控并进行数据收集；

- 网络管理系统根据收据的数据进行网络模型分析，图形化展示当前网络和IT设备的健康度；

- 支持网络设备实时监控，发生故障及时通告管理员和受影响用户，需要提供故障信息向用户推送的技术实现原理；

- 支持自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图；

- 支持软件版本及配置文件统一管理

- 支持用户操作界面和数据呈现界面分离，数据呈现需要专用投屏页面；

十三、无线网络配套服务器配置（3台）

日志管理服务器（1台）配置要求如下：

2U机架式服务器,8盘位机型、1颗Intel Xeon E5-2420 CPU（六核心）、主频1900MHz、8G内存*2、主板集成双口网卡、硬盘容量2*300G+4*1T 3.5寸 SAS 15K、配置RAID卡、冗余电源。

运维管理服务器（2台）配置要求如下：

2U机架式服务器,8盘位机型、1颗Intel Xeon E5-2420 CPU（六核心）、主频1900MHz、8G内存*2、主板集成双口网卡、硬盘容量3*300G 3.5寸 SAS 15K，配置RAID卡、冗余电源。

说明：

1.投标人需针对以上技术要求做逐点应答； 提供技术偏离/应答表；

## 第六部分:投标评分标准

本项目以综合评分法进行，评标委员会将对通过资格及实质性响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评议和评分。评标委员会将严格按照招标文件的要求评标，第一部分为商务部分评标,第二部分为技术部分评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。最终根据两部分评标汇总的综合得分高低顺序推荐中标候选人。若有相同的最高得分，则由技术部分得分最高的投标人排序在前。

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下：

各部分评分分值分布如下：

PB：商务部分           满分50分

PT：技术部分           满分50分

PT和PB部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值。

综合得分P：P＝PT＋PB

具体分值及评分因素分布如下：

| 评分 | 评分细则 | 最高 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分 |  | 得分 | 得分 |
| PB商务部分(50分) | B1. 注册资金低于5000万以下得0分；注册资金5000万-1亿（含）得1分；注册资金1亿-2亿（含）得2分；注册资金2亿以上得4分。注：需要提供营业执照副本的复印件并加盖投标人投标专用章。 | 4 |  |
|  | B2. 投标人信用等级达到AAA的得2分。（需提供信用等级证书复印件并加盖投标人投标专用章且在有效期内，未提供者不得分） | 2 |  |
|  | B3. 投标人提供高校校园网基础设施建设投资运维服务项目案例的合同（该项目所要求模式，校方10年零投入），为考察投标人整体实施能力，每提供一个案例合同得1分，满分6分。（合同须提供首尾页复印件并加盖企业投标专用章）。 | 6 |  |
|  | B4. 投标人提供黑龙江省高校校园网基础设施建设投资运维服务项目案例的合同（该项目所要求模式，校方10年零投入），为考察投标人本省项目运维实施能力，至少提供两个案例，满分7分，没有案例不得分。（合同须提供首尾页复印件并加盖企业投标专用章）。 | 7 |  |
|  | B5. 校园网至少允许不低于2家运营商接入，投标人提供同一项目同时与2家及以上运营商合作案例的合同（非带宽购买），提供1个案例得1分，满分6分。（合同首尾页复印加盖企业投标专用章或者具有同等法律效应的投标专用章）。 | 6 |  |
|  | B6. 投标人需提供同类高校用户网络运营报告，运营报告应在前叙B5评分细则的合作协议范围内，如果不在范围内，需附带与该用户的合作协议复印件。提供一份案例得1分，最高8分，不提供不得分（投标文件中提供服务总结报告复印件并加盖投标专用章）。 | 8 |  |
|  | B7. 本次投资涉及到中标后的工程项目建设，每提供1份PMP认证工程师证书得4分，国家级工信部所颁发高级项目经理证书得2分,最高得4分。（需提供证书复印件并加盖投标人投标专用章，未提供者不得分） | 4 |  |
|  | B8. 投标人需提供IT服务管理体系证书:ISO/IEC 20000-1:2011;信息安全管理证书ISO 27001;质量保证体系ISO 9001。提供一份证书者的1分、提供两份证书得4分、全部提供者得7分。（需提供证书复印件并加盖投标人投标专用章，未提供者不得分） | 7 |  |
|  | B9. 投标人需提供所投网络设备原厂商针对此项目的授权函原件，得3分，未提供授权函的不得分。 | 3 |  |
|  | B10. 根据投标人现场通过PPT阐述的方案综合评分。考察整体方案的编制质量、完整性与可行性、科学合理性，对高校信息化建设的理解程度，前期准备和地堪情况，现场阐述情况等，从三个方面打分，商务合作模式(0-1分)，技术方案和服务体系（0-4分） | 3 |  |
| PT技术部分(50分) | T1. 评标委员会根据各投标人在此次项目投入的设备及应用软件的各项参数、性能等情况，审查其对本项目需求的满足度，校园网建设方案的技术要求的技术响应偏离表进行评分，满分30分。有任何一条不响应或负偏离，扣2分,扣完为止。 | 30 |  |
|  | T2. 为了保证所投方案的兼容性，技术方案中所投主要网络设备（交换机、路由器、无线设备）为同一品牌得4分，否则不得分。 | 4 |  |
|  | T3. 技术方案设计的优越性：考察网络结构、用户认证方式、运维管理方式等方面，评标专家根据投标人的技术方案设计情况的科学性、合理性、是否优于招标要求等内容,在1-4分之间进行评分。 | 4 |  |
|  | T4. 投标人的用户服务支撑体系，在0-5分之间评分。（提供包括但不限于电话服务、定期维护、专员常驻维护等支撑体系，提供2种得3分，每增加一种得1分，最高5分。 | 5 |  |
|  | T5. 有方便学生生活掌上APP营业厅的，得4分，提供截图，现场手机查看。 | 4 |  |
|  | T6. 本次无线规模较大，为保证建成后无线网络的稳定性，需提供所投设备厂商高校4000台AP以上规模部署案例，提供用户合同或用户使用报告复印件，提供一份得1分，最多得3分。 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 评标其他注意事项： |  |  |  |
| (1)投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及作出承诺。 |  |  |  |
| (2)评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要投标人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能作出不利于投标人的评议和评分。 |  |  |  |
| (3)投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。 |  |  |  |
| (4)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。 |  |  |  |
| (5)各投标人准备方案PPT,在评标现场对方案进行阐述20分钟。 |  |  |  |

## 第八部分:投标评选办法

- 投标的企业需要制作PPT，现场阐述建设方案、运营方案和后期服务方案、公司实力、合作案例、有利于信息化建设的优惠承诺，时间30分钟。

- 评审专家对投标人进行答疑；

- 评审人综合投标人的情况，进行打分和论证，确定合作投标人；