附件二：数字电桥参数                                      数量：3套

1、3.5英寸彩色LCD显示屏；

★2、频率范围(10Hz-300kHz)；

3、测试频率连续可调；

4、基本准确度:0.05%；

5、最快测试速度25mS；

6、可选择全频段或单点OPEN/SHORT

7、16种主/副参数测量组合可供选择；另外可选择2个额外的监控参数(即最多一次可显示4个不同的参数值)；

8、提供DCR测量及内部直流偏压(DC BIAS,±2.5V)；

9、具PASS/FAIL判断；

10、提供Auto Level Control功能(ALC)；

11、分选功能可提供9BIN,1AUX10种分类；

12、10个步骤的列表测试，可选择不同频率、电压、电流条件；

13、标准配备RS-232控制接口和Handler接口及USB储存接口；

14、体积小，利于配合自动化设备(2U,1/2RACK)。